Załącznik nr 6

Rawa Mazowiecka, 2008-01-04

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

do Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

Spis treści:

1.Serwer (szt. 1)	3

2.Komputer stacjonarny_(szt.16)	4

3.Komputer przenośny (szt. 3)	5

4.Drukarka A4 Laserowa_Kolor (szt. 4)	6

5.Drukarka A4 Laserowa_Czarno_Biała (szt. 4)	6

6.Skaner (szt.1)	7

7.Infokiosk PIAP (szt. 1)	7

8.Oprogramowanie infokiosku (kpl. 1)	8

9.Kopiarka	8

10.System ochrony sieci komputerowej	9

11. ADSL2+ Modem/Router Wireless 54Mbps	11

12.Oprogramowanie komputerowe – serwer (1 kpl.)	12

13.Oprogramowanie komputerowe – komputery stacjonarne i przenośne (1 kpl.)	12

14.Oprogramowanie komputerowe – pozostałe (1 kpl.)	12

15.Informacje dodatkowe	13

# Serwer (szt. 1)

| Specyfikacja produktu: serwer 2 procesorowy wraz z wyposażeniem. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół | Opis | sztuk |
|  | Obudowa: | typ obudowy: rack 2 lub 3 U; wyposażenie obudowy: tunel powietrzny, szyny do montażu w szafie rack 19”- możliwość wysuwania obudowy, radiatory na procesory, wentylatory; | 1 |
|  | Zasilacz: | moc: min. 400 W; rodzaj: rendundant; | 1 |
|  | Karta grafiki: | może być zintegrowana, lub jako oddzielny komponent, kompatybilna z ATI lub nVidia; analogowe złącze D-Sub 15-pin: tak; | 1 |
|  | HDD SCSI: | format szerokości: 3,5 cala; pojemność: 300 GB; interfejs: ultra 320 SCSI; max. transfer zewnętrzny: 320 MB/s; rozmiar cache: 8 000 KB; prędkość obrotowa talerzy: 10 000 obr./min.; MTBF: 1200000 godz.; | 3 |
|  | Kieszenie na HDD: | Hot-swap (backplane) U320 SCSI; | 4 |
|  | HDD SATA | format szerokości: 3.5 cala; pojemność: 500 GB; interfejs: Serial ATA/300; prędkość obrotowa: 7 200 obr./min.; pamięć cache: 16 384 kb; średni czas dostępu: 8,5 ms; wytrzymałość w czasie pracy: 63 G; wytrzymałość w czasie spoczynku: 225 G; niezawodność: MTBF 1 000 000 godz.; technologia NCQ: tak; technologia S.M.A.R.T.: tak; dodatkowe informacje: przystosowany do pracy 24h na dobę; | 1 |
|  | Napęd optyczny: | typ napędu: DVD+/-RW slim; oprogramowanie: kompatybilne z NERO 6.0 i Power DVD 6.0; | 1 |
|  | Napęd FDD | TAK 1.44 MB wewnętrzny | 1 |
|  | Płyta główna: | Dwuprocesorowa – serwerowa ;chipset: rekomendowany przez producenta procesora; gniazdo procesora: rekomendowany przez producenta procesora; obsługiwane typy procesorów: Intel lub AMD; obsługa FSB: min.1000 MHz; ilość zlączy pamięci DDR (184-pin): min. 8; obsługiwane typy pamięci: DDR2 ECCR FB-DIMM 800/667/533 MHz; wbudowany kontroler ATA: tak – liczba urządzeń minimum 2; wbudowany kontroler Serial ATA II: tak – minimum 2; wbudowany kontroler SCSI: tak – ultra 320 SCSI, możliwość utworzenia raid 1, 0, 1+0; złącze USB 2.0: tak – minimum 2; zintegrowana karta sieciowa: tak – minimum 2 sztuki 10/100/1000 – interfejs RJ45; sloty rozszerzeń: PCI-Ex 16: tak; PCI: tak; | 1 |
|  | RAM – 4GB: | DDR2 ECCR FB-DIMM 800/667/533MHz; pojemność: 1024 MB; markowe: tak; | 4 |
|  | Procesor: | dwurdzeniowy; dedykowany do pracy w serwerach; taktowany zegarem: min.1800 MHz; częstotliwość taktowania magistrali: min. 1000 MHz; pojemność pamięci cache L2 min. 2 MB; zintegrowany 2-kanałowy kontroler pamięci | 2 |
|  | Monitor LCD: | przekątna: 19 cali; obsługa HDCP: tak; technologia wykonania: TFT LCD; rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024 piksele; kontrast: 700:1; jasność: 300 cd/m²; wielkość plamki: 0,294 mm; czas reakcji plamki: 8 ms; kąt widzenia pion: 160 °; kąt widzenia poziom: 160 °; ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; analogowe złącze D-Sub 15-pin: tak; cyfrowe złącze DVI: tak; spełniane normy jakościowe: TCO 2003, MPR-III, ISO 13406-2, | 1 |
|  | Mysz: | PS2, optyczna, 2 przyciski + rolka; sygnowana logiem producenta serwera | 1 |
|  | Klawiatura: | PS2, standardowa, sygnowana logiem producenta serwera | 1 |
|  | Zasilacz awaryjny – UPS: | moc wyjściowa: 2 000VA; moc wyjściowa: 1 300W; napięcie wejściowe: 230V; filtracja napięcia wyjściowego: filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy; filtracja napięcia wyjściowego akumulatora: LC; zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora: elektroniczne; zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora: elektroniczne; czas podtrzymania: 5 - 10 min.; czas przełączania na UPS: 3 ms; czas powrotu na pracę z sieci: 0 ms; ilość gniazd wyjściowych: 4 szt.; zimny start: tak; sygnalizacja: optyczno akustyczna; interfejs do podłączenia monitoringu UPS-a: tak; programowanie do monitoringu UPS-a: tak; | 1 |
|  | Listwa antyprzepięciowa: | ilość gniazd: 5 szt.; długość kabla: 3 m; wyłącznik: tak; ochrona przeciwprzepięciowa: tak; | 1 |

# 2.Komputer stacjonarny_(szt.16)

| Specyfikacja produktu: komputer stacjonarny, sztuk 16. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół | Opis |
| 1. | Obudowa: | typ obudowy: Midi Tower ATX; format płyty głównej: m - ATX, ATX; ilość kieszeni 5.25”: 2 szt.; ilość kieszeni 3.5” zewnętrznych: 1 szt.; ilość kieszeni 3.5”wewnętrznych: 1 szt.; złącza na przednim panelu: 2 x USB; kolor: czarny, grafitowy lub siwy; |
| 2. | Zasilacz: | moc: 400W; funkcja PFC: tak; zamontowane wentylatory: 1 szt.; dodatkowe informacje: złącza Serial ATA, złącze do kart PCI Express; |
| 3. | Karta grafiki: | Może być zintegrowana, lub jako oddzielny komponent, minimum 128 MB pamięci, kompatybilna z ATI lub nVidia; wyjście D-SUB i DVI; |
| 4. | HDD: | interfejs: Serial ATA II -3 Gb/s; pojemność: 160 GB; prędkość obrotowa: 7200 obr./min.; pamięć cache: 8 MB; szerokości: 3.5 cale; |
| 5. | Napęd optyczny: | typ napędu: DVD+/-RW; cechy dodatkowe: technologia LightScribe; oprogramowanie: kompatybilne z NERO 6.0 i Power DVD 6.0; kolor: czarny, grafitowy lub siwy; |
| 6. | Napęd FDD: | TAK 1.44 MB wewnętrzny; kolor: czarny, grafitowy lub siwy; |
| 7. | Płyta główna: | gniazdo procesora: Socket - 775; bios: przy uruchamianiu komputera pojawiające się logo producenta komputera na ekranie monitora maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1; chipset: kompatybilny Intel lub Nvidia; magistrala FSB: 800 MHz; typ obsługiwanej pamięci: DDR2-667 (PC2-5300), dwukanałowa obsługa pamięci: tak; ilość gniazd pamięci: 4 szt.; złącza: PCI-Express x1, PCI-Express x16; PCI; standard kontrolera: ATA/100, Serial ATA II; obsługa raid: tak; zintegrowana karta sieciowa: tak (Gigabit Ethernet); zintegrowana karta dźwiękowa: tak; porty zewnętrzne: COM, LPT, RJ45, 2x PS/2, USB, Audio; |
| 8. | RAM – 2GB | rodzaj pamięci: DDR2 DIMM; standard: DDR2-667 (PC2-5300); pojemność pamięci: 1024 MB (w komplecie dwie sztuki, każda po 1024 MB razem 2 GB); częstotliwość pracy: 667 MH; przepustowość: 5300 MB; markowe: tak; dodatkowe: parowane i testowane jako dual channel; |
| 9. | Procesor | typ gniazda: Socket - 775; rodzina procesorów: Intel Core 2 Duo częstotliwość taktowania procesora: min. 1.8 GHz; częstotliwość taktowania magistrali: 800 MHz; pojemność pamięci cache L1: 128 kB; pojemność pamięci cache L2: 1 MB; |
| 10. | Monitor LCD: | przekątna: 19 cali; typ matrycy: TFT LCD; rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024 piksele; kontrast: 700:1; jasność: 300 cd/m²; wielkość plamki: 0,294 mm; czas reakcji plamki: 8 ms; kąt widzenia pion: 160 °; kąt widzenia poziom: 160 °; ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; analogowe złącze D-Sub 15-pin: tak; cyfrowe złącze DVI: tak; głośniki: tak; spełniane normy jakościowe: TCO 2003, MPR-III, ISO 13406-2; kolor: czarny, grafitowy lub siwy; |
| 11. | Mysz: | PS2, optyczna, 2 przyciski + rolka; sygnowana logiem producenta komputera |
| 12. | Klawiatura: | PS2, standardowa, sygnowana logiem producenta komputera |
| 13. | Czytnik kart: | czytnik kart chipowych do podpisu elektronicznego, wewnętrzny lub zewnętrzny USB; kolor: czarny, grafitowy lub siwy; |
| 14. | Zasilacz awaryjny – UPS | moc pozorna: 500 VA; moc wyjściowa: 300 W; napięcie wejściowe: 230 V; filtracja napięcia wyjściowego: tak napięcie wejściowe(zakres): 149-275 V napięcie wyjściowe akumulatora: 230 V; częstotliwość prądu akumulatora: 50 Hz; czas podtrzymania: 4 - 7 min.; czas przełączania na ups: 3 ms; czas powrotu na pracę z sieci: 0 ms; ilość gniazd wyjściowych: 2 szt.; zimny start: tak; sygnalizacja: akustyczno - optyczna; |
| 15. | Listwa antyprzepięciowa: | ilość gniazd: 5 szt.; długość kabla: 3 m; wyłącznik: tak; ochrona przeciwprzepięciowa: tak |

# 3. Komputer przenośny (szt. 3)

| Specyfikacja produktu: komputer przenośny - notebook, sztuk 3. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół | Opis |
| 1. | Procesor: | Procesor który zdobył w teście PassMark – wynik powyżej 1,095 taktowanie: 2 GHz pamięć cache L2: 2MB; |
| 2. | Matryca LCD : | przekątna: 14 cala; rozdzielczość: XGA 1024x768 powłoka: matowa |
| 3. | Karta graficzna: | pamięć karty; 256 MB pamięć współdzielona; 256 MB |
| 4. | RAM: | zainstalowana; 1024 MB; zajęte/wolne sloty; 1/1 technologia: DDR2 667MHz; |
| 5. | Dysk HDD: | pojemność; 160GB; interfejs: Serial ATA; prędkość: 5400 obr/min.; |
| 6. | Napęd optyczny: | nagrywarka DVD: super multi drive double dayer (duwarstwowa); oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania DVD: kompatybilne z NERO 6.0 i Power DVD 6.0; |
| 7. | Komunikacja bezprzewodowa: | karta sieciowa WirelessLAN: obsługa standardu 802.11 a/b/g, interfejs Bluetooth: standard V2.0 + EDR; |
| 8. | Urządzenie wskazujące | TouchPad+TrackPoint |
| 9. | Ochrona: | biometryczny czytnik linii papilarnych; |
| 10. | Bateria: | Czas pracy 3 h |
| 11. | Komunikacja przewodowa: | Fax/Modem: karta sieciowa LAN: gigabit ethernet LAN 10/100/1000 Mbps; |
| 12. | Porty I/O: | 3 x port USB 2.0; 1 x port VGA(RGB); 1 x wejście mikrofonowe; 1 x wyjscie słuchawkowe; 1 x Line in;Line-out 1 x RJ-11 (Fax/Modem); 1 x RJ-45 (LAN); 1 x Express Card; 2 x głośniki 1 x PCMCIA card type II |
| 13. | Napęd FDD: | dopuszcza się zastosowanie napędu zewnętrznego 1,44 MB 3.5” |
| 14. | Mysz: | optyczna USB; |
| 15. | Torba: | tak; |
| 16. | Czytnik kart: | czytnik kart chipowych do podpisu elektronicznego, zewnętrzny lub wewnętrzny USB lub PCMCIA; |
| 17. | Waga | do 2,5 kg |
| 18. | Gwarancja | 36 mies. |
| 19. | Gwarancja baterii | 12 mies. |

# 4.Drukarka A4 Laserowa_Kolor (szt. 4)

| Specyfikacja produktu: drukarka A4_kolor, sztuk 4. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Opis |
| 1. | Technologia druku: | Laserowa kolorowa; |
| 2. | Prędkość druku: | w czerni/ w kolorze do 17 str./min.; |
| 3. | Pamięć: | 64 MB; |
| 4. | Rozdzielczość druku: | 600 x 600 dpi |
| 5. | Język drukowania: | PCL 5c, PCL6, emulacja HP Postscript level 3, PDF 1.3; |
| 6. | Normatywny cykl pracy: | 50000 stron miesięcznie; |
| 7. | Podajnik standardowy | 250 arkuszy; |
| 8. | Druk dwustronny: | automatyczny druk dwustronny |
| 9. | Interfejsy: | USB, RJ45 – wewnętrzny serwer druku, |
| 10. | Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 2003 Server; |

# 5.Drukarka A4 Laserowa_Czarno_Biała (szt. 4)

| Specyfikacja produktu: drukarka A4_ mono, sztuk 4. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Opis |
| 1. | Technologia druku: | Laserowa monochromatyczna |
| 2. | Prędkość druku: | w czerni 18 str/min |
| 3. | Pamięć: | 8 MB; |
| 4. | Rozdzielczość druku: | 1200 x 1200 dpi |
| 5. | Język drukowania: | PCL 5c, PCL6, emulacja HP Postscript level 3, PDF 1.3; |
| 6. | Wydajność | 8000 str/mies; |
| 7. | Podajnik standardowy | 250 arkuszy |
| 8. | Format nośnika | A4 |
| 9. | Interfejsy: | USB, RJ45 – wewnętrzny serwer druku, |
| 10. | Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 2003 Server; |

# 6. Skaner (szt.1)

| Specyfikacja produktu: skaner A4. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr techniczny | Wartość |
| 1. | Typ skanera: | kolorowy, płaski |
| 2. | Sposób skanowania: | simplex, duplex; kolor, czarno-biały; odcienie szarości; |
| 3. | Element światłoczuły: | CCD image sensor x3 |
| 4. | Rodzaj lampy: | lampa z zimną katodą; |
| 5. | Rozdzielczość optyczna: | 3200 x 6400 dpi |
| 6. | Interfejs: | USB 2.0; |
| 7. | Maks. Format skanowania | A4 |
| 8. | Głębia koloru i szarości | kolor - 48 bit, odcienie szarości – 16 bit, |
| 9. | Szybkość skanowania | 30 s |
| 10. | Obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| 11. | Podajnik papieru | Urządzenie z automatycznym podajnikiem papieru |
| 12. | Certyfikaty zgodności: | Energy star; RoHS; |

# 7.Infokiosk PIAP (szt. 1)

| Specyfikacja produktu: infomat - PIAP, sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis |
| 1. | Stelaż - obudowa: | wolnostojący, metalowy, obudowa odporna na zniszczenia, ma zapewnić bezpieczeństwo poszczególnych komponentów urządzenia, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym; kolorystyka urządzenia oraz jego wygląd zewnętrzny mają być ustalone z zamawiającym; |
| 2. | Monitor: | LCD; 19 cali; dotykowy; |
| 3. | Klawiatura i myszka: | Klawiatura serwisowa oraz przemysłowa z zintegrowanym trackballem zastępującym myszkę; żywotność MTBF: 134,000 godzin; wytrzymałość klawiszy: 20 mln naciśnięć |
| 4. | Podłączenie do Internetu: | karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps; karta bezprzewodowa: WiFi 54Mbps; |
| 8. | Multimedia: | głośniki; mikrofon; kamera internetowa; |
| 9. | Zasilacz awaryjny UPS: | moc pozorna: 500 VA; moc wyjściowa: 300 W; napięcie wejściowe: 230 V; filtracja napięcia wyjściowego: tak napięcie wejściowe(zakres): 149-275 V napięcie wyjściowe akumulatora: 230 V; częstotliwość prądu akumulatora: 50 Hz; czas podtrzymania: 4 - 7 min.; czas przełączania na ups: 3 ms; czas powrotu na pracę z sieci: 0 ms; ilość gniazd wyjściowych: 2 szt.; zimny start: tak; sygnalizacja: akustyczno - optyczna; |
| 10. | Jednostka sterująca infokioskiem | Jednostka centralna oparta na procesorze Pentium lub AMD, częstotliwość procesora min. 2200 MHz; pamięć RAM 512 MB; HDD 80 GB 7200 rpm; napęd optyczny DVD+/-RW; oprogramowanie: kompatybilne z NERO 6.0 i Power DVD 6.0; porty zewnętrzne: 4 x USB 2.0, PS/2, Serial, D-sub, DVI-out, S-Video, Composite, RJ45; wbudowana drukarka laserowa A4 - monochromatyczna; czytnik kart (magnetycznych i chipowych); |

## 8.Oprogramowanie infokiosku (kpl. 1)

| Specyfikacja produktu: Oprogramowanie infokiosku (kpl.1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa | Opis |
|  | Oprogramowanie systemowe: | Windows XP PRO PL OEM; |
|  | Oprogramowanie do obsługi: | cechy programu do zarządzania: w celu uniemożliwienia użytkownikowi uzyskania dostępu do systemu operacyjnego Windows program powinien zmieniać powłokę systemu (shell) na własną, powłoka ta ma być uruchamiana po każdym włączeniu urządzenia, a jej zmiana definiowana i zarządzana przez administratora za pomocą np. skrótów klawiaturowych; moduł filtrowania dostępnych i zabronionych zasobów internetowych; możliwość zdefiniowania strony startowej i określenia czasu powrotu do niej; możliwość przeglądania stron internetowych zarówno w trybie on-line jak i off-line; niezbędne przyciski nawigacyjne; wygląd przeglądarki i wszystkich elementów w niej zawartych (klawisze funkcyjne, tło itp.) definiowany i dostosowany do potrzeb zamawiającego; możliwość wydruk stron WWW; zintegrowany z przeglądarką program umożliwiający wysyłanie e-maili; możliwość pracy przeglądarki w trybie jednookienkowym - nowe okna są blokowane lub wyświetlane w tym samym oknie, wielookienkowym - możliwość otwierania wielu okien jednocześnie; możliwość monitorowania wyświetlanych okien obcych (w tym również informacji o błędach) i zamykania ich; zintegrowana z przeglądarką wirtualna klawiatura umożliwiająca wygodne wprowadzanie informacji bezpośrednio na ekranie; funkcja powiększania przeglądanych stron WWW; rejestrowanie i wysyłanie pod wskazany adres e-mail zdefiniowanych przez administratora raportów o pracy aplikacji; zarządzanie kamerą internetową np. tworzenie zrzutów obrazu i składowanie ich na serwerze FTP; zdalna aktualizacja programu; monitorowanie zasobów komputera np. ilość wolnej pamięci; możliwość archiwizowania ustawień programu; |
|  | Oprogramowanie biurowe: | Microsoft Office 2007 PL SBE OEM; |

# 9. Kopiarka

| Specyfikacja produktu: drukarka A3, sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr techniczny | Opis |
| 1. | Podstawowe zalet urządzenia | Budowa Konsolowa; Monochromatyczne urządzenie o szerokim spektrum możliwości. Nowoczesne rozwiązanie łączące funkcje kopiowania, skanowania, drukowania oraz faksu w jednym urządzeniu. |
| 2. | Szybkość drukowania i kopiowania | Format A4 : do 25 min kopii / wydruków / min. Format A3: do 25 min kopii / wydruków / min. |
| 3. | System drukowania: | Laser |
| 4. | Zasobnik papieru | Standard:251 arkuszy papieru, maks. do 1350 arkuszy papieru Kaseta na 250 arkuszy papieru (A5-A3, 60-160 g/m2) – papier standardowy Podajnik ręczny jednokartkowy |
| 5. | Czas nagrzewania | Mniej niż 30/15 s |
| 6. | Zasilanie | 220 -240 V, 50/60 Hz |
| 7. | Specyfikacja Kopiarki | Podajnik dokumentów : A5 – A3; Automatyczny podajniki dok.; jednostronny(50 arkuszy);dwustronny (80); Duplex; Rozdzielczość mask. 600 x 600 dpi; Przeskalowanie: pomniejszenie / powiększenie 25% - 400% co 0.1% Pamięć urządzenia: 192 MB; |
| 8. | Dysk twardy | 40 GB |
| 9. | Specyfikacja Drukarki | Kontroler; standard GDI, opcja: kontroler PCL IC-206 Pamięć; 192 MB RAM; Rozdzielczość 600 x 1800 dpi; Protokoły sieciowe; TCP, IPX/SPX, HTTP, LDP, SNMP; Emulacja PCL 5e/6; Dysk twardy: Współdzielony z twardym dyskiem kopiarki Interfejs: LPT, USB 2.0, Karta sieciowa Ethernet 10/100 BaseT; Sterowniki; Windows 98/NT4.0,2000,ME,XP,2003 |
| 10. | Specyfikacja Skanera | Rodzaj skanowania; skanowanie TWAIN; skanowanie email; faks internetowy (iFax); Szybkość skanowania; 16/20 str/min Rozmiar oryginałów; A5 – A3; Format skanowania; PDF,TIFF; |
| 11. | Specyfikacja FAXU, FaXu Internetowego (iFAX) | Kompatybilność;G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, Fax. Wielkość I szybkość transferu; 33.6 kBit/s, 3 s ITU-TI |
| 12. | Podawanie nośników: | Dwie niezależne szuflady z podajnikami papieru w formacje A3 i A4 umożliwiające załadowanie do drukarki jednocześnie w/w formatów papieru; |
| 13. | Druk dwustronny: | automatyczny druk dwustronny |
| 14. | Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 98, ME, 2000, XP, 2003 Server; |
| 15. | Panel sterowania: | podświetlany panel LCD, przyciski – „anuluj drukowanie”, „pauza/wznów”, „pomoc” |
| 16. | Zarządzanie drukarką: | poprzez wbudowany serwer www; |
| 17. | Drukarka sieciowa | Karta sieciowa 10/100 BaseT, umożliwiająca drukowanie użytkownikom z poziomu własnych stacji roboczych |
| 18. | Uwagi | Certyfikat pochodzenia musi być dołączany do produktów oraz wszelkich modułów montowanych jako opcjonalne (pochodzących z autoryzowanego kanału dystrybucji). Certyfikat ten musi zawierać kod produktu, jego numer seryjny oraz pieczątkę autoryzowanego dystrybutora oraz sprzedawcy, pośredniczących w sprzedaży. Urządzenie ma być dostarczone do Urzędu Gminy, gotowe i skonfigurowane do pracy. Potrzeba również przeszkolenia przynajmniej jednego pracownika w zakresie konfiguracji i eksploatacji urządzenia |

# 10. System ochrony sieci komputerowej

Specyfikacja wymagań dla kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej (lista minimalnych wymagań, tzn.: "nie gorszych niż...")

Cel: kompletna ochrona sieci w czasie rzeczywistym dzięki integracji systemów: antywirusowego, filtrowania treści stron WWW i poczty elektronicznej, firewall, wykrywanie i zapobieganie włamaniom, VPN, kształtowanie ruchu oraz antyspam.

- Założenie funkcyjne 
System musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa - w jednym urządzeniu realizuje następujące funkcje:

  - [FW]	Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection

  - [AV]	Antywirus

  - [IDP]	System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS)

  - [VPN]	Szyfracji danych: IPSec z rozbudową do SSL

  - [AS]	Filtrację SPAMu (Antyspam)

  - [WF]	Filtrację stron www (Web Filter)

  - [QoS]	Kontrolę pasma (Traffic Management)

  - IM/P2P Kontrola komunikatorów (IM) i aplikacji P2P

- Wszystkie funkcje muszą być realizowane w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta.

- System powinien pracować bez użycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH.

- Funkcjonalność antywirusa powinna być zaimplementowana w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC).

- Firewall powinien obsługiwać NAT traversal dla protokołów SIP i H323.

- Firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP.

- Antywirus powinien skanować protokoły HTTP, FTP, POP3, IMAP i SMTP, IM, NNTP

- Antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieżenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout)

- Antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie

- Urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN

- Producent powinien móc dostarczyć klienta VPN dla systemu Windows 2000 / XP / XP 64 Bit / Vista / Vista 64 Bit / Server / Server 64 Bit / Mobile / Symbian, własnej produkcji wyposażonego dodatkowo w moduł firewall wraz z filtrem antywirusowym, antyspamowym oraz filtracji kategorii treści WWW.

- Urządzenie powinno móc być klientem usług dynamicznego DNS’u.

- Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP.

- Antyspam powinien bazować na wielu czynnikach, takich jak:

  - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail,

  - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych,

  - RBL, ORDBL

  - Sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych.

- Oprócz powyższego mechanizm antyspamowy powinien umożliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu.

- Moduł filtracji stron www powinien mieć możliwość filtracji:

  - na bazie białej i czarnej listy URL,

  - w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z możliwością określania wag,

  - javy, cookies i ActiveX

- Oprócz powyższego moduł filtracji powinien umożliwiać kategoryzację w oparciu o gotową bazę przynajmniej 34 mln już skategoryzowanych stron www, pogrupowanych w 76 kategorii, 6 klas treści oraz umożliwiać kategoryzację ręczną.

- Wszystkie moduły programowe i funkcje powinny pochodzić od jednego producenta.

- Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej.

- Urządzenie powinno wspierać konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do 32 nodów zarówno w trybie Active-Active jak i Active-Standby w obu trybach (p. 19)

- Urządzenie powinno wspierać routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, OSPF, BGP4, PIM

- Urządzenie powinno wspierać policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface wejściowy

- Urządzenie powinno wspierać różne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów

- Dla urządzenia powinno być dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta

- Dla urządzenia powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta

- System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z dowolnej pamięci USB.

- Założenia dodatkowe – serwis i szkolenia, gwarancja:

  - urządzenie musi być nowe – nieużywane,

  - gwarancja 36 miesięcy,

  - subskrypcje oprogramowania i serwisu na okres: 36 miesięcy;

  - serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii – 7x24;

  - szkolenie w języku polskim, w autoryzowanym centrum szkoleniowym producenta (ATC) w zakresie obsługi systemu,

  - wykonanie przez certyfikowanego inżyniera konfiguracji dostarczonego urządzenia w oparciu o wytyczne zamawiającego.

System powinien ponadto spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

      - Minimalna liczba niezależnych portów Ethernet 10/100 powinna wynosić pięć (5).

      - Minimalna przepustowość Firewall-a powinna wynosić 50/70 Mbps.

      - Minimalna przepustowość przy szyfrowaniu 3DES powinna wynosić 48/20 Mbps.

      - Minimalna liczba tuneli VPN nie powinna być mniejsza niż 80.

      - Minimalna liczba polityk bezpieczeństwa Firewall’a nie powinna być mniejsza niż 4 000.

      - Minimalna liczba wpisów w tablicy profili bezpieczeństwa nie powinna być mniejsza niż 32.

      - Minimalna liczba równoczesnych sesji nie powinna być mniejsza niż 200.000.

      - Minimalna ilość portów DMZ powinna wynosić nie mniej niż 2.

      - Opcjonalnie możliwość podłączenia dedykowanego urządzenia zewnętrznego do rejestracji logów długoterminowych o minimalnej pojemności pamięci 250GB.

# 11. ADSL2+ Modem/Router Wireless 54Mbps

| Specyfikacja produktu: ADSL2+ Modem/Router Wireless 54Mbps, sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Opis |
| 1. | Moc wyjściowa radia | 19 dBm |
| 2. | Ilość gniazd antenowych | 1 |
| 3. | Typ gniazd antenowych | RSMA |
| 4. | Antena | Odkręcana; z możliwością zamontowania innej |
| 5. | Ilość gniazd kablowych RJ45 | 4 szt. |
| 6. | Ilość gniazd kablowych RJ11 | 1 szt. |
| 7. | Standard radiowy | 54 Mbps – 802.11g |
| 8. | Standard przewodowy | 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet Pasmo: 2,4 GHz |
| 9. | Tryb pracy | AP , WDS |
| 10. | Funkcje | 2xUSB dla serwera ftp / drukarki z QoS bandwidth management, UpnP Internet Gateway Device ; funkcje Plug-n-Share |
| 11. | Zarządzanie | Przeglądarka www |
| 12. | Zabezpieczenia | Szyfrowanie 64/128-bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA-PSK, WPA2. Weryfikacja: MAC address, 802.1x. NAT z SPI firewall |
| 13. | Tryb pracy modemu ADSL2+ | AnnexA |
| 14. | Zasilanie | Zewnętrzne 100V~240V(50~60HZ); DC 12V, 1.25A |

# 12.   Oprogramowanie komputerowe – serwer (1 kpl.)

| Specyfikacja produktu: oprogramowanie komputerowe – serwer (1 kpl.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis | szt. |
| 1. | Oprogramowanie systemowe: | Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 MOLP GOV, cechy systemu operacyjnego: brak konieczności aktywacji, brak przywiązania oprogramowania do sprzętu – zakup w ramach programu licencji grupowych OPEN GOV | 1 |
| 2. | Nośnik instalacyjny: | Nośnik instalacyjny do Windows Serwer Standard 2003 R2 MOLP PL | 1 |
| 3. | Licencje dostępowe: | Microsoft Windows Server CAL 2003 USER MOLP GOV | 41 |
| 4. | Oprogramowanie do backup-u: | platforma systemowa: możliwość instalacji oprogramowania na systemach operacyjnych firmy Microsoft; obsługa dysków - napędów: SCSI; ATA i SATA bezpośrednie zapisywanie obrazu na wielu popularnych typach napędów CD-R/RW DVD-R/RW; szybkie klonowanie dysku z jednego komputera PC na inny; obsługa systemów plików: FAT 32 i NTFS; cechy dodatkowe: wbudowana kontrola błędów i porównywanie obrazów; tworzenie pełnych kopii zapasowych systemu i plików – tzw. obrazów dysków i partycji; możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich zasobów znajdujących się na dysku twardym lub partycji; dysk startowy: możliwość utworzenia dysku startowego z własnym system operacyjnym umożliwiającym wykonanie backupu bez uruchamiania systemu operacyjnego komputera; | 1 |

# 13. Oprogramowanie komputerowe – komputery stacjonarne i przenośne (1 kpl.)

| Specyfikacja produktu: oprogramowanie komputerowe – komputery stacjonarne i przenośne (1 kpl.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis | szt. |
| 1. | System operacyjny: | Windows XP Professional SP2 PL OEM | 19 |
| 2. | Pakiet biurowy: | MS Office 2007 Standard PL OEM; Cechy oprogramowania; nośnik do Microsoft Office 2007 OEM PL | 16 |
| 3. | Pakiet biurowy | Microsoft Office Professional Plus 2007; Nośnik do Microsoft Office 2007 Professional PL OEM; | 3 |
| 4. | Oprogramowanie do backup-u: | platforma systemowa: możliwość instalacji oprogramowania na systemach operacyjnych firmy Microsoft; obsługa dysków - napędów: SCSI; ATA i SATA bezpośrednie zapisywanie obrazu na wielu popularnych typach napędów CD-R/RW DVD-R/RW; szybkie klonowanie dysku z jednego komputera PC na inny; obsługa systemów plików: FAT 32 i NTFS; cechy dodatkowe: wbudowana kontrola błędów i porównywanie obrazów; tworzenie pełnych kopii zapasowych systemu i plików – tzw. obrazów dysków i partycji; możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich zasobów znajdujących się na dysku twardym lub partycji; dysk startowy: możliwość utworzenia dysku startowego z własnym system operacyjnym umożliwiającym wykonanie backupu bez uruchamiania systemu operacyjnego komputera; | 1 |

# 14.  Oprogramowanie komputerowe – pozostałe (1 kpl.)

| Specyfikacja produktu: oprogramowanie komputerowe – pozostałe (1 kpl.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis | Szt. |
| 1. | Oprogramowanie biurowe | Adobe Acrobat 8.0 PRO PL Win Full | 1 |
| 2. | Program typu OCR | ABBY FineReader Professional Editio 9.0 | 1 |
| 3. | Oprogramowanie graficzne | CorelDraw X3 Graphics Suite PL | 1 |
| 4. | Oprogramowanie kompresujące | WinRar v.3.x | 6 |

# 15. Informacje dodatkowe

Wszystkie dostarczane urządzenia i podzespoły mają być nowe, nieużywane.

Przedstawione parametry przedmiotu stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.

Sprzęt komputerowy ma być zmontowany i przygotowany do instalacji oprogramowania systemowego.

Oprogramowanie systemowe, biurowe i do obsługi napędu DVD, czyli nagrywania i odtwarzania oraz wszelkiego rodzaju sterowniki niezbędne do prawidłowej pracy komputerów muszą być dostarczone dla każdego komputera na odrębnym nośniku fizycznym, tj. płytach CD lub DVD.

Dostarczony sprzęt winien posiadać oznakowanie „CE” potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ( Dz.U. Dz dnia 24.03.2003 r.).

Nie dopuszcza się możliwości preinstalowania systemu operacyjnego, bez dostarczenia książeczki oraz płyty CD-DVD z oprogramowaniem.

Kieszenie HDD mają być zamontowane i przygotowane do umieszczenia w nich dysków twardych.

Drukarki mają być przygotowane do pracy tj. wyposażone w kasety z tonerem, bęben obrazkowy, itp.

Oprogramowanie do obsługi drukarek oraz wszelkiego rodzaju sterowniki niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia muszą być dostarczone na nośniku fizycznym, tj. płytach CD lub DVD.

Oprogramowanie do obsługi skanera oraz wszelkiego rodzaju sterowniki niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia muszą być dostarczone na nośniku fizycznym, tj. płytach CD lub DVD.

Podmiot dostarczający infokiosk zobowiązany jest do przeszkolenia osoby wskazanej przez zamawiającego, z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia.