Załącznik nr 6

Rawa Mazowiecka, 2008-03-04

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

do Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

Spis treści:

1. Serwer (szt. 1)	3

2. Komputer stacjonarny_(szt.16)	3

3. Komputer przenośny (szt. 3)	5

4. Drukarka A4 Laserowa_Kolor (szt. 2)	6

5. Drukarka A4 Laserowa_Czarno_Biała (szt. 6)	6

6. Skaner (szt.1)	7

7. Infokiosk PIAP (szt. 1)	7

8. Oprogramowanie infokiosku	8

9. Urządzenie wielofunkcyjne czarno- białe A3 (szt.1)	8

10. System ochrony sieci komputerowej (szt.1)	9

11. ADSL2+ Modem/Router Wireless 54Mbps (szt.1)	10

12. Oprogramowanie komputerowe – serwer	11

13. Oprogramowanie komputerowe – komputery stacjonarne i przenośne	11

14. Oprogramowanie komputerowe – pozostałe	12

15. Informacje dodatkowe	12

# 1. Serwer (szt. 1)

| Specyfikacja produktu: serwer 2 procesorowy wraz z wyposażeniem. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół | Opis | Sztuk |
|  | Obudowa: | typ obudowy: rack 2 lub 3 U; wyposażenie obudowy: tunel powietrzny, szyny do montażu w szafie rack 19”- możliwość wysuwania obudowy, radiatory na procesory, wentylatory; | 1 |
|  | Zasilacz: | moc: min. 400 W; rodzaj: rendundant; | 1 |
|  | Karta grafiki: | może być zintegrowana, lub jako oddzielny komponent, kompatybilna z ATI lub nVidia; analogowe złącze D-Sub 15-pin: tak; | 1 |
|  | HDD SCSI: | format szerokości: 3,5 cala; pojemność: 300 GB; interfejs: Serial Attache SCSI; rozmiar cache: min. 16 000 KB; prędkość obrotowa talerzy: 15 000 obr./min.; MTBF: 1200000 godz.; | 2 |
|  | Kieszenie na HDD: | Hot-swap (backplane) U320 SCSI; | 4 |
|  | HDD SATA | format szerokości: 3.5 cala; pojemność: 500 GB; interfejs: Serial ATA/300; prędkość obrotowa: 7 200 obr./min.; pamięć cache: 16 384 kb; średni czas dostępu: 8,5 ms; wytrzymałość w czasie pracy: 63 G; wytrzymałość w czasie spoczynku: 225 G; niezawodność: MTBF 1 000 000 godz.; technologia NCQ: tak; technologia S.M.A.R.T.: tak; dodatkowe informacje: przystosowany do pracy 24h na dobę; | 1 |
|  | Napęd optyczny: | typ napędu: DVD+/-RW slim; oprogramowanie: kompatybilne z NERO 6.0 i Power DVD 6.0; | 1 |
|  | Napęd FDD | TAK 1.44 MB wewnętrzny | 1 |
|  | Płyta główna: | Dwuprocesorowa – serwerowa ;chipset: rekomendowany przez producenta procesora; gniazdo procesora: rekomendowany przez producenta procesora; obsługiwane typy procesorów: Intel lub AMD; obsługa FSB: min.1000 MHz; ilość zlączy pamięci DDR (184-pin): min. 8; obsługiwane typy pamięci: DDR2 ECCR FB-DIMM 800/667/533 MHz; wbudowany kontroler ATA: tak – liczba urządzeń minimum 2; wbudowany kontroler Serial ATA II: tak – minimum 2; wbudowany kontroler SCSI: tak – ultra 320 SCSI, możliwość utworzenia raid 1, 0, 1+0; złącze USB 2.0: tak – minimum 2;karta sieciowa: tak – minimum 2 sztuki 10/100/1000 – interfejs RJ45; sloty rozszerzeń: PCI-Ex 16: tak; PCI: tak; | 1 |
|  | RAM – 4GB: | DDR2 ECCR FB-DIMM 800/667/533MHz; pojemność: 1024 MB; markowe: tak; | 4 |
|  | Procesor: | dwurdzeniowy; dedykowany do pracy w serwerach; taktowany zegarem: min.1800 MHz; częstotliwość taktowania magistrali: min. 1000 MHz; pojemność pamięci cache L2 min. 2 MB; zintegrowany 2-kanałowy kontroler pamięci | 2 |
|  | Monitor LCD: | przekątna: 19 cali; obsługa HDCP: tak; technologia wykonania: TFT LCD; rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024 piksele; kontrast: 700:1; jasność: 300 cd/m²; wielkość plamki: 0,294 mm; czas reakcji plamki: 8 ms; kąt widzenia pion: 160 °; kąt widzenia poziom: 160 °; ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; analogowe złącze D-Sub 15-pin: tak; cyfrowe złącze DVI: tak; spełniane normy jakościowe: TCO 2003, MPR-III, ISO 13406-2, | 1 |
|  | Mysz: | USB lub PS2, optyczna, 2 przyciski + rolka; sygnowana logiem producenta serwera | 1 |
|  | Klawiatura: | USB lub PS2, standardowa, sygnowana logiem producenta serwera | 1 |
|  | Gwarancja | Nie mniej niż 36 miesięcy |  |

# 2. Komputer stacjonarny_(szt.16)

| Specyfikacja produktu: komputer stacjonarny, sztuk 16. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół | Opis |
| 1. | Obudowa: | typ obudowy: Midi Tower ATX; format płyty głównej: m - ATX, ATX; ilość kieszeni 5.25”: 2 szt.; ilość kieszeni 3.5” zewnętrznych: 1 szt.; ilość kieszeni 3.5”wewnętrznych: 1 szt.; złącza na przednim panelu: 2 x USB; kolor: czarny, grafitowy lub siwy; |
| 2. | Zasilacz: | moc: 400W; funkcja PFC: tak; zamontowane wentylatory: 1 szt.; dodatkowe informacje: złącza Serial ATA, złącze do kart PCI Express; |
| 3. | Karta grafiki: | Może być zintegrowana, lub jako oddzielny komponent, minimum 128 MB pamięci, kompatybilna z ATI lub nVidia; wyjście D-SUB i DVI; W przypadku karty graficznej zintegrowanej z płytą główną, pamięć karty może być współdzielona z pamięcią RAM komputera |
| 4. | HDD: | interfejs: Serial ATA II -3 Gb/s; pojemność: 160 GB; prędkość obrotowa: 7200 obr./min.; pamięć cache: 8 MB; szerokości: 3.5 cale; |
| 5. | Napęd optyczny: | typ napędu: DVD+/-RW; cechy dodatkowe: technologia LightScribe; oprogramowanie: kompatybilne z NERO 6.0 i Power DVD 6.0; kolor: czarny, grafitowy lub siwy; |
| 6. | Napęd FDD: | TAK 1.44 MB wewnętrzny; kolor: czarny, grafitowy lub siwy; |
| 7. | Płyta główna: | gniazdo procesora: Socket - 775; bios: przy uruchamianiu komputera pojawiające się logo producenta komputera na ekranie monitora maks. ilość obsługiwanych procesorów: 1; chipset: kompatybilny Intel lub Nvidia; magistrala FSB: 800 MHz; typ obsługiwanej pamięci: DDR2-667 (PC2-5300), dwukanałowa obsługa pamięci: tak; ilość gniazd pamięci: 4 szt.; złącza: PCI-Express x1, PCI-Express x16; PCI; standard kontrolera: ATA/100, Serial ATA II; obsługa raid: tak; zintegrowana karta sieciowa: tak (Gigabit Ethernet); zintegrowana karta dźwiękowa: tak; porty zewnętrzne: COM, LPT, RJ45, 2x PS/2, USB, Audio; |
| 8. | RAM – 2GB | rodzaj pamięci: DDR2 DIMM; standard: DDR2-667 (PC2-5300); pojemność pamięci: 1024 MB (w komplecie dwie sztuki, każda po 1024 MB razem 2 GB); częstotliwość pracy: 667 MH; przepustowość: 5300 MB; markowe: tak; dodatkowe: parowane i testowane jako dual channel; |
| 9. | Procesor | typ gniazda: Socket – 775; rodzina procesorów: Intel Core 2 Duo częstotliwość taktowania procesora: min. 1.8 GHz; częstotliwość taktowania magistrali: 800 MHz; pojemność pamięci cache L1: 128 kB; pojemność pamięci cache L2: 1 MB; |
| 10. | Monitor LCD: | przekątna: 19 cali; typ matrycy: TFT LCD; rozdzielczość nominalna: 1280 x 1024 piksele; kontrast: 700:1; jasność: 300 cd/m²; wielkość plamki: 0,294 mm; czas reakcji plamki: 8 ms; kąt widzenia pion: 160 °; kąt widzenia poziom: 160 °; ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 mln; analogowe złącze D-Sub 15-pin: tak; cyfrowe złącze DVI: tak; głośniki: tak; spełniane normy jakościowe: TCO 2003, MPR-III, ISO 13406-2; kolor: czarny, grafitowy lub siwy; |
| 11. | Mysz: | USB lub PS2, optyczna, 2 przyciski + rolka; sygnowana logiem producenta komputera |
| 12. | Klawiatura: | USB lub PS2, standardowa, sygnowana logiem producenta komputera |
| 13. | Czytnik kart: | czytnik kart chipowych do podpisu elektronicznego, wewnętrzny lub zewnętrzny USB; kolor: czarny, grafitowy lub siwy; |
| 14. | Gwarancja na stacje roboczą i monitor | Nie mniej niż 36 miesięcy |
| 15. | Zasilacz awaryjny – UPS | moc pozorna: 500 VA; moc wyjściowa: 300 W; napięcie wejściowe: 230 V; filtracja napięcia wyjściowego: tak napięcie wejściowe(zakres): 149-275 V napięcie wyjściowe akumulatora: 230 V; częstotliwość prądu akumulatora: 50 Hz; czas podtrzymania: 4 - 7 min.; czas przełączania na ups: 3 ms; czas powrotu na pracę z sieci: 0 ms; ilość gniazd wyjściowych: 2 szt.; zimny start: tak; sygnalizacja: akustyczno – optyczna; gwarancja: 24 miesiące |
| 16. | Listwa antyprzepięciowa: | ilość gniazd: 5 szt.; długość kabla: 3 m; wyłącznik: tak; ochrona przeciwprzepięciowa: tak gwarancja: 24 miesiące |

# 3. Komputer przenośny (szt. 3)

| Specyfikacja produktu: komputer przenośny - notebook, sztuk 3. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół | Opis |
| 1. | Procesor: | taktowanie: nie mniejsze niż 2,1 GHz pamięć cache L2: nie mniej niż 2MB; |
| 2. | Matryca LCD : | przekątna: 15,4 cali rozdzielczość LCD: 1680 x 1050 pikseli |
| 3. | Karta graficzna: | pamięć karty; nie mniej niż 128 MB pamięć współdzielona; nie mniej niż 128 MB |
| 4. | RAM: | zainstalowana; 2048 MB; zajęte/wolne sloty; 1/1 technologia: DDR2 667MHz; |
| 5. | Dysk HDD: | pojemność; nie mniej niż 160 GB; interfejs: Serial ATA; prędkość: 5400 obr/min.; |
| 6. | Napęd optyczny: | nagrywarka DVD: DVD +/- RW DL |
| 7. | Komunikacja bezprzewodowa: | karta sieciowa WirelessLAN: obsługa standardu 802.11a/g/n, bluetooth: Tak |
| 8. | Ochrona: | Biometryczny czytnik linii papilarnych; |
| 9. | Bateria: | Czas pracy 3 h |
| 10. | Komunikacja przewodowa: | Fax/Modem: Tak karta sieciowa LAN: gigabit ethernet LAN 10/100/1000 Mbps; |
| 11. | Porty I/O: | 3 USB 2.0; VGA; S-video out; wejście mikrofonowe; wyjscie słuchawkowe; RJ-11; RJ-45; IEEE 1394; PCMCIA; Czytnik Multi-card SD/MMC/MS/XD |
| 12. | Napęd FDD: | dopuszcza się zastosowanie napędu zewnętrznego 1,44 MB 3.5” |
| 13. | Mysz: | optyczna USB; |
| 14. | Torba: | tak; |
| 15. | Czytnik kart: | czytnik kart chipowych do podpisu elektronicznego, zewnętrzny lub wewnętrzny USB lub PCMCIA; |
| 16. | System operacyjny | Windows XP Professional (wersja językowa – polski) |
| 17. | Gwarancja | Nie mniej niż 12 mies. |
| 18. | Gwarancja baterii | Nie mniej niż 12 mies. |
| 19. | Wyposażenie | Bateria, Ładowarka |
| 20. | Waga | Nie więcej niż 2,8 kg |

# 4. Drukarka A4 Laserowa_Kolor (szt. 2)

| Specyfikacja produktu: drukarka A4_kolor, sztuk 2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Opis |
| 1. | Technologia druku: | Laserowa kolorowa; |
| 2. | Prędkość druku: | W czerni: nie mniej niż 11 str./min W kolorze: nie mniej niż 9 str./min |
| 3. | Pamięć: | nie mniej niż 64 MB; |
| 4. | Rozdzielczość druku: | czarny: nie mniej niż 600 x 600 dpi kolor: nie mniej niż 600 x 600 dpi |
| 5. | Język drukowania: | PCL 5c, PCL6 |
| 6. | Normatywny cykl pracy: | nie mniej niż 32 000 stron na miesiąc |
| 7. | Druk dwustronny(Duplex): | Tak; automatyczny |
| 8. | Interfejsy: | USB (zgodny ze specyfikacja USB 2.0), Fast Ethernet (10/100 Base-TX,RJ45) – wbudowany serwer druku do sieci |
| 9. | Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 2003 Server; |
| 10. | Gwarancja | Nie mniej niż 12 miesięcy |

# 5. Drukarka A4 Laserowa_Czarno_Biała (szt. 6)

| Specyfikacja produktu: drukarka A4_ mono, sztuk 6. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Opis |
| 1. | Technologia druku: | Laserowa monochromatyczna |
| 2. | Prędkość druku: | nie mniej niż 20 str/min |
| 3. | Pamięć: | nie mniej niż 32 MB; |
| 4. | Rozdzielczość druku: | nie mniej niż 600 x 600 dpi |
| 5. | Język drukowania: | PCL 5c, PCL6 |
| 6. | Normatywny cykl pracy: | nie mniej niż 12000 stron na miesiąc |
| 7. | Druk dwustronny(Duplex): | Tak; automatyczny |
| 8. | Interfejsy: | USB (zgodny ze specyfikacja USB 2.0) |
| 9. | Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 2003 Server; |
| 10. | Gwarancja | Nie mniej niż 12 miesięcy |

# 6. Skaner (szt.1)

| Specyfikacja produktu: skaner A4. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr techniczny | Wartość |
| 1. | Typ skanera: | kolorowy, Płaski |
| 2. | Źródło światła | zimna katoda |
| 3. | Rozdzielczość optyczna: | Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi |
| 4. | Interfejs: | USB 2.0; |
| 5. | Maks. Format skanowania | A4 |
| 6. | Głębia koloru i szarości | kolor - 48 bit, odcienie szarości – 16 bit, |
| 7. | Obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| 8. | Podajnik dokumentów | Tak |
| 9. | Gwarancja | Nie mniej niż 12 miesięcy |

# 7. Infokiosk PIAP (szt. 1)

| Specyfikacja produktu: infomat - PIAP, sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis |
| 1. | Stelaż - obudowa: | wolnostojący, metalowy, obudowa odporna na zniszczenia, ma zapewnić bezpieczeństwo poszczególnych komponentów urządzenia, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieupoważnionym; kolorystyka urządzenia oraz jego wygląd zewnętrzny mają być ustalone z zamawiającym; |
| 2. | Monitor: | LCD; 19 cali; dotykowy; |
| 3. | Klawiatura i myszka: | Klawiatura serwisowa oraz przemysłowa z zintegrowanym trackballem zastępującym myszkę; żywotność MTBF: 134,000 godzin; wytrzymałość klawiszy: 20 mln naciśnięć |
| 4. | Podłączenie do Internetu: | karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps; karta bezprzewodowa: WiFi 54Mbps; |
| 5. | Multimedia: | głośniki; mikrofon; kamera internetowa; |
| 6. | Jednostka sterująca infokioskiem | Jednostka centralna oparta na procesorze Pentium lub AMD, częstotliwość procesora min. 2200 MHz; pamięć RAM 512 MB; HDD 80 GB 7200 rpm; napęd optyczny DVD+/-RW; oprogramowanie: kompatybilne z NERO 6.0 i Power DVD 6.0; porty zewnętrzne: 4 x USB 2.0, PS/2, Serial, D-sub, DVI-out, S-Video, Composite, RJ45; wbudowana drukarka laserowa A4 - monochromatyczna; czytnik kart (magnetycznych i chipowych); |
| 7. | Gwarancja | Nie mniej niż 24 miesiące |
| 8. | Zasilacz awaryjny UPS: | moc pozorna: 500 VA; moc wyjściowa: 300 W; napięcie wejściowe: 230 V; filtracja napięcia wyjściowego: tak napięcie wejściowe(zakres): 149-275 V napięcie wyjściowe akumulatora: 230 V; częstotliwość prądu akumulatora: 50 Hz; czas podtrzymania: 4 - 7 min.; czas przełączania na ups: 3 ms; czas powrotu na pracę z sieci: 0 ms; ilość gniazd wyjściowych: 2 szt.; zimny start: tak; sygnalizacja: akustyczno - optyczna; gwarancja: 24 miesiące |

## 8. Oprogramowanie infokiosku

| Specyfikacja produktu: Oprogramowanie infokiosku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa | Opis |
|  | Oprogramowanie systemowe: | Windows XP PRO PL OEM; |
|  | Oprogramowanie do obsługi: | cechy programu do zarządzania: w celu uniemożliwienia użytkownikowi uzyskania dostępu do systemu operacyjnego Windows program powinien zmieniać powłokę systemu (shell) na własną, powłoka ta ma być uruchamiana po każdym włączeniu urządzenia, a jej zmiana definiowana i zarządzana przez administratora za pomocą np. skrótów klawiaturowych; moduł filtrowania dostępnych i zabronionych zasobów internetowych; możliwość zdefiniowania strony startowej i określenia czasu powrotu do niej; możliwość przeglądania stron internetowych zarówno w trybie on-line jak i off-line; niezbędne przyciski nawigacyjne; wygląd przeglądarki i wszystkich elementów w niej zawartych (klawisze funkcyjne, tło itp.) definiowany i dostosowany do potrzeb zamawiającego; możliwość wydruk stron WWW; zintegrowany z przeglądarką program umożliwiający wysyłanie e-maili; możliwość pracy przeglądarki w trybie jednookienkowym - nowe okna są blokowane lub wyświetlane w tym samym oknie, wielookienkowym - możliwość otwierania wielu okien jednocześnie; możliwość monitorowania wyświetlanych okien obcych (w tym również informacji o błędach) i zamykania ich; zintegrowana z przeglądarką wirtualna klawiatura umożliwiająca wygodne wprowadzanie informacji bezpośrednio na ekranie; funkcja powiększania przeglądanych stron WWW; rejestrowanie i wysyłanie pod wskazany adres e-mail zdefiniowanych przez administratora raportów o pracy aplikacji; zarządzanie kamerą internetową np. tworzenie zrzutów obrazu i składowanie ich na serwerze FTP; zdalna aktualizacja programu; monitorowanie zasobów komputera np. ilość wolnej pamięci; możliwość archiwizowania ustawień programu; |
|  | Oprogramowanie biurowe: | Microsoft Office 2007 PL SB Edition OEM; |

# 9. Urządzenie wielofunkcyjne czarno- białe A3 (szt.1)

| Specyfikacja produktu: kopiarka A5-A3, drukarka A5-A3, faks - sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr techniczny | Opis |
| 1. | Podstawowe zalet urządzenia | Monochromatyczne urządzenie o szerokim spektrum możliwości. Nowoczesne rozwiązanie łączące funkcje kopiowania, drukowania, faksu oraz skanowanie do wiadomości e-mail w jednym urządzeniu. |
| 2. | System drukowania: | Laser |
| 3. | Obsługa papieru | Podajnik nie mniejszy niż 250 arkuszy Tacka odbiorcza nie mniejsza niż 250 arkuszy Podajnik boczny 100 arkuszy Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją druku dwustronnego |
| 5. | Pamięć zainstalowana | Nie mniej niż 96 MB |
| 6. | Maksymalne miesięczne obciążenie | 50 000 |
| 7. | Specyfikacja Kopiarki | Szybkość kopiowania: format A3 nie mniej niż 7 str./min, format A4 nie mniej niż 17 str./min Czas otrzymania pierwszej kopii: nie dłużej niż 10 s Automatyczne drukowanie dwustronne Rozdzielczość maks. 600 x 600 dpi; Skalowanie: 50% - 200% co 1% |
| 9. | Specyfikacja Drukarki | Rozdzielczość: 600 dpi; Szybkość kopiowania: format A3 nie mniej niż 7 str./min, format A4 nie mniej niż 17 str./min Czas otrzymania pierwszego wydruku: nie dłużej niż 15 s Druk dwustronny : Tak Język opisu strony: PCL6, PCL5e Interfejs: LPT, USB 2.0, Karta sieciowa Ethernet 10/100 BaseTX (umożliwiająca drukowanie użytkownikom w sieci z poziomu własnych stacji roboczych); Sterowniki; Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP/2003 |
| 10. | Specyfikacja FAXu | Kompresja danych: JBIG, MH/MR/MMR Szybkość transferu; nie mniej niż 33.6 Kb/s Możliwość faksowania dokumentów przy użyciu komputera osobistego |
| 11. | Gwarancja | Nie mniej niż 24 miesięcy |

# 10. System ochrony sieci komputerowej (szt.1)

Specyfikacja wymagań dla kompleksowego systemu ochrony sieci komputerowej (lista minimalnych wymagań, tzn.: "nie gorszych niż...")

Cel: kompletna ochrona sieci w czasie rzeczywistym dzięki integracji systemów: antywirusowego, filtrowania treści stron WWW i poczty elektronicznej, firewall, wykrywanie i zapobieganie włamaniom, VPN, kształtowanie ruchu oraz antyspam.

- Założenie funkcyjne 
System musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa - w jednym urządzeniu realizuje następujące funkcje:

  - [FW]	Zapora Ogniowa / Firewall Stateful Inspection

  - [AV]	Antywirus

  - [IDP]	System detekcji i prewencji włamań (IPS+IDS)

  - [VPN]	Szyfracji danych: IPSec z rozbudową do SSL

  - [AS]	Filtrację SPAMu (Antyspam)

  - [WF]	Filtrację stron www (Web Filter)

  - [QoS]	Kontrolę pasma (Traffic Management)

  - IM/P2P Kontrola komunikatorów (IM) i aplikacji P2P

- Wszystkie funkcje muszą być realizowane w oparciu o technologie i podzespoły jednego producenta.

- System powinien pracować bez użycia dysków twardych, jedynie w oparci o pamięci FLASH.

- Funkcjonalność antywirusa powinna być zaimplementowana w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC).

- Firewall powinien obsługiwać NAT traversal dla protokołów SIP i H323.

- Firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer Windows AD, RADIUS lub LDAP.

- Antywirus powinien skanować protokoły HTTP, FTP, POP3, IMAP i SMTP, IM, NNTP

- Antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieżenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout)

- Antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie

- Urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN

- Producent powinien móc dostarczyć klienta VPN dla systemu Windows 2000 / XP / XP 64 Bit / Vista / Vista 64 Bit / Server / Server 64 Bit / Mobile / Symbian, własnej produkcji wyposażonego dodatkowo w moduł firewall wraz z filtrem antywirusowym, antyspamowym oraz filtracji kategorii treści WWW.

- Urządzenie powinno móc być klientem usług dynamicznego DNS’u.

- Zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP.

- Antyspam powinien bazować na wielu czynnikach, takich jak:

  - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail,

  - sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych,

  - RBL, ORDBL

  - Sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych.

- Oprócz powyższego mechanizm antyspamowy powinien umożliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu.

- Moduł filtracji stron www powinien mieć możliwość filtracji:

  - na bazie białej i czarnej listy URL,

  - w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe z możliwością określania wag,

  - javy, cookies i ActiveX

- Oprócz powyższego moduł filtracji powinien umożliwiać kategoryzację w oparciu o gotową bazę przynajmniej 34 mln już skategoryzowanych stron www, pogrupowanych w 76 kategorii, 6 klas treści oraz umożliwiać kategoryzację ręczną.

- Wszystkie moduły programowe i funkcje powinny pochodzić od jednego producenta.

- Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej.

- Urządzenie powinno wspierać konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do 32 nodów zarówno w trybie Active-Active jak i Active-Standby w obu trybach (p. 19)

- Urządzenie powinno wspierać routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP, OSPF, BGP4, PIM

- Urządzenie powinno wspierać policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface wejściowy

- Urządzenie powinno wspierać różne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów

- Dla urządzenia powinno być dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta

- Dla urządzenia powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta

- System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z dowolnej pamięci USB.

- Założenia dodatkowe – serwis i szkolenia, gwarancja:

  - urządzenie musi być nowe – nieużywane,

  - gwarancja 36 miesięcy,

  - subskrypcje oprogramowania i serwisu na okres: 36 miesięcy;

  - serwis logistyczny na terenie Polski z dostawą urządzenia zastępczego na drugi dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii – 7x24;

  - szkolenie w języku polskim, w autoryzowanym centrum szkoleniowym producenta (ATC) w zakresie obsługi systemu,

  - wykonanie przez certyfikowanego inżyniera konfiguracji dostarczonego urządzenia w oparciu o wytyczne zamawiającego.

System powinien ponadto spełniać następujące minimalne parametry techniczne:

      - Minimalna liczba niezależnych portów Ethernet 10/100 powinna wynosić pięć (5).

      - Minimalna przepustowość Firewall-a powinna wynosić 50/70 Mbps.

      - Minimalna przepustowość przy szyfrowaniu 3DES powinna wynosić 48/20 Mbps.

      - Minimalna liczba tuneli VPN nie powinna być mniejsza niż 80.

      - Minimalna liczba polityk bezpieczeństwa Firewall’a nie powinna być mniejsza niż 4 000.

      - Minimalna liczba wpisów w tablicy profili bezpieczeństwa nie powinna być mniejsza niż 32.

      - Minimalna liczba równoczesnych sesji nie powinna być mniejsza niż 200.000.

      - Minimalna ilość portów DMZ powinna wynosić nie mniej niż 2.

      - Opcjonalnie możliwość podłączenia dedykowanego urządzenia zewnętrznego do rejestracji logów długoterminowych o minimalnej pojemności pamięci 250GB.

# 11. ADSL2+ Modem/Router Wireless 54Mbps (szt.1)

| Specyfikacja produktu: ADSL2+ Modem/Router Wireless 54Mbps, sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Opis |
| 1. | Moc wyjściowa radia | 19 dBm |
| 2. | Ilość gniazd antenowych | 1 |
| 3. | Typ gniazd antenowych | RSMA |
| 4. | Antena | Odkręcana; z możliwością zamontowania innej |
| 5. | Ilość gniazd kablowych RJ45 | 4 szt. |
| 6. | Ilość gniazd kablowych RJ11 | 1 szt. |
| 7. | Standard radiowy | 54 Mbps – 802.11g |
| 8. | Standard przewodowy | 802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet Pasmo: 2,4 GHz |
| 9. | Tryb pracy | AP , WDS |
| 10. | Funkcje | 2xUSB dla serwera ftp / drukarki z QoS bandwidth management, UpnP Internet Gateway Device ; funkcje Plug-n-Share |
| 11. | Zarządzanie | Przeglądarka www |
| 12. | Zabezpieczenia | Szyfrowanie 64/128-bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA-PSK, WPA2. Weryfikacja: MAC address, 802.1x. NAT z SPI firewall |
| 13. | Tryb pracy modemu ADSL2+ | AnnexA |
| 14. | Zasilanie | Zewnętrzne 100V~240V(50~60HZ); DC 12V, 1.25A |
| 15. | Gwarancja | Nie mniej niż 12 miesięcy |

# 12. Oprogramowanie komputerowe – serwer

| Specyfikacja produktu: oprogramowanie komputerowe – serwer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis | Szt. |
| 1. | Oprogramowanie systemowe: | Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 MOLP GOV, cechy systemu operacyjnego: brak konieczności aktywacji, brak przywiązania oprogramowania do sprzętu – zakup w ramach programu licencji grupowych OPEN GOV | 1 |
| 2. | Nośnik instalacyjny: | Nośnik instalacyjny do Windows Serwer Standard 2003 R2 MOLP PL | 1 |
| 3. | Licencje dostępowe: | Microsoft Windows Server CAL 2003 USER MOLP GOV | 41 |
| 4. | Oprogramowanie do backup-u: | platforma systemowa: możliwość instalacji oprogramowania na systemach operacyjnych firmy Microsoft; obsługa dysków - napędów: SCSI; ATA i SATA bezpośrednie zapisywanie obrazu na wielu popularnych typach napędów CD-R/RW DVD-R/RW; szybkie klonowanie dysku z jednego komputera PC na inny; obsługa systemów plików: FAT 32 i NTFS; cechy dodatkowe: wbudowana kontrola błędów i porównywanie obrazów; tworzenie pełnych kopii zapasowych systemu i plików – tzw. obrazów dysków i partycji; możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich zasobów znajdujących się na dysku twardym lub partycji; dysk startowy: możliwość utworzenia dysku startowego z własnym system operacyjnym umożliwiającym wykonanie backupu bez uruchamiania systemu operacyjnego komputera; | 1 |
| 5. | Oprogramowanie antywirusowe | F-Secure PSB for Servers | 1 |

# 13. Oprogramowanie komputerowe – komputery stacjonarne i przenośne

| Specyfikacja produktu: oprogramowanie komputerowe – komputery stacjonarne i przenośne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis | Szt. |
| 1. | System operacyjny: | Windows XP Professional SP2 PL OEM | 16 |
| 2. | Pakiet biurowy: | MS Office 2007 SB Edition PL OEM; Cechy oprogramowania; nośnik do Microsoft Office 2007 OEM PL | 16 |
| 3. | Pakiet biurowy | Microsoft Office Professional Plus 2007; Nośnik do Microsoft Office 2007 Professional PL OEM; | 3 |
| 4. | Oprogramowanie do backup-u: | platforma systemowa: możliwość instalacji oprogramowania na systemach operacyjnych firmy Microsoft; obsługa dysków - napędów: SCSI; ATA i SATA bezpośrednie zapisywanie obrazu na wielu popularnych typach napędów CD-R/RW DVD-R/RW; szybkie klonowanie dysku z jednego komputera PC na inny; obsługa systemów plików: FAT 32 i NTFS; cechy dodatkowe: wbudowana kontrola błędów i porównywanie obrazów; tworzenie pełnych kopii zapasowych systemu i plików – tzw. obrazów dysków i partycji; możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich zasobów znajdujących się na dysku twardym lub partycji; dysk startowy: możliwość utworzenia dysku startowego z własnym system operacyjnym umożliwiającym wykonanie backupu bez uruchamiania systemu operacyjnego komputera; | 1 |

# 14. Oprogramowanie komputerowe – pozostałe

| Specyfikacja produktu: oprogramowanie komputerowe – pozostałe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Opis | Szt. |
| 1. | Oprogramowanie biurowe | Adobe Acrobat 8.0 PRO PL Win Full | 1 |
| 2. | Program typu OCR | ABBY FineReader Professional Editio 9.0 | 1 |
| 3. | Oprogramowanie graficzne | CorelDraw X3 Graphics Suite PL | 1 |
| 4. | Oprogramowanie kompresujące | WinRar v.3.x | 6 |

# 15. Informacje dodatkowe

Wszystkie dostarczane urządzenia i podzespoły mają być nowe, nieużywane.

Przedstawione parametry przedmiotu stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.

Sprzęt komputerowy ma być zmontowany i przygotowany do instalacji oprogramowania systemowego.

Oprogramowanie systemowe, biurowe i do obsługi napędu DVD, czyli nagrywania i odtwarzania oraz wszelkiego rodzaju sterowniki niezbędne do prawidłowej pracy komputerów muszą być dostarczone dla każdego komputera na odrębnym nośniku fizycznym, tj. płytach CD lub DVD.

Dostarczony sprzęt winien posiadać oznakowanie „CE” potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ( Dz.U. Dz dnia 24.03.2003 r.).

Nie dopuszcza się możliwości preinstalowania systemu operacyjnego, bez dostarczenia książeczki oraz płyty CD-DVD z oprogramowaniem.  Sytuacja ta nie dotyczy komputerów przenośnych.

Kieszenie HDD mają być zamontowane i przygotowane do umieszczenia w nich dysków twardych.

Drukarki mają być przygotowane do pracy tj. wyposażone w kasety z tonerem, bęben obrazkowy, itp.

Oprogramowanie do obsługi drukarek oraz wszelkiego rodzaju sterowniki niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia muszą być dostarczone na nośniku fizycznym, tj. płytach CD lub DVD.

Oprogramowanie do obsługi skanera oraz wszelkiego rodzaju sterowniki niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia muszą być dostarczone na nośniku fizycznym, tj. płytach CD lub DVD.

Podmiot dostarczający infokiosk oraz urządzenia wielofunkcyjnego A3 zobowiązany jest do przeszkolenia osoby wskazanej przez zamawiającego, z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia.