Znak sprawy: OE.271.1.2018							Załącznik nr 1 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WERSJA Z 26.04.2018 r.

na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych 
w gminach powiatu rawskiego”.

W ramach zamówienia wymaga się dostawy następującego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem:

| Specyfikacja produktu: serwer wraz z oprogramowaniem systemowym – TYP 1 – sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Minimalne wymagania |
| 1. | Typ: | serwer, wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta; |
| 2. | Obudowa: | -rack maksimum 2 U, wyposażenie obudowy - wszystkie niezbędne akcesoria do poprawnej pracy serwera takie jak: radiatory na procesory, wentylatory, szyny do montażu w szafie rack - możliwość wysuwania obudow, 8 zatok hot-swap na dyski twarde, prowadnice i organizery kabli; |
| 3. | Zasilacze: | dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy niezbędnej do zapewnienia zasilania w pełni wyposażonego serwera – minimum 750 wat każdy, o sprawności minimum 94% (tzw. klasa Platinum); |
| 4. | Płyta główna: | dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość obsługi procesorów 8 rdzeniowych, możliwość obsługi procesorów 10 rdzeniowych; możliwość obsługi procesorów 12 rdzeniowych; możliwość obsługi procesorów 14 rdzeniowych; |
| 5. | Procesor: | zainstalowany jeden procesor 8-rdzeniowy taktowany podstawowym zegarem 1,7 Ghz; |
| 6. | RAM: | 64 GB RAM; ECC, Memory Mirror (lub równoważny), wymagane jest zaoferowanie najszybszej, dla oferowanego modelu serwera, wersji pamięci operacyjnej, dostępnej w ofercie producenta oferowanego serwera; wszystkie zainstalowane moduły pamięci RAM muszą być aktywne; liczba kości pamięci powinna być dobrana względem płyty głównej; możliwość rozszerzenia RAM do 384 GB; na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci; |
| 7. | Interfejsy sieciowe: | minimum 4 porty typu 10/100/1000; |
| 8. | Napęd optyczny: | wbudowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW SATA; |
| 9. | Dyski twarde: | - zainstalowane 2 x dyski SAS 12Gb/s, 10000 obr/min 3,5” (Zamawiający dopuszcza dyski 2,5” zainstalowane w obudowie 3,5”) o pojemności 1.2 TB każdy, dyski hot-plug; - zainstalowane 2 x dyski Near Line SAS 12 Gb/s, 7200 obr/min 3,5” o pojemności 4 TB każdy, dyski hot-plug; - wszystkie dyski przeznaczone do pracy w macierzach RAID; -minimum 8 wnęk dla dysków twardych typu hot-plug 3,5”; |
| 10. | Kontroler RAID: | sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0,1,5,6,10,50,60, wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 2GB; |
| 11. | Porty: | -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -2x USB dostępne na froncie obudowy; -2x USB dostępne z tyłu serwera z czego min. jeden port USB 3.0; -1x USB wewnątrz serwera; -1x port R-J45 do zarządzania zdalnego; -1x port szeregowy; - minimum 5 złączy PCI Express z czego minimum 2 złącza generacji 3.0, minimum 3 złącza PCI Express muszą być aktywne; -dodatkowe złącze VGA dostępne z przodu serwera; ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; |
| 12. | Karta graficzna: | zintegrowana karta graficzna; |
| 13. | Diagnostyka: | wbudowane diody informujące o stanie serwera; |
| 14. | Karta Zarządzania: | zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH); - zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); - sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych); - oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.); |
| 15. | Klawiatura, mysz: | typu USB; tradycyjna QWERTY; mysz optyczna USB, dwa przyciski + rolka; |
| 16. | Wspierane systemy operacyjne | Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard, VMWare, Suse, RHEL; |
| 17. | System operacyjny: | Windows Server 2016 Standard PL. Szczegółowy opis systemu oraz warunki równoważności w tabeli nr 1 „Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe serwera”; |
| 18. | Licencja użytkownika serwera: | 15 sztuk Microsoft Windows Server CAL 2016 dla użytkowników. Szczegółowy opis licencji oraz warunki równoważności w tabeli nr 2 „Specyfikacja produktu: Licencja dostępowa użytkownika do zasobów systemu operacyjnego serwera”; |
| 19. | Certyfikaty: | serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001; serwer musi posiadać deklarację CE; oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016. Dopuszcza się możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia; |
| 20. | Warunki gwarancji: | 5 lat gwarancji producenta serwera z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki, wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji; naprawy gwarancyjne muszą być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; w przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego; |
| 21. | Wymagania dodatkowe: | -elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta tego serwera lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta; -serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce; -ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; -możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera. |

| Specyfikacja produktu: serwer wraz z oprogramowaniem systemowym – TYP 2 – sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Minimalne wymagania |
| 1. | Typ: | serwer, wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta; |
| 2. | Obudowa: | -rack maksimum 2 U, wyposażenie obudowy - wszystkie niezbędne akcesoria do poprawnej pracy serwera takie jak: radiatory na procesory, wentylatory, szyny do montażu w szafie rack - możliwość wysuwania obudowy, 8 zatok hot-swap na dyski twarde, prowadnice i organizery kabli; |
| 3. | Zasilacze: | dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy niezbędnej do zapewnienia zasilania w pełni wyposażonego serwera – minimum 750 wat każdy, o sprawności minimum 94% (tzw. klasa Platinum), redundantne wentylatory hot-plug; |
| 4. | Płyta główna: | dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość obsługi procesorów 8 rdzeniowych, możliwość obsługi procesorów 10 rdzeniowych; możliwość obsługi procesorów 12 rdzeniowych; możliwość obsługi procesorów 14 rdzeniowych; |
| 5. | Procesor: | zainstalowany jeden procesor 8-rdzeniowy taktowane podstawowym zegarem 1,7Ghz; |
| 6. | RAM: | 16 GB RAM; ECC, Memory Mirror (lub równoważny), wymagane jest zaoferowanie najszybszej, dla oferowanego modelu serwera, wersji pamięci operacyjnej, dostępnej w ofercie producenta oferowanego serwera; wszystkie zainstalowane moduły pamięci RAM muszą być aktywne; liczba kości pamięci powinna być dobrana względem płyty głównej; możliwość rozszerzenia RAM do 384 GB; na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci; |
| 7. | Interfejsy sieciowe: | minimum 4 porty typu 10/100/1000; |
| 8. | Napęd optyczny: | wbudowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW SATA; |
| 9. | Dyski twarde: | - zainstalowane 8 dysków SATA 6Gb/s 7200 obr/min, 3,5” o pojemności 4 TB każdy, dyski hot-plug; - wszystkie dyski przeznaczone do pracy w macierzach RAID; -minimum 8 wnęk dla dysków twardych typu hot-plug 3,5”; |
| 10. | Kontroler RAID: | sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0,1,5,6,10,50,60, wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 1GB; |
| 11. | Porty: | -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -2x USB dostępne na froncie obudowy; -2x USB dostępne z tyłu serwera z czego min. jeden port USB 3.0; -1x USB wewnątrz serwera; -1x port R-J45 do zarządzania zdalnego; -1x port szeregowy; - minimum 5 złączy PCI Express z czego minimum 2 złącza generacji 3.0, minimum 3 złącza PCI Express muszą być aktywne; -dodatkowe złącze VGA dostępne z przodu serwera; ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; |
| 12. | Karta graficzna: | zintegrowana karta graficzna; |
| 13. | Diagnostyka: | wbudowane diody informujące o stanie serwera; |
| 14. | Karta Zarządzania: | zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH); - zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); - sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych); - oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.); |
| 15. | Klawiatura, mysz: | typu USB; tradycyjna QWERTY; mysz optyczna USB, dwa przyciski + rolka; |
| 16. | Wspierane systemy operacyjne | Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard, VMWare, Suse, RHEL; |
| 17. | System operacyjny: | Windows Serwer 2016 Standard PL. Szczegółowy opis systemu oraz warunki równoważności w tabeli nr 1 „Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe serwera”; |
| 18. | Certyfikaty: | serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001; serwer musi posiadać deklarację CE; oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016. Dopuszcza się możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia. |
| 19. | Warunki gwarancji: | 5 lat gwarancji producenta serwera z gwarantowanym czasem skutecznej naprawy serwera w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki, wymagana jest bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji; naprawy gwarancyjne muszą być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; w przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego; |
| 20. | Wymagania dodatkowe: | -elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta tego serwera lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta; -serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce; -ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; -możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera. |

| Specyfikacja produktu: komputer przenośny – laptop, wraz z oprogramowaniem - sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny |
| 1. | Typ: | komputer przenośny typu laptop; |
| 2. | Ekran LCD: | ekran o rozmiarze 14 cali, z podświetlaną matrycą LED, o rozdzielczości (1366x768px) i współczynniku kontrastu co najmniej 350:1. Matryca matowa; |
| 3. | Procesor: | procesor klasy x86, 2-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2-rdzeniowy procesor klasy x86, zapewniający wydajność co najmniej 4661 punktów w teście Passmark – CPU Mark. Wynik musi być dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik nie starszy niż z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania); |
| 4. | Płyta główna: | kompatybilna z innymi podzespołami komputera; |
| 5. | Napędy optyczne: | nagrywarka DVD/CD wbudowana w laptop lub jako zewnętrzne urządzenie podłączane do laptopa przez port USB. |
| 6. | Pamięć standardowa: | 8 GB DDR4 2133 MHz; |
| 7. | Wewnętrzny dysk twardy: | dysk twardy SSD o pojemności min. 256 GB SATA, SMART; |
| 8. | Karta grafiki: | zintegrowana karta graficzna; |
| 9. | Karta muzyczna: | zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki (stereo); |
| 10. | Wbudowane porty i złącza: | - min. 3x USB 3.0 (1 z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera), - RJ-45, - VGA, - HDMI, - Audio: line-in/mikrofon, - Audio: line-out/słuchawki, - kamera HD z mikrofonem stereofonicznym wbudowana w obudowę matrycy, - karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, - zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11ac w konfiguracji anten 2x2, - czytnik kart pamięci SDXC, SD; - klawiatura układ QWERTY, min. 85 klawiszy, - touchpad, - bluetooth 4.2; |
| 11. | Wymagania dotyczące baterii i zasilania: | - 4-cell, 50 Whr, Li-Ion; czas pracy na baterii do 10 godzin (według dokumentacji producenta); zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem baterii; wymiana baterii nie może wymagać interwencji serwisu; zasilacz o mocy min. 65 W; |
| 12. | BIOS: | -możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - nr seryjnego komputera, - wersji BIOS (z datą), - modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach, - Informacji o ilości i typie i obsadzeniu pamięci RAM, - Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność, - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, - numerze matrycy; -możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: - karty sieciowej RJ45, - karty sieciowej WLAN, - kamery, - portów USB, - czytnika kart multimedialnych, -funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych; -funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB; -możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego; -możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego; -musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe; |
| 13. | System operacyjny: | Windows 10 Professional 64 bit, przypisany do komputera. Szczegółowy opis systemu oraz warunki równoważności w tabeli nr 3 „Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe komputerów stacjonarnych oraz laptopa”; |
| 14. | Oprogramowanie biurowe: | Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm PL, wersja oem. Szczegółowy opis oprogramowania oraz warunki równoważności w tabeli nr 4 „Specyfikacja produktu: oprogramowanie biurowe komputerów stacjonarnych oraz laptopa”; |
| 15. | Gwarancja: | na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, czas reakcji w następnym dniu roboczym; naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; w przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego; |
| 16. | Wsparcie techniczne: | dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; |
| 17. | Certyfikaty i standardy: | - komputer ma spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: - deklaracja zgodności CE, - certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 64bit, - normy Energy Star 6, - być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO 14001 Dopuszcza się możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia. |

| Specyfikacja produktu: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem– typ 1. Ilość – 13 sztuk. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Typ: | komputer stacjonarny; w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta; |
| 2. | Zastosowanie | Zamawiający wymaga dostarczenia markowych stacji roboczych, komputery będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej; |
| 3. | Obudowa: | obudowa przystosowana do pracy w pionie i poziomie typu SFF (Small Form Factor) lub Mini Tower ATX. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowie komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; |
| 4. | Procesor: | procesor klasy x86 ze zintegrowaną grafiką, 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem co najmniej 3 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 6 MB lub równoważny, zapewniający wydajność co najmniej 7398 punktów w teście Passmark – CPU Mark. Wynik musi być dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wynik nie starszy niż z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania; |
| 5. | Pamięć RAM: | pamięć operacyjna: 8 GB DDR4 z możliwością rozbudowy do co najmniej 16 GB; |
| 6. | Porty i złącza | - 1 x DVI; - 1 x Display Port; - 1 x Audio: line-in; - 1 x Audio: line-out; - 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy; - 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy; - 6 x USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy (w tym min. 1 x USB 3.0 ), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; -karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika); -zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0); |
| 7. | Wewnętrzny dysk twardy: | dysk SSD SATA III o pojemności min. 256GB GB, SMART; |
| 8. | Napędy optyczne: | DVD Super Multi, ultra slim (taca), SATA; |
| 9. | Karta grafiki: | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; |
| 10. | Multimedia: | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; |
| 11. | Klawiatura i mysz: | klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY, układ polski programisty, przewodowa podłączana przez port USB; kompatybilna z dostarczonym komputerem; pochodząca od producenta komputera. Mysz optyczna USB, dwa przyciski + rolka; kompatybilna z dostarczonym komputerem; pochodząca od producenta komputera; |
| 12. | Zasilanie: | zasilacz o mocy minimum 240 W; |
| 13. | Wirtualizacja: | sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji; |
| 14. | System operacyjny: | Windows 10 Professional 64 bit, przypisany do komputera. Szczegółowy opis systemu oraz warunki równoważności w tabeli nr 3 „Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe komputerów stacjonarnych oraz laptopa”; |
| 15. | Oprogramowanie pakiet biurowy: | Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm PL, wersja oem. Szczegółowy opis oprogramowania oraz warunki równoważności w tabeli nr 4 „Specyfikacja produktu: oprogramowanie biurowe komputerów stacjonarnych oraz laptopa”; |
| 16. | BIOS | 1. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera; - modelu płyty głównej; - nr seryjnego komputera; - wersji BIOS (z datą); - modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania; - informacji o ilości i obsadzeniu slotów pamięci RAM wraz z informacją o prędkości taktowania; - informacji o dysku twardym: model oraz pojemność; - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej; - temperaturze układu graficznego; - temperaturze procesora; - temperaturze wewnątrz obudowy komputera; - prędkości obrotowej wentylatora; - statusu karty sieciowej; 2. Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: - karty sieciowej RJ45; - karty dźwiękowej; - sprzętowego wsparcia wirtualizacji; - wsparcia wirtualizacji Directed I/O; - funkcji regulacji częstotliwości taktowania CPU w zależności od obciążenia (Enhanced SpeedStep); - funkcji Turbo Mode pozwalającej logicznym procesorom CPU osiągać wyższe częstotliwości taktowania od domyślnych w sytuacji gdy pozwalają na to termiczne parametry pracy procesora; - kontrolera SATA zarówno w całości jak i z możliwością pojedynczego wyłączania poszczególnych portów SATA; - funkcji SMART; - funkcji automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych i dysków; - modułu TPM; - portów USB w tym: włączenia wszystkich portów, wyłączenia wszystkich portów, włączenia jedynie przednich, włączenia jedynie tylnych, włączenia jedynie używanych (system sprawdza przy starcie komputera, w których portach USB jest włączone urządzenie i tylko te aktywuje); - funkcji blokowania portów USB w tym: włączenia wszystkich portów, włączenia jedynie portów do których podłączono klawiaturę i mysz, włączenia wszystkich portów za wyjątkiem portów do których podłączono USB hub lub zewnętrzną pamięć masową; - funkcji Wake-on-LAN; 3. Możliwość ustawienia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: - liczby aktywnych rdzeni procesora; - funkcji sterowania prędkością wentylatorów w komputerze w co najmniej trzech trybach: Automatycznym, trybie zwiększonej przepływności powietrza w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności procesora, trybie maksymalnej wydajności wszystkich wentylatorów; - trybu pracy karty sieciowej; 4. Możliwości aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: całkowite wyłączenie możliwości aktualizacji, możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera lub mechanizmu Windows Update, możliwość aktualizacji jedynie za pomocą narzędzi producenta komputera. System powinien umożliwiać zdefiniowanie adresu IP serwera TFTP w sieci lokalnej lub podanie nazwy serwera, w którego bezpośrednio z poziomu BIOS-u można dokonać aktualizacji BIOS-u. System powinien umożliwiać również określenie częstotliwości sprawdzania dostępności nowszej wersji BIOS-z z częstotliwością co najmniej: raz dziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc i raz na kwartał; 5. Możliwość ustawienia trybu pracy komputera po przywróceniu zasilania po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje wyłączony, zawsze wyłączony, zawsze włączony, przywrócenie stanu z przed awarii; 6. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych; -funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB; -możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego; -możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie użytkownika, administratora i dysku twardego oraz możliwość ustawienia co najmniej dwóch rodzajów haseł: hasło standardowe, które może zostać skasowane za pomocą zworki na płycie głównej komputera oraz hasło silne, którego skasowanie jest możliwe jedynie poprzez interwencję serwisu producenta komputera. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem użytkownika tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła użytkownika. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło użytkownika; |
| 17. | Dodatkowe oprogramowanie: | oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci; - tworzenie raportów stanu jednostki; - monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, - aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy; - włączenie lub wyłączanie botowania portów USB; oprogramowanie umożliwiające w pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu; |
| 18. | Certyfikaty i standardy: | oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit, Windows 7 Professional w wersjach 32bit. i 64bit; przyznane certyfikaty: deklaracja zgodności CE, ISO 9001 i ISO 14001 producenta komputera, głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 21 decybele, certyfikat potwierdzający spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Dopuszcza się możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia. |
| 19. | Bezpieczeństwo: | sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O; złącze typu Kensington Lock lub równoważne; zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania; zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Co najmniej TPM 2.0; |
| 20. | Wsparcie techniczne: | możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela; dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera; |
| 21. | Gwarancja: | na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, czas reakcji w następnym dniu roboczym; naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; w przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego; |

| Specyfikacja produktu: monitor komputerowy. Ilość sztuk 13. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Monitor | - Typ ekranu: panoramiczny ekran o przekątnej minimum 21,5 cala, IPS/LED, Full HD; - Jasność: min. 250 cd/m2; - Kontrast typowy: min. 1000:1; - Kontrast zaawansowany: 20 00 000:1; - Kąty widzenia (pion/poziom): min. 178°/178°; - Czas reakcji matrycy: max 5 ms szary do szarego; - Kolory: 16.7 mln; - Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080; - Rozdzielczość interpolowana: 1680 x 1050 pikseli, 1440 x 900 pikseli, 1280 x 1024 pikseli, 1280 x 720 pikseli, 1024 x 768 pikseli, 800 x 600 pikseli, 640 x 480 pikseli; - Złącze : 15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D, DisplayPort; - Tryb oszczędzania energii; |
| 2. | Normy i standardy | Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: TCO 6.0, ISO9241-307, EPEAT Gold, Energy Star 7.0 – lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom. Dopuszcza się możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia. |
| 3. | Gwarancja | na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, czas reakcji w następnym dniu roboczym; naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |

| Tabela nr 1. Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe serwerowe. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Przeznaczenie: | system operacyjny przeznaczony do użytkowania na serwerach opisanych w niniejszym zamówieniu; |
| 2. | Typ: | Windows Server 2016 Standard lub równoważny w polskiej wersji językowej, licencja uprawniająca do uruchomienia systemu na 1 serwerze fizycznym wyposażonym w 1 procesor fizyczny - 8 rdzeniowy oraz uprawniająca do uruchomienia minimum jednej maszyny wirtualnej w ramach instancji fizycznej. Warunki licencjonowania muszą zezwalać na zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem wsparcia technicznego. System operacyjny zainstalowany na serwerze lub dostarczony na nośniku CD/DVD lub udostępniony drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej producenta oprogramowania; |
| 3. | Licencjonowanie: | okres licencjonowania dożywotni, nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. |
| 4. | Warunki równoważności dla systemu operacyjnego serwera. |  |
| System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym. - Graficzny interfejs użytkownika. - Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych). - Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego co najmniej 4 TB. - Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Praca w roli klienta domeny Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera DHCP. - Możliwość uruchomienia roli serwera DNS. - Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). - Możliwość uruchomienia roli serwera usług informacyjnych WWW. - Możliwość uruchomienia roli serwera usług pulpitów zdalnych dla klientów. - Możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory. - Możliwość uruchomienia serwera usługi aktualizacji systemu. - Prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej 2 instancjach wirtualnych. - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows Server 2016 Standard PL zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym, np. z oprogramowaniem do ochrony przed wirusami, usługą Active Directory, systemami księgowymi, podatkowymi, kadrowo-płacowymi. Koszty związane z wdrożeniem w pełni pokryje Wykonawca. |  |  |

| Tabela nr 2. Specyfikacja produktu: Licencja dostępowa użytkownika do zasobów systemu operacyjnego serwera. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Przeznaczenie: | licencja dostępowa użytkownika do zasobów systemu operacyjnego serwera; |
| 2. | Typ: | licencje dostępowe 15 sztuk - Microsoft Windows Server CAL 2016 dla użytkowników; |
| 3. | Licencjonowanie: | okres licencjonowania dożywotni; nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego; |
| 4. | Warunki równoważności dla licencji dostępowej użytkownika do zasobów sytemu operacyjnego serwera. |  |
| Jeżeli zaoferowany przez Wykonawcę system operacyjny dla serwerów wymaga dodatkowych licencji dla użytkowników lub urządzeń, które pozwalają na korzystanie z zasobów systemu operacyjnego serwera, takowe licencji należy dostarczyć w ilości 15 sztuk. |  |  |

| Tabela nr 3. Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe komputerów stacjonarnych oraz laptopa. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Przeznaczenie: | system operacyjny przeznaczony do użytkowania na opisanych komputerach w niniejszym zamówieniu; zapewniający współpracę ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej, działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory; |
| 2. | Typ: | licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit w polskiej wersji językowej, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft; dołączony nośnik z oprogramowaniem systemowym lub opcja recovery umożliwiająca instalację systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, dołączony nośnik z kompletem sterowników i aplikacjami/narzędziami dla systemu Windows 10. |
| 3. | Licencjonowanie: | OEM; okres licencjonowania dożywotni; nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego; |
| 4. | Warunki równoważności dla systemu operacyjnego. |  |
| System operacyjny w wersji 64 bitowej musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Udostępnianie modemu. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania plików systemowych. - Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej jednej wersji wstecz oprogramowania systemowego. Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 10 Pro PL zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym, np. z oprogramowaniem do ochrony przed wirusami, usługą Active Directory, systemami księgowymi, systemami kadrowo-płacowymi. Koszty związane z wdrożeniem w pełni pokryje Wykonawca. |  |  |

| Tabela nr 4.Specyfikacja produktu: Oprogramowanie biurowe dla komputerów stacjonarnych oraz laptopa. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Przeznaczenie: | system biurowy przeznaczony do użytkowania na komputerach opisanych w niniejszym zamówieniu; zapewniający współpracę ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej, działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory; |
| 2. | Typ: | Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm w polskiej wersji językowej, w szczególności zapewniające pełną obsługę formatów docx i xlsx. |
| 3. | Licencjonowanie: | licencja oem; udzielona na czas nieoznaczony – wieczysta; nie są dopuszczalne rozwiązania oparte na modelu subskrypcji; |
| 4. | Warunki równoważności dla oprogramowania biurowego. |  |
| Oprogramowanie biurowe musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; - prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; - możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766); - umożliwia wykorzystanie schematów XML; - wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766). - Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. - W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) - Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. - Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - edytor tekstów; - arkusz kalkulacyjny; - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji; - narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); - narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. - Edytor tekstów musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; - wstawianie oraz formatowanie tabel; - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; - automatyczne tworzenie spisów treści; - formatowanie nagłówków i stopek stron; - sprawdzanie pisowni w języku polskim; - śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - określenie układu strony (pionowa/pozioma); - wydruk dokumentów; - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem; - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa; - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. - Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie raportów tabelarycznych; - tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych; - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); - obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; - wyszukiwanie i zamianę danych; - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i Excel 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: - prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego; - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, MS PowerPoint 2013 i 2016. - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; - filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; - automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; - tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; - oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; - zarządzanie kalendarzem; - udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; - przeglądanie kalendarza innych użytkowników; - zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; - zarządzanie listą zadań; - zlecanie zadań innym użytkownikom; - zarządzanie listą kontaktów; - udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom - przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; - możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników . Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm PL zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym. Koszty związane z wdrożeniem w pełni pokryje Wykonawca. |  |  |

| Specyfikacja produktu: urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, laserowe A5-A3 (skaner, drukarka, kopiarka, fax) – sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny |
| 1. | Typ: | kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne (funkcjonalność wszystkich urządzeń w jednym urządzeniu fizycznym); technologia kopiowania oraz drukowania laserowa, format oryginałów od A5 do A3; |
| 2. | Ogólne: | - wyświetlacz LCD: opisy na panelu oraz komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim; - pamięć RAM min. 2048 MB; - wbudowany dysk twardy o pojemności min. 250 GB; - rozmiar obsługiwanego papieru od A5 do A3; - automatyczny podajnik dokumentów do 100 oryginałów o rozmiarach od A6 do A3; - podajnik papieru: taca 1: 500 arkuszy; A5-A4; taca 2: 500 arkuszy; A5-A3; podajnik boczny: 100 arkuszy; - podstawka z szafką; - automatyczny druk dwustronny A5-A3; - obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) min. 10 000 stron; |
| 3. | Kopiarka: | - format oryginału A5-A3; - rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi; - kopiowanie wielokrotne 1- 9999 kopii; - czas nagrzewania ok. 20 s; - prędkość druku / kopiowania A4 w czerni oraz w kolorze do 22 str./min.; - prędkość druku / kopiowania A3 w czerni oraz w kolorze do 14 str./min.; - funkcja powiększania: 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom; - funkcje kopiowania: wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia próbna, druk próbny do regulacji, pamięć ustawień zadań, powtarzanie obrazu, pieczętowanie, ochrona kopii; |
| 4. | Drukarka: | - rozdzielczość drukowania min. 600 x 600 dpi; - język opisu strony: PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS; - funkcje drukowania: bezpośredni wydruk plików PCL,PS,TIFF, XPS,PDF, szyfrowanych plików PDF, DOCX, XLSX, PPTXm, znak wodny, ochrona kopii; - czcionki drukarki: 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin; |
| 5. | Skaner: | - rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi; - prędkość skanowania w czerni i kolorze do 45 obrazów/min.; - tryby skanowania: skanowanie do e-mail, skanowanie do SMB, skanowanie do FTP, skanowanie do skrzynki użytkownika, skanowanie do USB, skanowanie sieciowe TWAIN; - formaty plików: TIFF, PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, kompaktowy XPS, DOCX, XLSX; |
| 6. | Fax: | - standard faxu: 3G; - transmisja faxu: analogowa, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax; - rozdzielczość faxu 600x600 dpi; - funkcje faxu: odpytywanie, przesunięcie czasowe, PC-Faks, odbiór do skrzynki poufnej, odbiór do e- mail/FTP/SMB; |
| 7. | Specyfikacja skrzynek użytkownika: | - ilość przechowywanych dokumentów do 3000 dokumentów; - typ skrzynek użytkownika: publiczny, prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem), grupowy (z uwierzytelnieniem); - funkcjonalność skrzynek użytkownika: przedruk, pobieranie, wysyłanie (e- mail/FTP/SMB i faks), kopiowanie ze skrzynki do skrzynki; |
| 8. | Standardowe interfejsy: | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; |
| 9. | Obsługiwane protokoły sieciowe; | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP) (IPv4/IPv6); |
| 10. | Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64), Windows Server 2012/2012 R2 (64), Linux; |
| 11. | Wyposażenie: | toner czarno-biały o wydajności min. 24 000 kopii (5% pokrycia A4), tonery kolorowe CMY o wydajności min. 21 000 kopii (5% pokrycia A4), wszystkie niezbędne bębny do prawidłowej pracy urządzenia o wydajności do 90000 str. A4; |
| 12. | Bezpieczeństwo: | - filtrowanie IP i blokowanie portów; - komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; - obsługa IPsec; - obsługa IEEE 802.1x; - uwierzytelnianie użytkowników; - rejestr uwierzytelniania; - bezpieczne drukowanie; - nadpisywanie dysku twardego; - szyfrowanie danych na dysku twardym; - automatyczne usuwanie danych z pamięci; - odbiór poufnych faksów; - szyfrowanie danych druku użytkownika; - ochrona kopii; - obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); - definiowanie dostępu do funkcji użytkownika; - potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki; - spełnienie normy Energy Star w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki; - certyfikat „Blue Angel” w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki; - mile widziana technologia tonera oraz utrwalania indukcyjnego, system recyklingu materiałów eksploatacyjnych przyjazne dla środowiska. Dopuszcza się możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia; |
| 13. | Zasilanie: | 220-240 V / 50/60 Hz; |
| 14. | Gwarancja: | na okres co najmniej 36 miesięcy; |
| 15. | Dodatkowe wymagania: | Wykonawca dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy. Dostarczane urządzenie i podzespoły mają być nowe, nieużywane oraz musi pochodzić z autoryzowanych kanałów sprzedaży jego producenta. |

Wymagania ogólne dla dostarczanej usługi

- Sprzęt komputerowy musi pochodzić z autoryzowanych kanałów sprzedaży jego producentów.

- Sprzęt komputerowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

Warunki gwarancji

- Pięć lat dla serwerów.

- Trzy lata dla komputerów stacjonarnych.

- Trzy lata dla komputera przenośnego – laptop.

- Trzy lata dla monitorów.

- Trzy lata dla urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kopiarka, fax).

Inne postanowienia

Wszystkie dostarczane urządzenia i podzespoły mają być nowe, nieużywane.

Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.

Sprzęt komputerowy ma być zmontowany i przygotowany do instalacji oprogramowania systemowego.

Oprogramowanie systemowe, biurowe oraz wszelkiego rodzaju sterowniki niezbędne do prawidłowej pracy komputerów muszą być dostarczone na odrębnym oryginalnym nośniku fizycznym, tj. płytach CD lub DVD lub wskazanie źródła tych aplikacji w Internecie.

Dostarczone oprogramowanie systemowe i biurowe powinno posiadać atrybuty legalności, np. nalepkę COA, wraz z kluczem, oryginalne opakowania.

Dostarczony sprzęt winien posiadać oznakowanie „CE” potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.06.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego ( Dz.U. z dnia 2.06.2016 r. Dz.U.16.806).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna to oferta, w której Wykonawca oferuje produkty lub rozwiązania techniczne równoważne do wskazanych przez Zamawiającego w treści SIWZ (Załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Jeżeli chodzi o certyfikaty i standardy jakościowe Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia.

Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

...................................., dnia ...............................

Podpis uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy