Znak sprawy: OE.271.1.16.2018							Załącznik nr 1 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych 
w gminach powiatu rawskiego”

W ramach zamówienia wymaga się dostawy następującego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem:

| Specyfikacja produktu: serwer wraz z oprogramowaniem systemowym – TYP 1 – sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Minimalne wymagania |
| 1. | Typ: | serwer, w ofercie wymagane jest podanie modelu, nazwy producenta, kodu producenta; |
| 2. | Obudowa: | -rack maksimum 2 U, wyposażenie obudowy - wszystkie niezbędne akcesoria do poprawnej pracy serwera takie jak: radiatory na procesory, wentylatory, szyny do montażu w szafie rack - możliwość wysuwania obudowy, 8 zatok hot-swap na dyski twarde, prowadnice i organizery kabli; |
| 3. | Zasilacze chłodzenie: | dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy niezbędnej do zapewnienia zasilania w pełni wyposażonego serwera – minimum 750 Wat każdy, o sprawności minimum 94% (tzw. klasa Platinum); redundantne wentylatory hotplug; |
| 4. | Płyta główna: | dwuprocesorowa, płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta serwera, możliwość obsługi procesorów 8 rdzeniowych, możliwość obsługi procesorów 10 rdzeniowych; możliwość obsługi procesorów 12 rdzeniowych; możliwość obsługi procesorów 14 rdzeniowych; |
| 5. | Procesor: | zainstalowany jeden procesor 8-rdzeniowy taktowany podstawowym zegarem 1,7 Ghz; |
| 6. | RAM: | 64 GB RAM; ECC, Memory Mirror (lub równoważny), wymagane jest zaoferowanie najszybszej, dla oferowanego modelu serwera, wersji pamięci operacyjnej, dostępnej w ofercie producenta oferowanego serwera; wszystkie zainstalowane moduły pamięci RAM muszą być aktywne; liczba kości pamięci powinna być dobrana względem płyty głównej; możliwość rozszerzenia RAM do 384 GB; na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci; |
| 7. | Interfejsy sieciowe: | minimum 4 porty typu 10/100/1000; |
| 8. | Napęd optyczny: | wbudowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW SATA; |
| 9. | Dyski twarde: | - zainstalowane 2 x dyski SAS 12Gb/s, 10000 obr/min 3,5” (Zamawiający dopuszcza dyski 2,5” zainstalowane w obudowie 3,5”) o pojemności 1.2 TB każdy, dyski hot-plug; - zainstalowane 2 x dyski Near Line SAS 12 Gb/s, 7200 obr/min 3,5” o pojemności 4 TB każdy, dyski hot-plug; - wszystkie dyski przeznaczone do pracy w macierzach RAID; - minimum 8 wnęk dla dysków twardych typu hot-plug 3,5”; |
| 10. | Kontroler RAID: | sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0,1,5,6,10,50,60, wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 2GB; |
| 11. | Porty: | -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -2x USB dostępne na froncie obudowy; -2x USB dostępne z tyłu serwera z czego min. jeden port USB 3.0; -1x port R-J45 do zarządzania zdalnego; -1x port szeregowy; - minimum 5 złączy PCI Express z czego minimum 2 złącza generacji 3.0, minimum 3 złącza PCI Express muszą być aktywne; -dodatkowe złącze VGA dostępne z przodu serwera; ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; |
| 12. | Karta graficzna: | zintegrowana karta graficzna; |
| 13. | Diagnostyka: | wbudowane diody informujące o stanie serwera; |
| 14. | Karta Zarządzania: | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : • podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging; • wbudowana diagnostyka; • wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych; • dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń; • monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji; • lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera; • zdalna instalacja systemów operacyjnych; • zdalną konfigurację ustawień BIOS; • zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; • zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM sieciowy (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego; • wsparcie dla IPv4 i IPv6; • zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii; • integracja z Active Directory; • wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury; • udostępnianie wirtualnej konsoli; • autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH); • możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie; • wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; • automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash, dodatkowe opogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: • wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; • możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; • wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; • możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; • możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; • szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; • możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; • grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; • możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach; • automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; • szybki podgląd stanu środowiska; • podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; • szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; • generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; • filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; • integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; • możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; • możliwość podmontowania wirtualnego napędu; • automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu; • kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; • przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich; • możliwość definiowania ról administratorów; • możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów; • aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); • możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; • możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; • moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. |
| 15. | Klawiatura, mysz: | typu USB; tradycyjna QWERTY; mysz optyczna USB, dwa przyciski + rolka; |
| 16. | Wspierane systemy operacyjne | Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard, VMWare, Suse, RHEL; |
| 17. | Wirtualizacja: | sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu serwera (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu); |
| 18. | System operacyjny: | Windows Server 2016 Standard PL. Szczegółowy opis systemu oraz warunki równoważności w tabeli nr 1 „Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe serwera”; |
| 19. | Licencja użytkownika serwera: | 15 sztuk Microsoft Windows Server CAL 2016 dla użytkowników. Szczegółowy opis licencji oraz warunki równoważności w tabeli nr 2 „Specyfikacja produktu: Licencja dostępowa użytkownika do zasobów systemu operacyjnego serwera”; |
| 20. | Certyfikaty: | serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001; serwer musi posiadać deklarację CE; oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016. Dopuszcza się możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia; |
| 21. | Warunki gwarancji: | gwarancja producenta serwera na okres co najmniej 60 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, czas reakcji w następnym dniu roboczym; naprawy gwarancyjne serwera muszą być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; w przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego; podmiot realizujący serwis posiada ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta serwera; gwarancja musi obejmować przez cały okres obowiązywania: • czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego (jeśli problem nie został rozwiązany zdalnie) - DO KOŃCA NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO, • dostępność wsparcia technicznego przez 24 GODZINY 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK (w języku polskim w dni robocze), • usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji serwera oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, • dostęp do portalu technicznego producenta serwera, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki, • rozwiazywanie problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem, • natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego i diagnostyka po wystąpieniu awarii, • oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu; - dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; Jeżeli w/w funkcjonalności wymagają dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji serwera; |
| 22. | Wsparcie techniczne: | realizowane przez producenta serwera; z możliwością sprawdzenia telefonicznie (infolinia wsparcia technicznego producenta serwera) oraz za pośrednictwem strony internetowej producenta serwera konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji, oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta; dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera; strona internetowa producenta serwera musi posiadać funkcjonalność, dzięki której automatycznie rozpoznaje model serwera tzw. automatyczna detekcja urządzenia i na tej podstawie wyświetla informacje o danym serwerze tj. numerze seryjnym serwera, warunkach gwarancji, okresie trwania gwarancji, informacja o konfiguracji sprzętowej serwera, wykazie najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne; |
| 23. | Bezpieczeństwo: | zintegrowany z płytą główną moduł TPM; |
| 24. | Wymagania dodatkowe: | - elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta tego serwera lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta; - serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce; |

| Specyfikacja produktu: serwer wraz z oprogramowaniem systemowym – TYP 2 – sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Minimalne wymagania |
| 1. | Typ: | serwer, w ofercie wymagane jest podanie modelu, nazwy producenta, kodu producenta; |
| 2. | Obudowa: | -rack maksimum 2 U, wyposażenie obudowy - wszystkie niezbędne akcesoria do poprawnej pracy serwera takie jak: radiatory na procesory, wentylatory, szyny do montażu w szafie rack - możliwość wysuwania obudowy, 8 zatok hot-swap na dyski twarde, prowadnice i organizery kabli; |
| 3. | Zasilacze chłodzenie: | dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy niezbędnej do zapewnienia zasilania w pełni wyposażonego serwera – minimum 750 Wat każdy, o sprawności minimum 94% (tzw. klasa Platinum); redundantne wentylatory hotplug; |
| 4. | Płyta główna: | dwuprocesorowa, płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta serwera, możliwość obsługi procesorów 8 rdzeniowych, możliwość obsługi procesorów 10 rdzeniowych; możliwość obsługi procesorów 12 rdzeniowych; możliwość obsługi procesorów 14 rdzeniowych; |
| 5. | Procesor: | zainstalowany jeden procesor 8-rdzeniowy taktowane podstawowym zegarem 1,7Ghz; |
| 6. | RAM: | 16 GB RAM; ECC, Memory Mirror (lub równoważny), wymagane jest zaoferowanie najszybszej, dla oferowanego modelu serwera, wersji pamięci operacyjnej, dostępnej w ofercie producenta oferowanego serwera; wszystkie zainstalowane moduły pamięci RAM muszą być aktywne; liczba kości pamięci powinna być dobrana względem płyty głównej; możliwość rozszerzenia RAM do 384 GB; na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci; |
| 7. | Interfejsy sieciowe: | minimum 4 porty typu 10/100/1000; |
| 8. | Napęd optyczny: | wbudowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW SATA; |
| 9. | Dyski twarde: | - zainstalowane 8 dysków SATA 6Gb/s 7200 obr/min, 3,5” o pojemności 4 TB każdy, dyski hot-plug; - wszystkie dyski przeznaczone do pracy w macierzach RAID; -minimum 8 wnęk dla dysków twardych typu hot-plug 3,5”; |
| 10. | Kontroler RAID: | sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0,1,5,6,10,50,60, wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 1GB; |
| 11. | Porty: | -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -2x USB dostępne na froncie obudowy; -2x USB dostępne z tyłu serwera z czego min. jeden port USB 3.0; -1x port R-J45 do zarządzania zdalnego; -1x port szeregowy; - minimum 5 złączy PCI Express z czego minimum 2 złącza generacji 3.0, minimum 3 złącza PCI Express muszą być aktywne; -dodatkowe złącze VGA dostępne z przodu serwera; ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; |
| 12. | Karta graficzna: | zintegrowana karta graficzna; |
| 13. | Diagnostyka: | wbudowane diody informujące o stanie serwera; |
| 14. | Karta Zarządzania: | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : • podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging; • wbudowana diagnostyka; • wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych; • dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń; • monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji; • lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera; • zdalna instalacja systemów operacyjnych; • zdalną konfigurację ustawień BIOS; • zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; • zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM sieciowy (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego; • wsparcie dla IPv4 i IPv6; • zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii; • integracja z Active Directory; • wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury; • udostępnianie wirtualnej konsoli; • autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH); • możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie; • wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; • automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash, dodatkowe opogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: • wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; • możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; • wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; • możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; • możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; • szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; • możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; • grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; • możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach; • automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; • szybki podgląd stanu środowiska; • podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; • szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; • generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; • filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; • integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; • możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; • możliwość podmontowania wirtualnego napędu; • automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu; • kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; • przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich; • możliwość definiowania ról administratorów; • możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów; • aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); • możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; • możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; • moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. |
| 15. | Klawiatura, mysz: | typu USB; tradycyjna QWERTY; mysz optyczna USB, dwa przyciski + rolka; |
| 16. | Wspierane systemy operacyjne | Windows Server 2016 Standard, Windows Server 2012 R2 Standard, VMWare, Suse, RHEL; |
| 17. | Wirtualizacja: | sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu serwera (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu); |
| 18. | System operacyjny: | Windows Serwer 2016 Standard PL. Szczegółowy opis systemu oraz warunki równoważności w tabeli nr 1 „Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe serwera”; |
| 19. | Certyfikaty: | serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001; serwer musi posiadać deklarację CE; oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016. Dopuszcza się możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia; |
| 20. | Warunki gwarancji: | gwarancja producenta serwera na okres co najmniej 60 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, czas reakcji w następnym dniu roboczym; naprawy gwarancyjne serwera muszą być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; w przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego; podmiot realizujący serwis posiada ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta serwera; gwarancja musi obejmować przez cały okres obowiązywania: • czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego (jeśli problem nie został rozwiązany zdalnie) - DO KOŃCA NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO, • dostępność wsparcia technicznego przez 24 GODZINY 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK (w języku polskim w dni robocze), • usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji serwera oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, • dostęp do portalu technicznego producenta serwera, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki; • rozwiazywanie problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem, • natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego i diagnostyka po wystąpieniu awarii, • oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu; - dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; Jeżeli w/w funkcjonalności wymagają dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera takowa licencja musi być uwzględniona w konfiguracji serwera; |
| 21. | Wsparcie techniczne: | realizowane przez producenta serwera; z możliwością sprawdzenia telefonicznie (infolinia wsparcia technicznego producenta serwera) oraz za pośrednictwem strony internetowej producenta serwera konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta; dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera; strona internetowa producenta serwera musi posiadać funkcjonalność, dzięki której automatycznie rozpoznaje model serwera tzw. automatyczna detekcja urządzenia i na tej podstawie wyświetla informacje o danym serwerze tj. numerze seryjnym serwera, warunkach gwarancji, okresie trwania gwarancji, informacja o konfiguracji sprzętowej serwera, wykazie najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne; |
| 22. | Bezpieczeństwo: | zintegrowany z płytą główną moduł TPM; |
| 23. | Wymagania dodatkowe: | - elementy, z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta tego serwera lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta; - serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce; |

| Specyfikacja produktu: komputer przenośny – laptop wraz z oprogramowaniem - sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Minimalne wymagania |
| 1. | Typ: | komputer przenośny typu laptop; w ofercie wymagane jest podanie modelu, nazwy producenta, kodu producenta; |
| 2. | Ekran: | ekran o rozmiarze 14 cali, z podświetlaną matrycą LED, o rozdzielczości HD 1366x768 lub FHD 1920x768; powłoka przeciwodblaskowa; |
| 3. | Procesor: | procesor klasy x86, 2-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2-rdzeniowy procesor klasy x86, zapewniający wydajność co najmniej 4643 punktów w teście Passmark – CPU Mark. Wynik musi być dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik nie starszy niż z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania); |
| 4. | Płyta główna: | kompatybilna z innymi podzespołami komputera; |
| 5. | Napędy optyczne: | nagrywarka DVD/CD jako zewnętrzne urządzenie podłączane do laptopa przez port USB; |
| 6. | Pamięć RAM: | 8 GB DDR4 2133 MHz; |
| 7. | Wewnętrzny dysk twardy: | dysk twardy SSD o pojemności min. 256 GB, SMART; |
| 8. | Karta grafiki: | zintegrowana karta graficzna; |
| 9. | Karta muzyczna: | zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition; |
| 10. | Wbudowane porty i złącza: | min. 3 porty USB - dopuszcza się następujące rozwiązania: 1) 3x USB 3.0 (1 z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera), lub 2) min. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 (jeden z możliwością ładowania urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera), - RJ-45, - VGA, - HDMI, wejścia/wyjścia audio - dopuszcza się następujące rozwiązania: 1) audio: line-in/mikrofon, audio: line-out/słuchawki, lub 2) 1 x combo audio (mikrofon/słuchawki); - karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, - zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11ac w konfiguracji anten 2x2; - czytnik kart pamięci; - kamera; - mikrofon; - wbudowane dwa głośniki (stereo); - klawiatura układ QWERTY, min. 85 klawiszy; - touchpad,; - bluetooth 4.x; |
| 11. | Wymagania dotyczące baterii i zasilania: | litowo-jonowa (4 komorowa), pojemność min. 50 Wh; czas pracy na baterii do 10 godzin (według dokumentacji producenta); zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem baterii; wymiana baterii nie może wymagać interwencji serwisu; zasilacz o mocy min. 65 W; |
| 12. | BIOS: | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera; pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy: - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - nr seryjnego komputera, - wersji BIOS (z datą), - modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach, - Informacji o ilości i typie i obsadzeniu pamięci RAM, - Informacji o dysku twardym: model oraz pojemność, - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, - numerze matrycy; - możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: - karty sieciowej RJ45, - karty sieciowej WLAN, - kamery, - portów USB, - czytnika kart multimedialnych, -funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych; -funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB; -możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego; -możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego; -musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe; |
| 13. | Diagnostyka: | zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego; system opatrzony min. w funkcjonalność: • test procesora [min. cache], • test pamięci RAM, • test dysku twardego; |
| 14. | Dodatkowe oprogramowanie: | dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: • upgrade i instalację wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji; • możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem, a w szczególności informacji: a) o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, b) o dacie wydania ostatniej aktualizacji, c) o priorytecie aktualizacji, d) o zgodności z systemami operacyjnymi, e) jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja, f) wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a) do punktu e); • wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne; • możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu, w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika aplikacji, która tego wymaga; • rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade; w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr); • sprawdzenia historii upgrade’u, z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania); • raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml; Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające: • tworzenie OS media • tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika lokalizacjach [min. lokalnie, sieć, chmura]; |
| 15. | System operacyjny: | Windows 10 Professional 64 bit wersja PL, przypisany do komputera; szczegółowy opis systemu oraz warunki równoważności w tabeli nr 3 „Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe komputerów stacjonarnych oraz laptopa”; system musi być zainstalowany w zaoferowanym komputerze przez jego producenta; klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego; oferowane dostarczone systemy, jak i również przy reinstalacji, nie mogą wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu; |
| 16. | Oprogramowanie biurowe: | Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm PL, wersja OEM; szczegółowy opis oprogramowania oraz warunki równoważności w tabeli nr 4 „Specyfikacja produktu: oprogramowanie biurowe komputerów stacjonarnych oraz laptopa”; Zamawiający nie wymaga aby oprogramowanie było zainstalowane przez producenta komputera; |
| 17. | Gwarancja: | gwarancja producenta na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, czas reakcji w następnym dniu roboczym; naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; w przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego; podmiot realizujący serwis posiada ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera; gwarancja musi obejmować przez cały okres obowiązywania: • czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego (jeśli problem nie został rozwiązany zdalnie) - DO KOŃCA NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO, • dostępność wsparcia technicznego przez 24 GODZINY 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK (w języku polskim w dni robocze), • usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji komputera oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, • rozwiazywanie problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem, • bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu; |
| 18. | Wsparcie techniczne: | realizowane przez producenta komputera; możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta; dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera; strona internetowa producenta komputera musi posiadać funkcjonalność, dzięki której automatycznie rozpoznaje model komputera tzw. automatyczna detekcja komputera i na tej podstawie wyświetla informacje o danym komputerze tj. numerze seryjnym komputera, warunkach gwarancji, okresie trwania gwarancji, informacja o konfiguracji sprzętowej komputera, wykazie najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne; |
| 19. | Certyfikaty i standardy: | komputer ma spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: - komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star; - Certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64 bit; - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu; - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu; - Deklaracja zgodności CE; -zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; |
| 20. | Waga: | waga max. 2,2 kg z baterią 4-cell; |

| Specyfikacja produktu: komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem. Ilość – 13 sztuk. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Typ: | komputer stacjonarny; w ofercie wymagane jest podanie modelu, nazwy producenta, kodu producenta; |
| 2. | Zastosowanie: | Zamawiający wymaga dostarczenia markowych stacji roboczych, komputery będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej; |
| 3. | Obudowa: | obudowa przystosowana do pracy w pionie i poziomie typu SFF (Small Form Factor) lub Mini Tower; obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 81 cm; w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowie komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; |
| 4. | Procesor: | procesor klasy x86, 4-rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, taktowany zegarem co najmniej 3 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 6 MB lub równoważny, zapewniający wydajność co najmniej 7390 punktów w teście Passmark – CPU Mark. Wynik musi być dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; wynik nie starszy niż z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania; procesor musi umożliwiać taktowanie pamięci RAM z prędkością 2400 MHz; |
| 5. | Pamięć RAM: | pamięć operacyjna: 8 GB DDR4 2400 MHz z możliwością rozbudowy do co najmniej 16 GB; |
| 6. | Porty i złącza: | połączenie z monitorem – dopuszcza się następujące rozwiązania: 1) - minimum 1 x Display Port, minimum 1 x HDMI; lub 2) - minimum 1 x Display Port, minimum 1 x DVI (DVI-D); lub 3) -1 x VGA, minimum 1 x HDMI; lub 4) - 1 x VGA, minimum 1 x Display Port, minimum 1 x HDMI; wejścia/wyjścia audio - dopuszcza się następujące rozwiązania: 1) - 1 x Audio: line-in z tyłu obudowy; - 1 x Audio: line-out z tyłu obudowy; - 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy; - 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy; lub 2) -1 x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego z przodu obudowy (tzw. combo audio); -1 x wyjście liniowe z tyłu obudowy; lub 3) - 1 x wyjście słuchawkowe z przodu obudowy; - 1 x wejście liniowe tył obudowy, 1 x wyjście liniowe tył obudowy, 1 x wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; lub 4) -1 x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego z przodu oraz z tyłu obudowy (tzw. combo audio); lub 5) - 1 x gniazdo zestawu słuchawkowego z przodu obudowy; - 1 x złącze wyjścia liniowego z tyłu obudowy minimalna ilość portów USB 6 szt. w tym: ilość portów z przodu obudowy: - minimum 2 x USB 3.0 lub minimum 2 x 3.1 Gen 1; lub - minimum 1 x USB 3.0 oraz minimum 1 x 3.0 typu C; ilość portów z tyłu obudowy: - minimum 4 x port USB (Zamawiający dopuszcza różne wersje portów USB z tyłu obudowy tzn. mogą być wszystkie w wersji 2.0 lub 3.0 lub 3.1 Gen 1 lub mieszane tzn. 2.0 oraz 3.0 oraz 3.1 Gen 1 - wg. zastosowanego rozwiązania producenta zaoferowanego komputera). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; -karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika); - minimum 1 x PCIe x16; - minimum 1 x PCIe x1; - 1 x M.2 SSD - płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera; |
| 7. | Wewnętrzny dysk twardy: | dysk SSD SATA III o pojemności min. 256GB GB, SMART; |
| 8. | Napędy optyczne: | DVD±RW, interfejs SATA; |
| 9. | Karta grafiki: | zintegrowana karta graficzna; |
| 10. | Multimedia: | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; |
| 11. | Klawiatura i mysz: | - klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY polski programisty, przewodowa, kompatybilna z dostarczonym komputerem; pochodząca od producenta komputera; - mysz optyczna, dwa przyciski + rolka, kompatybilna z dostarczonym komputerem, pochodząca od producenta komputera; |
| 12. | Zasilanie: | zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 80% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%; zasilacz w oferowanym komputerze musi spełniać wymogi 80plus i znajdować się na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx ; - minimalna moc zasilacza 240 Wat; - maksymalna moc zasilacz 280 Wat; |
| 13. | Wirtualizacja: | sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu); |
| 14. | System operacyjny: | Windows 10 Professional 64 bit wersja PL, przypisany do komputera; szczegółowy opis systemu oraz warunki równoważności w tabeli nr 3 „Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe komputerów stacjonarnych oraz laptopa”; system musi być zainstalowany w zaoferowanym komputerze przez jego producenta; klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego; oferowane dostarczone systemy, jak i również przy reinstalacji, nie mogą wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu; |
| 15. | Oprogramowanie pakiet biurowy: | Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm PL, wersja OEM; szczegółowy opis oprogramowania oraz warunki równoważności w tabeli nr 4 „Specyfikacja produktu: oprogramowanie biurowe komputerów stacjonarnych oraz laptopa”; Zamawiający nie wymaga aby oprogramowanie było zainstalowane przez producenta komputera; |
| 16. | BIOS: | BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera; pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. 1. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera; - modelu płyty głównej; - nr seryjnym komputera; - wersji BIOS (z datą); - modelu procesora wraz z informacjami o prędkości taktowania, ilości rdzeni zainstalowanego procesora; - informacji o ilości i obsadzeniu slotów pamięci RAM wraz z informacją o prędkości taktowania; - informacji o dysku twardym: model oraz pojemność; - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej; - temperaturze układu graficznego; - temperaturze procesora; - temperaturze wewnątrz obudowy komputera; - prędkości obrotowej wentylatora; - statusu karty sieciowej; 2. Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: - karty sieciowej RJ45; - karty dźwiękowej; - sprzętowego wsparcia wirtualizacji; - wsparcia wirtualizacji Directed I/O; - funkcji Turbo Mode pozwalającej logicznym procesorom CPU osiągać wyższe częstotliwości taktowania od domyślnych w sytuacji gdy pozwalają na to termiczne parametry pracy procesora; - kontrolera SATA zarówno w całości jak i z możliwością pojedynczego wyłączania poszczególnych portów SATA; - funkcji SMART; - funkcji automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych i dysków; - modułu TPM; - portów USB w tym: wszystkich portów USB, tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu obudowy, tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy; - funkcji Wake-on-LAN; 3. Możliwość ustawienia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: - liczby aktywnych rdzeni procesora; - funkcji sterowania prędkością wentylatorów w komputerze w co najmniej trzech trybach: automatycznym, trybie zwiększonej przepływności powietrza w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności procesora, trybie maksymalnej wydajności wszystkich wentylatorów; - trybu pracy karty sieciowej; 4. Możliwości aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: całkowite wyłączenie możliwości aktualizacji, możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera; 5. Możliwość ustawienia trybu pracy komputera po przywróceniu zasilania po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach: pozostaje wyłączony, zawsze wyłączony, zawsze włączony, przywrócenie stanu z przed awarii; 6. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych; -funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB; -możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego; -możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie użytkownika, administratora i dysku twardego oraz możliwość ustawienia co najmniej dwóch rodzajów haseł: hasło standardowe, które może zostać skasowane za pomocą zworki na płycie głównej komputera oraz hasło silne, którego skasowanie jest możliwe jedynie poprzez interwencję serwisu producenta komputera. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem użytkownika tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła użytkownika. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło użytkownika; 7. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych wpisania na stałe ustawień dla: adresu IP serwera, portu serwera, adres IP klienta sieci, adresu klienta Subnet Mask, adresu klienta Gateway oraz sposobu otrzymywania adresu IP: albo DHCP albo statyczne IP; |
| 17. | Diagnostyka: | zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego; system opatrzony min. w funkcjonalność: • test procesora [min. cache], • test pamięci RAM, • test dysku twardego; |
| 18. | Dodatkowe oprogramowanie: | dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: • upgrade i instalację wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji; • możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem, a w szczególności informacji: a) o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, b) o dacie wydania ostatniej aktualizacji, c) o priorytecie aktualizacji, d) o zgodności z systemami operacyjnymi, e) jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja, f) wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a) do punktu e); • wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne; • możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu, w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika aplikacji, która tego wymaga; • rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade; w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr); • sprawdzenia historii upgrade’u, z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania); • raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml; Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające: • tworzenie OS media • tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika lokalizacjach [min. lokalnie, sieć, chmura]; |
| 19. | Certyfikaty i standardy: | komputer ma spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: - komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star; - Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64 bit; - Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu; - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu; - Deklaracja zgodności CE; - zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; |
| 20. | Ergonomia: | głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE), wynosząca maksymalnie 26 decybele; |
| 21. | Bezpieczeństwo: | wbudowany, czyli wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania; zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego; próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej; |
| 22. | Wsparcie techniczne: | realizowane przez producenta komputera; możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta; dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera; strona internetowa producenta komputera musi posiadać funkcjonalność, dzięki której automatycznie rozpoznaje model komputera tzw. automatyczna detekcja komputera i na tej podstawie wyświetla informacje o danym komputerze tj. numerze seryjnym komputera, warunkach gwarancji, okresie trwania gwarancji, informacja o konfiguracji sprzętowej komputera, wykazie najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne; |
| 23. | Gwarancja: | gwarancja producenta komputera na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, czas reakcji w następnym dniu roboczym; naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; w przypadku awarii dysków twardych dyski pozostają u Zamawiającego; podmiot realizujący serwis posiada ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera; gwarancja musi obejmować przez cały okres obowiązywania: • czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego (jeśli problem nie został rozwiązany zdalnie) - DO KOŃCA NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO, • dostępność wsparcia technicznego przez 24 GODZINY 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK (w języku polskim w dni robocze), • usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji komputera oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, • rozwiazywanie problemów z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem, • bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i zdalnego zgłaszania awarii do serwisu. |

| Specyfikacja produktu: monitor komputerowy. Ilość sztuk 13. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Typ: | monitor do komputera stacjonarnego; w ofercie wymagane jest podanie modelu, nazwy producenta, kodu producenta; |
| 2. | Monitor: | - ekran o przekątnej minimum 21,5 cala; - format ekranu 16:9; - rodzaj wyświetlacza IPS/LED, Full HD; - rozdzielczość natywna: 1920 x 1080; - jasność: min. 250 cd/m2; - kontrast typowy: min. 1000:1; - kąty widzenia (pion/poziom): min. 178°/178°; - czas reakcji matrycy: max. 6 ms szary do szarego; - kolory: 16.7 mln; - złącze : min. 1 x VGA, min. 1 x DisplayPort; - powłoka ekranu wyświetlacza przeciwodblaskowa o twardości 3H - pobór mocy podczas pracy max. 38 W - tryb oszczędzania energii; |
| 3. | Normy i standardy: | monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE, TCO 6.0, ISO9241-307, EPEAT Gold, Energy Star – lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom. Dopuszcza się możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia; |
| 4. | Gwarancja: | gwarancja producenta monitora na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, czas reakcji w następnym dniu roboczym; naprawy gwarancyjne monitorów muszą być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta; podmiot realizujący serwis musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta monitora; gwarancja musi obejmować przez cały okres obowiązywania: • czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego (jeśli problem nie został rozwiązany zdalnie) - DO KOŃCA NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO; |
| 5. | Wsparcie techniczne: | - realizowane przez producenta monitora; - dostępność wsparcia technicznego poprzez infolinie oraz portal internetowy; - możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy oraz infolinie; - strona internetowa producenta monitora musi umożliwiać wpisanie numeru seryjnego lub kodu producenta monitora w celu wyświetlenia informacji o danym monitorze tj. warunkach gwarancji, okres trwania gwarancji, informacje techniczne o monitorze, możliwość pobrania dokumentacji danego monitora; - bezpłatne oprogramowanie producenta monitora do jego obsługi; - strona internetowa producenta monitora musi posiadać funkcjonalność, dzięki której automatycznie rozpoznaje model monitora tzw. automatyczna detekcja produktu i na tej podstawie wyświetla wszelkie informacje producenta o urządzeniu. |

| Tabela nr 1. Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe serwerowe. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Przeznaczenie: | system operacyjny przeznaczony do użytkowania na serwerach opisanych w niniejszym zamówieniu; |
| 2. | Typ: | Windows Server 2016 Standard lub równoważny w polskiej wersji językowej, licencja uprawniająca do uruchomienia systemu na 1 serwerze fizycznym wyposażonym w 1 procesor fizyczny - 8 rdzeniowy oraz uprawniająca do uruchomienia minimum jednej maszyny wirtualnej w ramach instancji fizycznej. Warunki licencjonowania muszą zezwalać na zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem wsparcia technicznego. System operacyjny zainstalowany na serwerze lub dostarczony na nośniku CD/DVD lub udostępniony drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej producenta oprogramowania; |
| 3. | Licencjonowanie: | okres licencjonowania dożywotni; Zamawiający wymaga aby systemy operacyjne serwerów były fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu - nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego; Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie posiadało stosowne atrybuty legalności, na przykład było z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania; Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszego zamówienia, zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy dostarczony sprzęt posiada oryginalne i legalne oprogramowanie. |
| 4. | Warunki równoważności dla systemu operacyjnego serwera. |  |
| System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit i 64-bit na dostarczonym systemie operacyjnym. - Graficzny interfejs użytkownika. - Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych). - Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego co najmniej 4 TB. - Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu. - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: a. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, b. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, c. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, d. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Praca w roli klienta domeny Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera DHCP. - Możliwość uruchomienia roli serwera DNS. - Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). - Możliwość uruchomienia roli serwera usług informacyjnych WWW. - Możliwość uruchomienia roli serwera usług pulpitów zdalnych dla klientów. - Możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Active Directory. - Możliwość uruchomienia serwera usługi aktualizacji systemu. - Prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej 2 instancjach wirtualnych. - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows Server 2016 Standard PL zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym, np. z oprogramowaniem do ochrony przed wirusami, usługą Active Directory, systemami księgowymi, podatkowymi, kadrowo-płacowymi. Koszty związane z wdrożeniem w pełni pokryje Wykonawca. |  |  |

| Tabela nr 2. Specyfikacja produktu: Licencja dostępowa użytkownika do zasobów systemu operacyjnego serwera. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Przeznaczenie: | licencja dostępowa użytkownika do zasobów systemu operacyjnego serwera; |
| 2. | Typ: | licencje dostępowe 15 sztuk - Microsoft Windows Server CAL 2016 dla użytkowników lub równoważne; |
| 3. | Licencjonowanie: | okres licencjonowania dożywotni; nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego; |
| 4. | Warunki równoważności dla licencji dostępowej użytkownika do zasobów sytemu operacyjnego serwera. |  |
| Jeżeli zaoferowany przez Wykonawcę system operacyjny dla serwerów wymaga dodatkowych licencji dla użytkowników lub urządzeń, które pozwalają na korzystanie z zasobów systemu operacyjnego serwera, takowe licencji należy dostarczyć w ilości 15 sztuk. |  |  |

| Tabela nr 3. Specyfikacja produktu: Oprogramowanie systemowe komputerów stacjonarnych oraz laptopa. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Przeznaczenie: | system operacyjny przeznaczony do użytkowania na opisanych komputerach w niniejszym zamówieniu; zapewniający współpracę ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej, działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory; |
| 2. | Typ: | licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit lub równoważny w polskiej wersji językowej, system musi być zainstalowany w zaoferowanym komputerze przez jego producenta; klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego; oferowane dostarczone systemy, jak i również przy reinstalacji, nie mogą wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu; |
| 3. | Licencjonowanie: | OEM; okres licencjonowania dożywotni; Zamawiający wymaga aby systemy operacyjne komputerów były fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu - nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego; Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie posiadało stosowne atrybuty legalności, na przykład było z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania; Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszego zamówienia, zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy dostarczony sprzęt posiada oryginalne i legalne oprogramowanie. |
| 4. | Warunki równoważności dla systemu operacyjnego. |  |
| System operacyjny w wersji 64 bitowej musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu. - Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat). - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Udostępnianie modemu. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania plików systemowych. - Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej jednej wersji wstecz oprogramowania systemowego. Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 10 Pro PL zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym, np. z oprogramowaniem do ochrony przed wirusami, usługą Active Directory, systemami księgowymi, systemami kadrowo-płacowymi. Koszty związane z wdrożeniem w pełni pokryje Wykonawca. |  |  |

| Tabela nr 4.Specyfikacja produktu: Oprogramowanie biurowe dla komputerów stacjonarnych oraz laptopa. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny – minimalne parametry |
| 1. | Przeznaczenie: | system biurowy przeznaczony do użytkowania na komputerach opisanych w niniejszym zamówieniu; zapewniający współpracę ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej, działającymi w oparciu o usługę katalogową Active Directory; |
| 2. | Typ: | Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm lub równoważny w polskiej wersji językowej, w szczególności zapewniające pełną obsługę formatów docx i xlsx. |
| 3. | Licencjonowanie: | licencja OEM; udzielona na czas nieoznaczony – wieczysta; nie są dopuszczalne rozwiązania oparte na modelu subskrypcji; Zamawiający wymaga aby oprogramowanie biurowe było fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu - nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego; Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie posiadało stosowne atrybuty legalności, na przykład było z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania; Zamawiający na każdym etapie realizacji niniejszego zamówienia, zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy dostarczony sprzęt posiada oryginalne i legalne oprogramowanie. |
| 4. | Warunki równoważności dla oprogramowania biurowego. |  |
| Oprogramowanie biurowe musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; - prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; - możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766); - umożliwia wykorzystanie schematów XML; - wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766). - Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. - W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) - Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. - Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - edytor tekstów; - arkusz kalkulacyjny; - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji; - narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); - narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. - Edytor tekstów musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; - wstawianie oraz formatowanie tabel; - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; - automatyczne tworzenie spisów treści; - formatowanie nagłówków i stopek stron; - sprawdzanie pisowni w języku polskim; - śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - określenie układu strony (pionowa/pozioma); - wydruk dokumentów; - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem; - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa; - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. - Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie raportów tabelarycznych; - tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych; - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); - obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; - wyszukiwanie i zamianę danych; - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i Excel 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: - prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego; - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, MS PowerPoint 2013 i 2016. - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; - filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; - automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; - tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; - oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; - zarządzanie kalendarzem; - udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; - przeglądanie kalendarza innych użytkowników; - zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; - zarządzanie listą zadań; - zlecanie zadań innym użytkownikom; - zarządzanie listą kontaktów; - udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom - przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; - możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników . Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm PL zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym. Koszty związane z wdrożeniem w pełni pokryje Wykonawca. |  |  |

| Specyfikacja produktu: urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe, laserowe A5-A3 (skaner, drukarka, kopiarka, fax) – sztuk 1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podzespół/parametr | Opis techniczny |
| 1. | Typ: | kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne (funkcjonalność wszystkich urządzeń w jednym urządzeniu fizycznym); technologia kopiowania oraz drukowania laserowa, format oryginałów od A5 do A3; |
| 2. | Ogólne: | - wyświetlacz LCD: opisy na panelu oraz komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim; - pamięć RAM min. 2048 MB; - wbudowany dysk twardy o pojemności min. 250 GB; - rozmiar obsługiwanego papieru od A5 do A3; - automatyczny podajnik dokumentów do 100 oryginałów o rozmiarach od A6 do A3; - podajnik papieru: taca 1: 500 arkuszy; A5-A4; taca 2: 500 arkuszy; A5-A3; podajnik boczny: 100 arkuszy; - podstawka z szafką; - automatyczny druk dwustronny A5-A3; - obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) min. 10 000 stron; |
| 3. | Kopiarka: | - format oryginału A5-A3; - rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi; - kopiowanie wielokrotne 1- 9999 kopii; - czas nagrzewania ok. 20 s; - prędkość druku / kopiowania A4 w czerni oraz w kolorze do 22 str./min.; - prędkość druku / kopiowania A3 w czerni oraz w kolorze do 14 str./min.; - funkcja powiększania: 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom; - funkcje kopiowania: wstawianie rozdziałów, okładek i stron, kopia próbna, druk próbny do regulacji, pamięć ustawień zadań, powtarzanie obrazu, pieczętowanie, ochrona kopii; |
| 4. | Drukarka: | - rozdzielczość drukowania min. 600 x 600 dpi; - język opisu strony: PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS; - funkcje drukowania: bezpośredni wydruk plików PCL,PS,TIFF, XPS,PDF, szyfrowanych plików PDF, DOCX, XLSX, PPTXm, znak wodny, ochrona kopii; - czcionki drukarki: 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin; |
| 5. | Skaner: | - rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi; - prędkość skanowania w czerni i kolorze do 45 obrazów/min.; - tryby skanowania: skanowanie do e-mail, skanowanie do SMB, skanowanie do FTP, skanowanie do skrzynki użytkownika, skanowanie do USB, skanowanie sieciowe TWAIN; - formaty plików: TIFF, PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, kompaktowy XPS, DOCX, XLSX; |
| 6. | Fax: | - standard faxu: 3G; - transmisja faxu: analogowa, i-Fax, kolorowy i-Fax, IP-Fax; - rozdzielczość faxu 600x600 dpi; - funkcje faxu: odpytywanie, przesunięcie czasowe, PC-Faks, odbiór do skrzynki poufnej, odbiór do e- mail/FTP/SMB; |
| 7. | Specyfikacja skrzynek użytkownika: | - ilość przechowywanych dokumentów do 3000 dokumentów; - typ skrzynek użytkownika: publiczny, prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem), grupowy (z uwierzytelnieniem); - funkcjonalność skrzynek użytkownika: przedruk, pobieranie, wysyłanie (e- mail/FTP/SMB i faks), kopiowanie ze skrzynki do skrzynki; |
| 8. | Standardowe interfejsy: | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; |
| 9. | Obsługiwane protokoły sieciowe; | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP) (IPv4/IPv6); |
| 10. | Obsługiwane systemy operacyjne: | Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64), Windows Server 2012/2012 R2 (64), Linux; |
| 11. | Wyposażenie: | toner czarno-biały o wydajności min. 24 000 kopii (5% pokrycia A4), tonery kolorowe CMY o wydajności min. 21 000 kopii (5% pokrycia A4), wszystkie niezbędne bębny do prawidłowej pracy urządzenia o wydajności do 90000 str. A4; |
| 12. | Bezpieczeństwo: | - filtrowanie IP i blokowanie portów; - komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; - obsługa IPsec; - obsługa IEEE 802.1x; - uwierzytelnianie użytkowników; - rejestr uwierzytelniania; - bezpieczne drukowanie; - nadpisywanie dysku twardego; - szyfrowanie danych na dysku twardym; - automatyczne usuwanie danych z pamięci; - odbiór poufnych faksów; - szyfrowanie danych druku użytkownika; - ochrona kopii; - obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); - definiowanie dostępu do funkcji użytkownika; - potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki; - spełnienie normy Energy Star w postaci oświadczenia Wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki; - certyfikat „Blue Angel” w postaci oświadczenia Wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki; - mile widziana technologia tonera oraz utrwalania indukcyjnego, system recyklingu materiałów eksploatacyjnych przyjazne dla środowiska. Dopuszcza się możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia; |
| 13. | Zasilanie: | 220-240 V / 50/60 Hz; |
| 14. | Gwarancja: | na okres co najmniej 36 miesięcy; |
| 15. | Dodatkowe wymagania: | Wykonawca dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego w pełni skonfigurowane i gotowe do pracy. Dostarczane urządzenie i podzespoły mają być nowe, nieużywane oraz musi pochodzić z autoryzowanych kanałów sprzedaży jego producenta. |

Wymagania ogólne dla dostarczanej usługi:

- Sprzęt komputerowy musi pochodzić z autoryzowanych kanałów sprzedaży jego producentów.

- Sprzęt komputerowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

Minimalne warunki gwarancji:

- Pięć lat dla serwerów.

- Trzy lata dla komputerów stacjonarnych.

- Trzy lata dla komputera przenośnego – laptop.

- Trzy lata dla monitorów.

- Trzy lata dla urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kopiarka, fax).

Inne postanowienia

Wszystkie dostarczane urządzenia i podzespoły mają być nowe, nieużywane.

Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego.

Sprzęt komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne mają być zmontowane i przygotowany do pracy.

Oprogramowanie systemowe, biurowe oraz wszelkiego rodzaju sterowniki niezbędne do prawidłowej pracy komputerów muszą być dostarczone na odrębnym oryginalnym nośniku fizycznym, tj. płytach CD lub DVD lub wskazanie źródła tych aplikacji w Internecie.

Dostarczone oprogramowanie systemowe i biurowe powinno posiadać atrybuty legalności, np. nalepkę COA, wraz z kluczem, oryginalne opakowania.

Dostarczony sprzęt winien posiadać oznakowanie „CE” potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.06.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego ( Dz.U. z dnia 2.06.2016 r. Dz.U.16.806).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna to oferta, w której Wykonawca oferuje produkty lub rozwiązania techniczne równoważne do wskazanych przez Zamawiającego w treści SIWZ (Załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca w celu potwierdzenia jakości produktów równoważnych załączy do oferty stosowne dokumenty (np. specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inne dokumenty), z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. Jeżeli chodzi o certyfikaty i standardy jakościowe Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów równoważnych, wydawanych przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi lub dostawy będącej przedmiotem zamówienia.

Wszelkie ryzyko związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

...................................., dnia ...............................

Podpis uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy