Znak sprawy: OE.271.2.2018							Załącznik nr 1 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”

SPIS TREŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	1

1. CEL REALIZACJI PROJEKTU	3

2. DEFINICJE	3

3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

4. MIEJSCE REALIZACJI DOSTAW I USŁUG	4

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

6. WYMAGANIA PRAWNE	5

7. LICENCJONOWANIE	6

8. MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI	7

10. WDROŻENIE I SZKOLENIA	7

11. STAN OBECNY	8

12. SYSTEM GIS – FUNKCJE OGÓLNE	9

12.1. WYMAGANIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI SYSTEMU	9

12.2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE DOT. SYSTEMU	9

12.3. MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMU	9

12.4. WARSTWY SYSTEMU	10

12.5. OPROGRAMOWANIE DESKTOP GIS	10

13. SYSTEM GIS - APLIKACJE DZIEDZINOWE	14

13.1. PLANOWANIE PRZESTRZENNE	14

13.2. ANALIZY MPZP I SUIKZP	17

13.3. RAPORTY WYDANYCH DOKUMENTÓW MPZP I SUIKZP	18

13.4 STATYSTYKI MPZP I SUIKZP	19

13.5 EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW	21

13.6 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW	23

14. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZASAD PRZYGOTOWANIA DANYCH DO ZASILENIA SYSTEMU	24

15. PORTAL MAPOWY	29

16. PORTAL E-USŁUG	31

17. PORTAL PARTYCYPACJA	33

18. INTEGRACJA Z SYSTEMEM EZD	35

# 1. CEL REALIZACJI PROJEKTU

Głównym celem Projektu pt. „Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Rawa Mazowiecka” w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego” jest utworzenie publicznej infrastruktury geoinformacyjnej dla Gminy Rawa Mazowiecka.

Wykorzystanie infrastruktury geoinformacyjnej powinno uruchomić nowe metody komunikacji i podejmowania decyzji przez Zamawiającego, a także otworzyć nowe możliwości w budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

W tym celu należy dokonać pełnej analizy przekazanych przez Zamawiającego danych źródłowych i zasobów geoprzestrzennych pod kątem ich wykorzystania w projektowanym Systemie, tak aby Urząd mógł świadczyć wiarygodne usługi dla wszystkich odbiorców tych usług (wewnętrznych i zewnętrznych). W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia należy wykonać pełną analizę istniejących zbiorów danych przestrzennych gromadzonych przez gminę Rawa Mazowiecka, analizę danych źródłowych oraz należy wykonać pełną digitalizację przekazanych przez Zamawiającego danych źródłowych.

# 2. DEFINICJE

Dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia ustala się znaczenie następujących pojęć:

•	Administrator - osoba posiadająca uprawnienia do dokonywania modyfikacji w ustawieniach i konfiguracji Systemu.

•	Dokumentacja - wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia.

•	EGiB - Ewidencja Gruntów i Budynków.

•	Etap - faza realizacji Przedmiotu Zamówienia, stanowiącą funkcjonalną całość, podlegającą odrębnym odbiorom.

•	Geography Markup Language (GML) – oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do transferu danych geograficznych. GML jest językiem formalnym służącym do opisu danych geograficznych zgodnie z zasadami opisanymi w normie ISO 19136:2007.

•	GESUT – rozumie się przez to Bazę Danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

•	GIS/SIP - (ang. Geographic Information System) System Informacji Przestrzennej dotyczący danych geograficznych, termin ten w liczbie mnogiej - systemy informacji geograficznej - stosowany jest również, jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS.

•	Godziny Robocze - godziny zegarowe od …do …. w ramach Dnia Roboczego.

•	GUGiK - Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

•	Metadane - w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu.

•	OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

•	Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - zbiór wszystkich cyfrowych i analogowych materiałów (zbiory map oraz dokumenty w postaci operatów, rejestrów, wykazów, katalogów, wydawnictw, zdjęć lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz banków danych), geodezyjnych i kartograficznych, służący gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli. Stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

•	Portal mapowy (geoportal) - witryna internetowa lub jej odpowiednik, zapewniająca dostęp do usług danych przestrzennych, odpowiadająca za prezentację danych przestrzennych w postaci kompozycji mapowej.

•	System – całe dostarczane oprogramowanie zgodne ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

•	Web Feature Service (WFS) – stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard odbierania i aktualizowania danych przestrzennych zapisanych w metajęzyku znacznikowym GML.

•	Web Map Service (WMS) – stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP.

•	XML – (ang. Extensible Markup Language) uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturyzowany sposób. XML jest standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez organizację W3C.

# 3. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja polega na pełnieniu roli Wykonawcy prac związanych z inwestycją pt: „Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Rawa Mazowiecka”, obejmujących usługę wykonania digitalizacji danych, dostarczenia narzędzi umożliwiających zarządzanie danymi oraz ich udostępnianie, również w postaci innowacyjnych e-usług wraz ze szkoleniem związanym z kompleksową realizacją Projektu w ramach „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno - komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”. W niniejszym dokumencie zawarto minimalne wymagania dla poszczególnych elementów usługi, w tym przede wszystkim:

- Usługę wykonania pełnej analizy istniejących Zbiorów Danych Przestrzennych gromadzonych przez Zamawiającego,

- Usługę wykonania pełnej analizy istniejących danych źródłowych gromadzonych przez Zamawiającego,

- Usługę pełnej digitalizacji (kalibracja i wektoryzacja) istniejących danych źródłowych gromadzonych przez Zamawiającego,

- Usługę opracowania katalogu Metadanych,

- Usługę wdrożenia Oprogramowania GIS w tym: Oprogramowania Desktop GIS, Dziedzinowych Aplikacji Oprogramowania Desktop GIS wspomagającego zarządzanie zasobami Danych przestrzennych,

- Usługę zasilenia dostarczonych systemów danymi przetworzonymi w ramach niniejszego zamówienia,

- Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu mapowego świadczącego usługę katalogową, dostęp do map, danych, usług geoprzestrzennych,

- Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu e-usługi Wykonawca musi dostarczyć w ramach niniejszego wdrożenia portal świadczący udostępnianie i obsługę usług elektronicznych,

- Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu partycypacja,

- Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych, umożliwiającej dostęp do map oraz danych i usług geoprzestrzennych,

- Usługę uruchomienia integracji z istniejącym systemem obiegu dokumentów EZD oraz z platformą e-PUAP,

- Świadczenia usług Gwarancyjnych,

- Świadczenie usługi „Asysty technicznej dla urzędnika”

- Opracowanie Dokumentacji w tym dokumentacji szkoleniowej i użytkownika.

# 4. MIEJSCE REALIZACJI DOSTAW I USŁUG

Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Adres: al. Konstytucji 3 Maja 32

E-mail: sekretariat@rawam.ug.gov.pl

Telefon: 46 814 42 41

Fax: 46 814 42 41

Strona www: www.rawam.ug.gov.pl

# 5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot Umowy musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie 10.12.2018 r.

Przedmiot Umowy musi być realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram dla wszystkich opisanych zadań oraz Etapów w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w ciągu 7 dni roboczych od daty jego przedłożenia do zatwierdzenia.

Podstawę sporządzenia Harmonogramu przez Wykonawcę stanowi lista usług określona w pkt. 3. Harmonogram Realizacji Projektu wskazuje maksymalne okresy realizacji poszczególnych Etapów.

Na wniosek każdej ze stron, po uzyskaniu wzajemnej akceptacji Harmonogram może ulec zmianie pod warunkiem, że terminy końcowe realizacji nie ulegną zmianie.

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych etapów projektu:

1) Etap 1

Etap 1 obejmuje:

- Sporządzenie przez Wykonawcę Harmonogramu;

- Dostarczenie i Instalacja Oprogramowania Desktop GIS;

- Dostarczenie i Instalacja Dziedzinowych Aplikacji Oprogramowania Desktop GIS;

- Analiza przekazanych przez Zamawiającego Zbiorów Danych Przestrzennych;

- Analiza przekazanych przez Zamawiającego danych źródłowych;

2) Etap 2

Etap 2 obejmuje:

- Zasilenie systemów i dostarczenie zdigitalizowanych danych przekazanych do digitalizacji przez Zamawiającego;

- Usługa zasilenia dostarczonych systemów Zbiorami Danych Przestrzennych,

- Usługa zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu mapowego,

- Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu e-usługi,

- Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu Partycypacja,

- Usługa zaprojektowania oraz wdrożenia Aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych, umożliwiającej dostęp do map oraz danych i usług geoprzestrzennych.

3) Etap 3

Etap 3 obejmuje:

- Usługa opracowania katalogu Metadanych;

- Instalacja i konfiguracja produkcyjnej wersji systemu;

- Przeprowadzenie szkoleń i dostarczenie dokumentacji użytkownika i szkoleniowej.

# 6. WYMAGANIA PRAWNE

Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być zgodne z przepisami prawa, w szczególności z:

- Dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 108, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 73, str. 36/2.) wraz z aktami wykonawczymi;

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 113; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1744.);

- Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489; zm.: Dz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. poz. 1250 i poz. 2003) wraz z aktami wykonawczymi;

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej. (Dz. U. Nr 201, poz. 1333) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wraz z aktami wykonawczymi;

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, M. P. z 2016 r. poz. 1019,tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2101) wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 352 i poz. 1579) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402; zm.: Dz. U.z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238..) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. (Dz. U. poz. 1579). wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 134, poz. 779 oraz z 2012 r. poz. 1445) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579) wraz z aktami wykonawczymi;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie;

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie środowiska (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) wraz ze stosownymi rozporządzeniami;

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

- Rozporządzenie 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

Budowa Systemu wymaga zastosowania między innymi następujących standardów w zakresie informacji geograficznej:

- WMS – (ang. Web Map Service) - standard OGC, norma ISO 19128, standard stosowany w usłudze INSPIRE view. Usługa pozwalająca na przeglądanie map w postaci rastrów generowanych z kompozycji mapowych. Usługa przeznaczona głównie dla przeglądania danych wektorowych. Usługę WMS implementują zarówno serwery w celu publikacji jak i aplikacje klienckie w celu przeglądania.

- WFS – (ang. Web Feature Service) - standard OGC, norma ISO 19142, standard stosowany w usłudze INSPIRE download. Usługa pobierania danych wektorowych. Pozwala na pobranie źródłowych danych wektorowych przeważnie w formacie GML o ustalonym schemacie aplikacyjnym. Usługę WFS implementują zarówno serwery w celu publikacji jak i aplikacje klienckie w celu pobierania danych.

GML - (ang. Geography Markup Language) - standard OGC i ISO 19136. Standard składni XML definiującej obiekty przestrzenne.

# 7. LICENCJONOWANIE

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia bezterminowej, nieodwołalnej i niewyłącznej licencji na całe dostarczone w ramach realizacji Umowy oprogramowanie. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dostarczonego oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

Licencje nie mogą w żaden sposób ograniczać rozbudowy systemu, posiadać ograniczeń pojemności, skalowania, liczby użytkowników, liczby dokonywanych w Systemie operacji ani liczby lub rodzaju innych systemów, jakie mogą być zintegrowane z Systemem.

Udzielone w ramach zamówienia licencje nie mogą ograniczać Zamawiającego, co do udostępniania dokumentacji podmiotom trzecim w zakresie budowy / rozbudowy dostarczonego rozwiązania i innych współdziałających dla Zamawiającego Systemów. Wykorzystanie licencji nie wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń lub zawarcia dodatkowych umów oraz nie powoduje dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

# 8. MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

Wykonawca udzieli na Przedmiot Zamówienia 5 lat gwarancji od dnia ostatecznego terminu realizacji tj.10.12.2018r. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania usterek i błędów wynikających z wad tkwiących w dostarczonym oprogramowaniu dziedzinowym i aplikacyjnym uniemożliwiających jego działanie zgodne z zaoferowanym zakresem funkcjonalnym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu dostarczonego oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić odpowiednie zmiany (poprawki) na własny koszt, w terminie 14 dni od stwierdzenia lub zgłoszenia nieprawidłowości.

Wykonawca musi zagwarantować, że przedmiot Zamówienia będzie działał zgodnie z jego opisem, dostarczonymi opisami i instrukcjami oraz wymogami wynikających z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca musi zapewnić dalszy rozwój systemu SIP, w najbliższych 5 latach po zakończeniu realizacji projektu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania poprawionych oraz nowych wersji oprogramowania zgodnych z aktualnym stanem prawnym przez okres trwania gwarancji.

# 10. WDROŻENIE I SZKOLENIA

1) Wykonawca w ramach zamówienia wykona prace niezbędne do poprawnego uruchomienia wdrażanego GIS. Prace wdrożeniowe obejmują pełen zakres prac instalacyjno-konfiguracyjno-integracyjnych.

2) Wykonawca w ramach zamówienia pozyska dane od Zamawiającego związane z przetworzeniem danych potrzebnych do cyfryzacja zasobów.

3) Zamawiający (bądź osoby przez niego upoważnione) zobowiązany jest przeprowadzić testy akceptacyjne w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich przeprowadzenia.

4) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z dostarczonego systemu poprzez spełnienie minimum następujących wymagań:

- Wszystkie szkolenia powinny zostać zakończone do dnia 10 grudnia 2018 roku.

- Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.

- Zajęcia powinny odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego.

- Zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 6 godzin lekcyjnych dziennie.

- Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia należy ustalić z Zamawiającym.

- Zajęcia muszą być prowadzone metodą warsztatów aktywizującą uczestników szkoleń, przy czym każda osoba powinna mieć do dyspozycji osobne stanowisko komputerowe.

5) Zostaną utworzone następujące grupy szkoleniowe:

- szkolenie administratorów – dla 1 osoby administrującej systemem wdrożonym w ramach projektu.

- szkolenie dziedzinowe – dla 10 osób obsługujących moduły dziedzinowe wdrożone w ramach projektu.

6) Szkolenia przeprowadzone będą w grupach max 5 osobowych lub bezpośrednio przy stanowiskach roboczych użytkowników biorących udział w szkoleniu.

7) W ramach przeprowadzenia szkoleń Wykonawca dodatkowo jest zobowiązany do:

- Przygotowania niezbędnej infrastruktury szkoleniowej w udostępnionych przez Zamawiającego salach szkoleniowych i stanowiskach komputerowych.

- Uzyskać akceptację Zamawiającego co do zakresu i formy materiałów szkoleniowych, przed udostępnieniem materiałów szkoleniowych uczestnikom.

- Zapewnić każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe.

- Wykonawca zapewni użytkownikom odpowiednią dokumentację szkoleniową:

- Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.

- Dokumentacja powstała w wyniku realizacji zamówienia i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowi własność Zamawiającego.

- Dokumentacja powinna odzwierciedlać przebieg szkolenia, wykorzystane materiały szkoleniowe i zawierać m. in. ścieżki postępowania i odpowiadające im zrzuty z ekranów.

- Dokumentacja musi zawierać opis pełnej funkcjonalności Rozwiązania w sposób przejrzysty umożliwiający samodzielne użytkowanie Rozwiązania.

8) Wdrożenie musi być objęte asystą techniczną dla urzędnika na okres minimum 36 miesięcy od dnia 10.12.2018 r. w ramach, której Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zdalnego świadczenia usług wsparcia technicznego przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia realizowanego z siedziby Wykonawcy.

- Pomocy w wyjaśnianiu i usuwaniu skutków błędów popełnionych przez pracowników Zamawiającego w trakcie eksploatacji systemu.

- Pomoc w bieżącej obsłudze, w zakresie typowo występujących problemów i sytuacji praktycznych

# 11. STAN OBECNY

| Wykaz aplikacji i systemów dziedzinowych oraz materiałów związanych z przedmiotem zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent/Dostawca | Szczegóły | Wymagania |
| System Informacji Przestrzennej GEO-SYSTEM | System dostępny pod adresem: http://rawamazowiecka.e-mapa.net/ zawiera jedynie bazę adresową | Jeżeli Wykonawca uzna, że obecny SIP można wykorzystać w niniejszym zamówieniu, tzn. że możliwe będzie jego rozszerzenie o dodatkowe funkcjonalności wymienionej w dalszej części dokumentacji należy odpowiednio przeprowadzić konfigurację, aby zostały spełnione warunki zamówienia oraz stawiane wymagania. |
| Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego | Zamawiający posiada 40 szt. analogowe, elektroniczne, cyfrowe (pdf, jpg) | W zamyśle Zamawiającego jest zaproponowanie takich rozwiązań, które pozwolą na wykorzystanie dostępnych plików. Pozostałe wymagania zgodnie z dalszą częścią dokumentacji. |
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 1 szt. elektroniczna (pdf i jpg) | W zamyśle Zamawiającego jest Zaproponowanie takich rozwiązań, które pozwolą na wykorzystanie dostępnych plików. |
| Gminna Ewidencja Zabytków | Baza danych w Access | W zamyśle Zamawiającego jest Zaproponowanie takich rozwiązań, które pozwolą na wykorzystanie dostępnych plików. |
| Rejestr wniosków o zmianę lub sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | 120 szt. w wersji elektronicznej | W zamyśle Zamawiającego jest zaproponowanie takich rozwiązań, które pozwolą na wykorzystanie dostępnych plików. |
| System EZD | Elektroniczny obieg dokumentów firmy MADKOM S.A. | W zamyśle Zamawiającego jest zaproponowanie takich rozwiązań, które pozwolą na integrację e-usług z istniejącym EZD w urzędzie. |

# 12. SYSTEM GIS – FUNKCJE OGÓLNE

## 12.1. WYMAGANIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI SYSTEMU

System musi zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa

- Dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie, musi równoczesny dostęp do Systemu przez wielu Użytkowników,

- logowanie Użytkowników poprzez podanie unikalnego loginu i hasła,

- pewność działania Systemu oraz jego dostępność w modelu 24 godz. / 7 dni w tygodniu /365(6) dni w roku, czas odpowiedzi potrzebny do przesłania odpowiedzi (liczony pomiędzy wpłynięciem żądania na serwer, a otrzymaniem gotowej odpowiedzi) to 3 sekundy w warunkach panujących poza szczytowym obciążeniem, (czyli przez minimum 90% czasu pracy)

- dostęp autoryzowany tylko dla nazwanych, uprawnionych Użytkowników posiadających określoną kategorię uprawnień. Dla serwisów Wewnętrznych nie może być dostępu anonimowego, a tylko i wyłącznie nazwanymi i uwierzytelnionymi użytkownikami,

- bezpieczeństwo informacji, a komunikacja z systemami zewnętrznymi musi być szyfrowana,

- System musi posiadać możliwe wysoki poziom zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do danych ewidencyjnych i modyfikacji danych, gwarantować ochronę wszelkich gromadzonych danych zawartych w Systemie, w szczególności musi zapewnić:

- System musi posiadać poziom bezpieczeństwa określony w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami jak i unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO.

## 12.2. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE DOT. SYSTEMU

Technologicznie System ma opierać się na następujących założeniach:

- System musi gwarantować poprawność geometryczną i topologiczną oraz integralność przechowywanych danych,

- na część funkcjonalną Systemu składać się będą Oprogramowanie Desktop GIS, Dziedzinowe Aplikacje Oprogramowania Desktop GIS wspomagające zarządzanie Zasobami Danych Przestrzennych,

- Dziedzinowe Aplikacje Oprogramowania Desktop GIS będące integralną częścią, jednym systemem z Oprogramowaniem GIS Desktop.

- Moduły dziedzinowe w pełni umożliwią zarządzanie zdigitalizowanymi w ramach projektu danymi przestrzennymi przez użytkowników wewnętrznych,

- na część funkcjonalną Systemu dla użytkowników zewnętrznych składać się będzie rozwiązanie aplikacyjne dla tzw. „cienkiego klienta” umożliwiające uruchomienie portalu mapowego z wykorzystaniem wiodących przeglądarek WWW bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji typu plug-in, kontrolek activ-x, wtyczek,

- Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania technologii nie wspieranych przez producentów (twórców), lub takich, co do których producent (twórca) zapowiedział wycofanie,

- System musi posiadać różne formaty wymiany i udostępniania danych, w tym co najmniej formaty: PDF, XML, GML, DOC, XLS, TXT, SHP,

- System musi zawierać mechanizm udostępniania usługi sieciowej WMS/WFS,

- Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa musi być w języku polskim.

## 12.3. MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMU

Zamawiający wymaga, aby System GIS działał na danych pochodzących z różnych źródeł miedzy innymi takich jak: dane referencyjne GUGIK, PODGIK, plany zagospodarowania przestrzennego, dane własne Zamawiającego oraz inne opisane w dalszej części OPZ.

Wykonawca musi dostarczyć produkt zainstalowany na najnowszych stabilnych wersjach oprogramowania. Przez cały okres gwarancji Wykonawca dostarczy aktualizację do najnowszych stabilnych wersji oprogramowania wchodzącego w skład Systemu.

## 12.4. WARSTWY SYSTEMU

System składać się będzie z trzech warstw:

- Warstwa Danych – przechowująca zbiory danych oraz zasoby plikowe. Dane przestrzenne zarządzane będą przez aplikacje typu Desktop.

- Warstwa Usług – przeglądanie danych (minimum WMS), pobieranie danych (minimum WFS).

- Warstwa Prezentacji – przeglądanie danych w formie portalu mapowego. Do działania nie może być wymagana żadna dodatkowa aplikacja typu plug-in.

Zakłada się, iż podstawowym sposobem dostępu do zdigitalizowanych danych przestrzennych dla użytkownika zewnętrznego będzie portal mapowy (bez konieczności instalacji rozszerzeń, pluginów czy formantów active-x). Podstawowym sposobem dostępu do zdigitalizowanych danych przestrzennych dla użytkownika wewnętrznego będzie Oprogramowanie Desktop GIS oraz Dziedzinowe Aplikacje Oprogramowania Desktop GIS.

## 12.5. OPROGRAMOWANIE DESKTOP GIS

| ID | Opis wymagań |
| --- | --- |
| 1 | Sposób licencjonowania: Aplikacja GIS Desktop nie może być limitowana ilością licencji, ilością instancji aplikacji uruchamianych na stanowiskach, oraz nie może być limitowana czasowo. |
| 2 | Jest to narzędzie do przygotowania danych do importu (przy pomocy Modułu Administracyjnego) do serwisu, wykonywania analiz i importu / eksportu plików. |
| 3 | Interfejs powinien posiadać komunikaty (w języku polskim – także komunikaty o błędach), formularze do wypełniania i przeglądania danych (umożliwiających wpisywanie i wyświetlanie polskich znaków), tabele umożliwiające sortowanie danych (uwzględniając polskie znaki), skróty klawiszowe i pomoc kontekstową w zakresie podstawowych funkcji narzędziowych (w języku polskim). Całość interfejsu musi być w języku polskim. |
| 4 | Aplikacja GIS Desktop musi umożliwiać jednoczesną pracę wielu osób na tych samych danych. |
| 5 | Funkcjonalność Aplikacji GIS Desktop w zakresie obsługi okna mapy: - nawigacja w oknie mapy: - przesuwanie treści mapy, - przybliżanie i oddalanie treści mapy, powrót do poprzedniego i następnego widoku, - zmiana skali, ustawienie skali dla podanej przez użytkownika wartości, - lokalizowanie się na wybranym obiekcie lub warstwie lub wszystkich warstw, - przybliżanie do punktu na podstawie określonych współrzędnych, - podstawowe funkcje: - pomiar odległości, powierzchni, - wyszukiwanie i selekcja obiektów na podstawie filtrów, - interaktywne wskazywanie pojedynczych obiektów i zbioru obiektów, - możliwość obsługi dowolnej ilości warstw rastrowych i wektorowych. - wyświetlanie mapy: - ustalenie minimalnych i maksymalnych skal widoczności dla poszczególnych warstw, - obsługa minimum następujących układów odniesienia: 1992, 1965, 2000, WGS84, UTM, - dynamiczne odwzorowywanie wczytanych danych wszystkich obsługiwanych typów danych. - komponowanie treści mapy: - zmiana kolejności wyświetlania warstw, - doczytywanie i usuwanie warstw z mapy, - włączanie i wyłączanie ich widoczności, - grupowanie warstw, - zmiana nazwy warstwy. |
| 6 | Funkcjonalność Aplikacji GIS Desktop w zakresie obsługi danych wektorowych: - Obsługa następujących formatów plików wektorowych (wymagania minimalne): - AutoCAD DXF, - Comma Separated Value CSV, - Esri Personal GeoDatabase MDB, - Esri Shapefile SHP, - Format GPS eXchange GPX, - GeoJSON, - Georaphy Markup Language GML, - Keyhole Markup Language KML, - Mapinfo MIF TAB, - Microstation DGN, - XML. - Obsługa stylów (minimum SLD). - Możliwość definicji stylizacji stałej dla warstwy, lub zależnej od skali lub wartości atrybutu. Aplikacja musi mieć wbudowany edytor stylów i móc korzystać z predefiniowanych stylów. Definicja symboli dla warstw musi umożliwiać ustawienie: - stylu punktów, linii, obrysów i wypełnienia, - symboli złożowych z wielu symboli wektorowych i rastrowych, - symbolu, jako wypełnienia, - procentowej przezroczystości prezentowanych warstw, - opcji halo. - Etykietowanie warstw: - etykietowania warstw na podstawie informacji z tabeli atrybutów (otoczka, styl, grubość, cień, pozycjonowanie etykiety, wyświetlanie w zależności od skali), - włączenia wszystkich etykiet dla danej warstwy włącznie z nachodzącymi na siebie, - etykietowania na podstawie zadanych reguł. - Możliwość wybierania / zaznaczania obiektów na podstawie prostokąta, nieregularnego wieloboku, okręgu lub na podstawie zapytania do tabeli atrybutów. - Możliwość tworzenia buforów wokół obiektów o żądanej szerokości lub opierając się npolu wartościami. - Możliwość tworzenia warstw zawierających sumę i różnicę warstw wejściowych. - Możliwość łączenia obiektów o tej samej wartości w danym polu. - Możliwość sprawdzania poprawności topologii warstw. - Możliwość tworzenia centroidów poligonów. - Możliwość tworzenia siatki wektorowej według zadanych kryteriów. - Możliwość rozbijania obiektów wieloczęściowych na jednoczęściowe. - Możliwość łączenia obiektów jednoczęściowych w wieloczęściowe. - Możliwość tworzenia warstwy zawierającej geometrię pierwszej warstwy i atrybuty obu przecinających się warstw. - Możliwość dzielenia warstwy wektorowej na oddzielne warstwy na podstawie danej unikalnej wartości. - Możliwość łączenia wielu warstw wektorowych w jedną. - Możliwość zliczania punktów zawierających się w danych poligonie i zapisywanie tej liczby do warstwy poligonowej jako nowy atrybut. - Możliwość zliczania sumy wartości danego atrybutu w danej warstwie punktowej przecinającej się z warstwą poligonową i zapisywanie tej liczby do warstwy poligonowej jako nowy atrybut. - Możliwość tworzenia dodatkowego pola w tabeli atrybutów zawierającego: - powierzchnię obiektu na warstwie poligonowej, - połączone w zadanej kolejności wartości wybranych pól. - Możliwość wyświetlania statystyk dla danej warstwy lub wybranych obiektów w danej warstwie, takich jak: suma, średnia, mediana, minimum, maksimum. - Możliwość korzystania z zapytań przestrzennych typu: przecina się, jest rozłączne, nachodzi na, styka się, jest tożsame, zawiera. Wynik analizy musi mieć możliwość zapisania do pliku i / lub być źródłem do kolejnej analizy. - Aplikacja musi posiadać kalkulator pól pozwalający na jednoczesne wpisanie wartości we wszystkie komórki danej kolumny; musi pozwalać między innymi na: - agregowanie danych, - operowanie na danych typu data i czas, - operowanie na geometrii obiektów, np. długości, powierzchni, - manipulowanie kolorami, - konwertowanie danych pomiędzy różnymi typami, np. tekst na liczbę, liczbę na tekst, - wykorzystanie funkcji matematycznych np.: sin, cos itd., - wykorzystanie operatorów np. +, -, * itd., - wykorzystanie funkcji operujących na polu typu string, - wykorzystanie funkcji operujących na identyfikatorach wierszy, - wykorzystanie wyrażeń warunkowych, - wykorzystanie zmiennych. |
| 7 | Aplikacja GIS Desktop musi umożliwiać odczyt następujących serwisów: - Web Map Server (WMS), - Web Map Tile Service (WMTS), - Web Feature Service (WFS), - Web Coverage Service (WCS) - możliwość podłączania i edycji danych bezpośrednio z bazy danych (PostgreSQL), - Możliwość wyszukiwania i podłączania zewnętrznych map bazowych (OSM, Google Maps). |
| 8 | Funkcjonalność Aplikacji GIS Desktop w zakresie obsługi danych rastrowych: - Obsługa następujących formatów plików rastrowych (wymagania minimalne): - ACII Grid (*.asc, *.ASC), - ASCII Gridded XYZ (*.xyz, *XYZ), - Bitmap (*.bmp, *.BMP), - GeoTIFF (*.tif, *.tiff, *.TIF, *.TIFF), - JPEG JFiF (*.jpg, *.jpeg, *.JPG, *.JPEG), - Portable Network Graphic (*.png, *.PNG), - Virtual Raster (*.vrt, *.ovr, *VRT, *.OVR); - Wyświetlanie danych rastrowych: - Obsługa stylów (minimum SLD, QML), - Możliwość definicji przezroczystości dla koloru tła, - Możliwość zmiany wyświetlania kolorów (zmiana: jasności, nasycenia, kontrastu, skali szarości, barwy), - Możliwość definicji skal wyświetlania poszczególnych warstw, - Geoprzetwarzanie rastrów: - Możliwość transformacji bitmapy polegająca na zmianie liczby jej pikseli (resampling), - Możliwość budowy piramid, - Histogram, - Możliwość wpasowania rastra z uwzględnieniem typu przekształcenia, metody resamplingu, docelowego układu współrzędnych, kompresji, docelowej rozdzielczości, zapisania i wczytywania punktów kontrolnych, - Możliwość interpolacji rastra, - Możliwość zmiany, przypisania, odczytania odwzorowania, - Możliwość wykonywania analiz terenu co najmniej w zakresie: nachylenia, ekspozycji, cieniowania, reliefu, indeksu szorstkości, - Możliwość wykonywania statystyk strefowych, - Możliwość kadrowania rastrów, - Możliwość wygenerowania warstwic, - Możliwość tworzenie wirtualnych rastrów, - Możliwość złączenie rastrów, - Możliwość wykonywania kalkulacji na rastrach, - Możliwość wykonania analiz widoczności. - Konwersja rastrów: - rastra na wektor, - wektora na raster. - Możliwość uzyskiwania informacji o rastrze. |
| 9 | Funkcjonalność Aplikacji GIS Desktop w zakresie tworzenia wydruków kompozycji mapowych: - elementy rozkładu wydruku mapy: - mapa, tytuł, dowolny tekst, ramka, dowolne obiekty graficzne, legenda, strzałka północy, skala liniowa, mianowana i liczbowa, dodanie siatki współrzędnych do mapy, dodanie tabeli atrybutów i przesortowanie po wybranym atrybucie, dodanie i edycja poligonu, linii, dodanie i edycja kształtu (prostokąt, elipsa, trójkąt), - formaty eksportu/wydruku: - Tagged Image File Format (TIFF), - Joint Photographics Experts Group (JPEG), - Portable Network Graphics (PNG), - Beep Media Player (BMP), - Portable Document Format (PDF), - Scalable Vector Graphics (SVG). - ustawienie skali, rozmiaru wydruku, obrotu mapy, - utworzenie atlasu dla obiektów z danej warstwy (umożliwia stworzenie zestawu map z jednego szablonu, bez konieczności tworzenia wielu wydruków), - możliwość edycji stylu wszystkich elementów legendy. |

# 13. SYSTEM GIS - APLIKACJE DZIEDZINOWE

Całość aplikacji musi być w języku polskim. Licencjonowanie nie może ograniczać ilości stanowisk, użytkowników oraz licencji.

## 13.1. PLANOWANIE PRZESTRZENNE

| ID | Opis wymagań |
| --- | --- |
| 1 | Moduł planowania przestrzennego pozwoli na uzyskanie wszelkich informacji dotyczących planowania przestrzennego (obowiązujących i planowanych), wyszukanie na mapie nieruchomości, sprawdzenie dla niej zapisów planistycznych a także innych wydanych dokumentów (związanych z tematem) oraz ewentualny podgląd zapisów archiwalnych. |
| 2 | Wykonawca dostarczy możliwość prowadzenia rejestru MPZP, ułatwiającego bieżącą pracę i analizy użytkowników wewnętrznych (pracowników). Rejestr powinien prezentować granice obowiązujących dokumentów planistycznych oraz prowadzonych procedur planistycznych przy uwzględnieniu: - możliwość wyszukiwania obiektów poprzez określenie: numeru uchwały, nazwy planu, dziennika urzędowego, daty uchwalenia planu, statusu planu, - możliwość odczytu rysunku planu oryginalnego, - możliwość odczytu tekstu uchwały planu, - możliwość przybliżenia do danych wektorowych wskazanego planu, - z poziomu jednego okna możliwość przeglądania wszystkich uchwał i rysunków, wraz z przeglądaniem ustaleń MPZP tylko dla wybranej uchwały. |
| 3 | Oprogramowanie musi posiadać narzędzie umożliwiające generowanie oraz ewidencjonowanie dokumentów (wypisów, wyrysów, zaświadczeń, i innych) z obowiązujących dokumentów planistycznych. |
| 4 | Oprogramowanie musi umożliwiać wygenerowanie wyrysu z obowiązujących dokumentów planistycznych miejscowych planów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przy uwzględnieniu: - Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy studium z warstwy rastrowej, stanowiącej załącznik do uchwały, z możliwością wygenerowania wyrysu w dowolnej skali (przy zachowaniu domyślnego generowania w skali oryginalnej bez konieczności podawania oryginalnej skali, informacja musi być zaczytywana z atrybutów danych w bazie danych). - Generowany wyrys (zarówno z danych rastrowych jak również wektorowych) powinien zawierać następujące elementy: okno mapy, nagłówek strony: ”Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, nazwę i herb gminy, opisaną skalę rysunku, numer i tytuł uchwały, datę uchwalenia, datę wyrysu, a w przypadku wyrysów dla wcześniejszych punktów czasowych także datę, dla której wykonany został wyrys. - Narzędzie wyrysu powinno umożliwiać generowanie jednego wspólnego dokumentu wyrysu dla kilku działek ewidencyjnych. - Wyrys z danych wektorowych, musi zawierać wszystkie elementy wchodzące w skład rysunku planu czy studium, w odpowiedniej symbolice dobranej do skali, w jakiej plan został uchwalony, wraz z dołączoną mapą zasadniczą oraz z możliwością dodania dowolnych innych warstw dostępnych w bazie danych. Symbolika warstw wektorowych dla potrzeb Wyrysów, powinna być nieskalowalna, co oznacza, że wielkości symboli w miarę zwiększania lub zmniejszania skali nie zmienią swoich proporcji względem siebie. W miarę zwiększania skali - grubości linii powinny być odpowiednio większe, w miarę zmniejszania skali – odpowiednio mniejsze. - Narzędzie musi umożliwiać generowanie jednego wspólnego dokumentu wyrysu dla kilku działek ewidencyjnych. - Narzędzie wyrysu musi umożliwiać dodanie obrysu działki i numeru działki wraz z narzędziami modyfikacji symbolizacji zaznaczenia. |
| 5 | Oprogramowanie musi umożliwiać wygenerowanie wypisu z obowiązujących dokumentów planistycznych przy uwzględnieniu: - Skrócony wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zaświadczenie), zawierający następujące informacje: nazwę gminy, wnioskodawcę, numer działki, (adres opcjonalnie) nazwę/nazwy przeznaczenia jakie obowiązują w jej obrębie, listę wszystkich pozostałych elementów planu, położonych w obrębie danej nieruchomości, mających odniesienie do tej nieruchomości (np. strefy ochronne, strefy ograniczeń lub uciążliwości, linie zabudowy itp.). - Narzędzi umożliwi generowanie informacji o procentowym i powierzchniowym udziale wszystkich przeznaczeń terenów w obrębie wybranych nieruchomości. - Narzędzie musi umożliwiać generowanie jednego wspólnego dokumentu wypisu (zaświadczenia) dla kilku działek ewidencyjnych. - Pełny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierający informację o wnioskodawcy, rodzaju wydanego dokumentu, nazwie i herbie gminy, o numerze działki, której dotyczy wypis, a także ustalenia ogólne i szczegółowe oraz końcowe dokumentu planistycznego. Ustalenia szczegółowe powinny dotyczyć wyłącznie danej działki/nieruchomości. |
| 6 | Oprogramowanie umożliwi ewidencjonowanie wniosków proceduralnych i poza proceduralnych o zmiany dokumentów planistycznych. |
| 7 | Wszelkie aplikacje modułu do prowadzenia planowania przestrzennego powinny mieć możliwość pełnej administracji (wprowadzanie nowych danych, edycja i usuwanie danych istniejących, nadawanie uprawnień użytkownikom, modyfikacja wzorów dokumentów, dodawanie słowników i oznaczeń graficznych). |
| 8 | Wykonawca opracuje i dostarczy wytyczne i przyjęte w systemie standardy sporządzania, zapisu i przekazania dokumentów planistycznych (wyjściowe bazy danych, standardy symboli i oznaczeń graficznych, format plików przekazania danych). |
| 9 | Zestawienie rejestru planów miejscowych musi być prezentowane w symbolizacji ustandaryzowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. |
| 10 | Oprogramowanie umożliwi rejestrowanie i wyświetlanie na mapie zestawienia mapowego z rejestrem nieruchomości, dla których zostały wydane wypisy, wyrysy, zaświadczenia (w danym roku kalendarzowym i w latach poprzednich) z narzędziami do edycji w/w rejestrów. Narzędzie musi umożliwiać tworzenie raportów z zarejestrowanych dokumentów. Rejestr wydanych dokumentów musi zapisywać wydane dokumenty, posiadać bazę wnioskodawców, umożliwiać zarządzanie statusami spraw i terminami obsługi wniosków oraz posiadać własny wewnętrzny edytor tekstowy. Znak sprawy musi mieć mechanizm prowadzenia numeracji. Narzędzie rejestru i generowania dokumentów musi automatycznie obliczać wysokość opłaty skarbowej za wygenerowane dokumenty. |
| 11 | Wyświetlanie danych w symbolice ustandaryzowanej dla miejscowych planów musi umożliwiać te same funkcje dla obu wersji tj. generowania dokumentów, wyszukiwania nieruchomości, raportów. |
| 12 | Wszystkie dokumenty planistyczne muszą być dodatkowo oprócz danych wektorowych wyświetlane w wersji rastrowej. |
| 13 | Narzędzie umożliwiające automatyczne generowanie raportów (GUS) o stanie zagospodarowania przestrzennego gminy odpowiadające statystyce PZP-1 z możliwością modyfikacji i zmiany np. grup kategoryzowania terenów. |
| 14 | Narzędzie umożliwi szybkie sprawdzenie innych uwarunkowań (obszary prawnie chronione, obszary w strefach zagrożeń i uciążliwości, obecność infrastruktury technicznej oraz podglądu ortofotomapy). |
| 15 | Narzędzie umożliwiające za pomocą zaznaczenia działki odczytanie wszystkich niezbędnych informacji o działce zawartych w różnych tablicach danych. Narzędzie umożliwi dowolną modyfikację jakie dane będą odczytywane. Powinno umożliwiać wybór nielimitowanej liczby takich informacji oraz dodanie informacji o powierzchni w różnych jednostkach lub w procentach. |
| 16 | Narzędzie wyrysu umożliwi generowanie wydruków w dowolnym formacie A4, A3, A2 oraz przy dowolnej skali. W przypadku nieruchomości, których wymiary uniemożliwiają wykonanie wyrysu na jednym arkuszu wyrysu – automatyczny podział na wiele arkuszy. Narzędzie powinno wybierać również orientację arkusza poziomą lub pionową w zależności od kształtu wybranej działki. |
| 17 | Wykonawca dostarczy możliwość wyszukiwania wydanych dokumentów planistycznych (według kryteriów: nazwisko, adres, numer działki, numer sprawy) w roku bieżącym oraz w latach poprzednich oraz wyświetlanie obszaru, którego dotyczył wniosek. |
| 18 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu narzędzie, które powinno umożliwiać prowadzenie rejestru danych planistycznych dotyczących wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z możliwością zarządzania danymi przestrzennymi i wyświetlaniem informacji na mapie w odniesieniu do działek ewidencyjnych. Dostarczone rozwiązanie będzie spełniało poniższe funkcjonalności: 1) Narzędzie powinno umożliwiać prowadzenie rejestru wniosków o sporządzanie lub zmianę MPZP lub STUDIUM z możliwością zarządzania danymi przestrzennymi i wyświetlaniem informacji na mapie w odniesieniu do działek ewidencyjnych. 2) Narzędzie powinno umożliwiać automatyzację prowadzenia rejestru wniosków o sporządzanie lub zmianę MPZP lub STUDIUM: a) Narzędzie powinno umożliwiać prowadzenie rejestru wniosków o sporządzanie lub zmianę MPZP lub STUDIUM. b) Narzędzie powinno umożliwiać przeglądanie zawartości rejestru o sporządzanie lub zmianę MPZP lub STUDIUM, z możliwością filtracji danych dla: znak sprawy, daty złożenia wniosku, statusie wniosku, danych wnioskodawcy, numeru działki ewidencyjnej, numery obrębu ewidencyjnego. c) Narzędzie powinno umożliwiać edycję oraz usuwanie danych z rejestru wniosków o sporządzanie lub zmianę MPZP lub STUDIUM. d) Narzędzie powinno umożliwiać odczytywanie załączników graficznych konkretnych wniosków (skany) o sporządzanie lub zmianę MPZP lub STUDIUM. 3) Narzędzie powinno umożliwiać automatyzację prowadzenia rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę MPZP lub STUDIUM obowiązkowo uwzględniając: a) Narzędzie powinno umożliwiać wprowadzenie wniosków MPZP i STUDIUM: wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. b) W przypadku wprowadzania do modułu wniosku o sporządzenie lub zmianę dokumenty planistycznego system powinien umożliwiać zapisanie informacji o: znaku sprawy, dacie złożenia wniosku, danych wnioskodawcy (imię, nazwisko, nazwa, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, poczta, telefon, e-mail), numerze działki/działek ewidencyjnych, na które jest składany wniosek (również dla części działki), adresie działki/działek ewidencyjnych, wnioskowanych przeznaczeniach MPZP, kierunki STUDIUM, opisie wnioskowanych przeznaczeń MPZP, kierunków STUDIUM, zgodności wnioskowanego przeznaczenia MPZP ze STUDIUM, aktualnych kierunkach STUDIUM, dodatkowych uwagach, statusie wniosku oraz numerze i dacie uchwały o przystąpieniu lub sporządzeniu MPZP i STUDIUM uwzględniającej wniosek. c) Narzędzie powinno posiadać opcję autouzupełniania danych o uchwale MPZP lub STUDIUM ułatwiającą rejestrowanie wniosków o zmianę MPZP oraz wniosku o zmianę STUDIUM w przypadku posiadania przez Zamawiającego danych wektorowych dotyczących obowiązujących MPZP lub STUDIUM. d) Narzędzie powinno umożliwiać zapisywanie załączników graficznych do konkretnych wniosków (skany) poprzez nazwanie załącznika i wskazanie lokalizacji pliku na dysku użytkownika. e) Narzędzie powinno umożliwiać aktualizację rejestru, edycję oraz usuwanie danych z rejestru wniosków. 4)Narzędzie powinno prezentować na mapie wszystkie wnioski w odniesieniu do działek ewidencyjnych poprzez klasyfikację rodzaju wniosku oraz z wyświetleniem dowolnej etykiety wybranej spośród danych zapisanych w module. |

## 13.2. ANALIZY MPZP I SUIKZP

| ID | Opis wymagań – wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Aplikacja musi umożliwiać wybranie gotowej analizy bez zbędnego ingerowanie w jej ustawienia. |
| 2. | Aplikacja musi umożliwiać wielokrotne generowanie analiz MPZP: - Działki ewidencyjne leżące w zadanych przeznaczeniach MPZP – Użytkownik poprzez wskazanie opisu przeznaczenia/przeznaczeń MPZP oraz konkretnego symbolu przeznaczenia/przeznaczeń otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w zadanym obszarze wraz z powierzchnią, numerem uchwały MPZP, opisem i symbolem przeznaczenia MPZP. - Działki ewidencyjne wskazane w MPZP na poszerzenie drogi – Użytkownik poprzez wskazanie obszaru przeznaczonego w MPZP pod tereny komunikacyjne oraz określenie wysokości stawki (zł) za metr kwadratowy terenu otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych objętych wybranym przeznaczeniem MPZP oraz powierzchnię działki i kwotę jaką należy zapłacić za wykupienie terenu wraz z powierzchnią obszaru oraz z numerem uchwały MPZP, opisem i symbolem przeznaczenia MPZP. - Działki ewidencyjne leżące w zadanej strefie MPZP – Użytkownik poprzez wybranie opisów i symboli przeznaczeń MPZP oraz ustaleń dodatkowych MPZP (powierzchniowych, liniowych, punktowych) otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych położonych we wskazanym iloczynie terenów wraz z powierzchnią obszaru. - Działki ewidencyjne o wybranych powierzchniach w MPZP – Użytkownik poprzez wybranie konkretnej uchwały MPZP oraz wybranie przedziału wielkości powierzchni szukanych działek ewidencyjnych otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych o zadanej wielkości wraz z powierzchnią. - Działki ewidencyjne leżące w zadanym buforze od terenów ustalonych w MPZP – Użytkownik poprzez wybranie ustalenia MPZP oraz poprzez określenie wielkości bufora otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w obszarze zadanego bufora wraz z powierzchnią bufora obejmującego daną działkę ewidencyjną. |
| 3. | Aplikacja musi umożliwiać wielokrotne generowanie analiz SUIKZP: - Działki ewidencyjne leżące w zadanych kierunkach STUDIUM – Użytkownik poprzez wskazanie opisu kierunku/kierunków STUDIUM oraz symbolu kierunku/kierunków otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w zadanym obszarze wraz z powierzchnią, numerem uchwały STUDIUM, opisem i symbolem kierunku STUDIUM. - Działki ewidencyjne wskazane w STUDIUM na poszerzenie drogi – Użytkownik poprzez wskazanie obszaru przeznaczonego w STUDIUM pod tereny komunikacyjne oraz określenie wysokości stawki (zł) za metr kwadratowy terenu otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych objętych wybranym kierunkiem STUDIUM oraz powierzchnię działki i kwotę jaką należy zapłacić za wykupienie terenu wraz numerem uchwały STUDIUM, opisem i symbolem kierunku STUDIUM. - Działki ewidencyjne leżące w zadanej strefie STUDIUM – Użytkownik poprzez wybranie opisów i symboli kierunków STUDIUM oraz ustaleń dodatkowych STUDIUM (powierzchniowych, liniowych, punktowych) otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych położonych w wybranym iloczynie terenów wraz z powierzchnią. - Działki ewidencyjne o wybranych kierunkach w STUDIUM – Użytkownik poprzez wybranie uchwały STUDIUM oraz wybraniu przedziału wielkości powierzchni szukanych działek ewidencyjnych otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych o zadanej wielkości wraz z powierzchnią. - Działki ewidencyjne leżące w zadanym buforze od terenów ustalonych w STUDIUM – Użytkownik poprzez wybranie ustalenia STUDIUM oraz poprzez określenie wielkości bufora otrzymuje wykaz działek ewidencyjnych leżących w obszarze zadanego bufora wraz z powierzchnią bufora obejmującego daną działkę ewidencyjną. |
| 4. | Aplikacja musi umożliwiać wygenerowanie analiz jako arkusz kalkulacyjny lub jako warstwa wektorowa .shp (shapefile). Aplikacja musi umożliwiać wygenerowanie analizy będącej odwrotnością wybranej kombinacji analizy. Generowana analiza w formie arkusza kalkulacyjnego musi posiadać tytuł wybranego zestawienia statystycznego oraz wszystkie niezbędne pola tabeli, przede wszystkim: numer działki ewidencyjnej, numer obrębu ewidencyjnego, opis ustalenia MPZP/STUDIUM, symbol ustalenia MPZP/STUDIUM, powierzchniowy wynik analizy. |

## 13.3. RAPORTY WYDANYCH DOKUMENTÓW MPZP I SUIKZP

| ID | Opis wymagań – wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Aplikacja musi umożliwiać prowadzenie rejestru wydanych dokumentów (wypis, wyrys, zaświadczenie) obowiązkowo uwzględniając: - Aplikacja musi umożliwiać automatyczną rejestrację wydawanych w module dokumentów poprzez zaznaczenie dedykowanej opcji w momencie generowania dokumentu. - Aplikacja musi umożliwiać automatyczną rejestrację wydawanych w module dokumentów poprzez zapisanie informacji o: znaku sprawy, rodzaju dokumentu, dacie złożenia wniosku, dacie wydania dokumentu, dacie dokumentu, numerze uchwały, numerach przedmiotowych działek ewidencyjnych, obrębu ewidencyjnego, danych wnioskodawcy, załączniku wydanego dokumentu. - Aplikacja musi umożliwiać prowadzenie rejestru wydanych dokumentów poprzez oddzielne okno rejestru dokumentów. - Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie zawartości rejestru wydanych dokumentów poprzez filtrację danych dla co najmniej: znak sprawy, daty złożenia wniosku, dacie wydania dokumentu, dacie dokumentu, numerze uchwały, danych wnioskodawcy, numeru działki ewidencyjnej oraz numeru obrębu ewidencyjnego. - Aplikacja musi posiadać opcję autopodpowiedzi tak, aby zapewnić wyszukiwanie z podaniem jedynie części szukanego ciągu znaków bez konieczności stosowania metaznaków w postaci np. %tekst%.). - Aplikacja musi umożliwiać po wybraniu obiektu w rejestrze wydanych dokumentów przeskalowanie okna mapy do zasięgu przedmiotowych działek ewidencyjnych i wyświetlenie obiektu na mapie. - Aplikacja musi umożliwiać edycję oraz usuwanie danych z rejestru wydanych dokumentów. - Aplikacja musi umożliwiać odczytywanie załączników graficznych zapisanych do poszczególnych pozycji rejestru. |
| 2. | Aplikacja musi umożliwiać generowanie raportu wydanych dokumentów (wypis, wyrys, zaświadczenie) obowiązkowo uwzględniając: - Aplikacja musi umożliwiać generowanie raportów poprzez wybór dowolnych pól: rodzaj dokumentu, numer uchwały, obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej, przedział czasowy wydawanych dokumentów. - Aplikacja musi umożliwiać generowanie raportów do arkusza kalkulacyjnego z podaniem tytułu raportu, daty wygenerowania raportu oraz opisu parametrów raportu. - Wygenerowany raport musi określać wszystkie parametry wydanych dokumentów przede wszystkim: znak sprawy, daty złożenia wniosku, dacie wydania dokumentu, dacie dokumentu, numerze uchwały, danych wnioskodawcy, numeru działki ewidencyjnej oraz numeru obrębu ewidencyjnego. - Wygenerowany raport musi podawać sumę wydanych dokumentów zgodnych z parametrami generowanego raportu. |

## 13.4 STATYSTYKI MPZP I SUIKZP

| ID | Opis wymagań – wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Aplikacja musi umożliwiać generowanie statystyk w planowaniu przestrzennym na podstawie posiadanych przez Zamawiającego warstw wektorowych. Aplikacja musi umożliwiać wybranie gotowej statystyki bez zbędnego ingerowania w jej ustawienia. |
| 2. | Aplikacja musi umożliwiać wielokrotne generowanie statystyk MPZP: - Powierzchnie sumy poszczególnych przeznaczeń MPZP w podziale na poszczególne uchwały MPZP wraz z podaniem procentowego udziału przeznaczeń w ogólnej powierzchni gminy. - Powierzchnie przeznaczeń MPZP w podziale wg klasyfikacji statystyki GUS - „PZP-1” wraz z podaniem procentowego udziału przeznaczeń w ogólnej powierzchni gminy. - Powierzchnie sumy poszczególnych dodatkowych powierzchniowych ustaleń MPZP w podziale na poszczególne uchwały MPZP wraz z podaniem procentowego udziału ustaleń w ogólnej powierzchni gminy. - Długość sumy poszczególnych dodatkowych liniowych ustaleń MPZP w podziale na poszczególne uchwały MPZP. - Liczbę sumy poszczególnych dodatkowych punktowych ustaleń MPZP w podziale na poszczególne uchwały MPZP. - Powierzchnie poszczególnych obowiązujących MPZP i procentowy udział poszczególnych MPZP w ogólnej powierzchni gminy. - Powierzchnia gminy bez pokrycia MPZP. - Powierzchnia obowiązujących MPZP uchwalonych na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz powierzchnia MPZP uchwalonych przed wejściem ustawy wraz z podaniem procentowego udziału tych MPZP w ogólnej powierzchni gminy. - Powierzchnia obowiązujących MPZP sporządzonych przed wejściem w życie Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz powierzchnia MPZP uchwalonych po wejściu ustawy wraz z podaniem procentowego udziału tych MPZP w ogólnej powierzchni gminy. |
| 3. | Aplikacja musi umożliwiać generowanie statystyk STUDIUM: - Powierzchnie sumy poszczególnych kierunków STUDIUM wraz z podaniem procentowego udziału kierunków STUDIUM w ogólnej powierzchni gminy. - Powierzchnie kierunków STUDIUM w podziale wg klasyfikacji Statystyki GUS - „PZP-1”. - Powierzchnie sumy poszczególnych dodatkowych powierzchniowych ustaleń STUDIUM wraz z podaniem procentowego udziału kierunków w ogólnej powierzchni gminy. - Długość sumy poszczególnych dodatkowych liniowych ustaleń STUDIUM. - Liczbę sumy poszczególnych dodatkowych punktowych ustaleń STUDIUM. - Powierzchnie terenów zamkniętych według ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego studium i udział tych terenów w ogólnej powierzchni gminy. - Powierzchnie obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego według ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego studium i udział tych obszarów w ogólnej powierzchni gminy. - Powierzchnie terenów leśnych według ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego studium wraz z procentowym stopieniem zalesienia gminy. |
| 4. | Aplikacja musi umożliwiać wygenerowanie statystyk jako arkusz kalkulacyjny: - Generowana statystyka musi posiadać tytuł wybranego zestawienia statystycznego oraz wszystkie niezbędne dla wybranej statystyki pola tabeli. - Aplikacja musi dla wszystkich statystyk obliczających powierzchnię dawać możliwość wyboru jednostki powierzchni w: arach, metrach kwadratowych lub hektarach. - Aplikacja musi w ramach statystyk MPZP oraz STUDIUM dotyczących zestawienia statystycznego GUS – „PZP-1” umożliwiać użytkownikowi grupowanie poszczególnych przeznaczeń MPZP oraz kierunków STUDIUM gminy poprzez przyporządkowanie ich do poszczególnych grup zgodnych z klasyfikacją statystyki GUS – „PZP-1” oraz zmianę klasyfikacji w dowolnym momencie. - Aplikacja musi w przypadku MPZP umożliwiać klasyfikację statystyki GUS – „PZP-1” obowiązkowo uwzględniając grupy: - Zabudowa mieszkaniowa ogółem. - Zabudowa mieszkaniowa w tym zabudowa wielorodzinna. - Zabudowa usługowa ogółem. - Zabudowa usługowa w tym usługi publiczne. - Tereny użytkowane rolniczo ogółem. - Tereny użytkowane rolniczo w tym tereny zabudowy zagrodowej. - Zabudowa techniczno-produkcyjna. - Tereny zieleni i wód. - Tereny komunikacji. - Tereny infrastruktury technicznej. - Aplikacja musi w przypadku STUDIUM umożliwiać klasyfikację statystyki GUS – „PZP-1” obowiązkowo uwzględniając grupy: - Obszary mieszkaniowe wielorodzinne. - Obszary mieszkaniowe jednorodzinne. - Obszary usługowe. - Obszary produkcyjne. - Obszary komunikacyjne. - Obszary infrastruktury technicznej. - Obszary użytkowania rolniczego ogółem. - Obszary użytkowania rolniczego w tym tereny zabudowy zagrodowej. - Obszary zieleni i wód. - Inne. |

## 13.5 EWIDENCJA MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

| ID | Opis wymagań – wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1. | Wykonawca zaimportuje dane cyfrowe EMUiA przekazane przez Zamawiającego w formacie GML o schemacie zgodnym z wymogami Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z późniejszymi zmianami i aktów wykonawczych do tego rozporządzenia. |
| 2. | Wykonawca musi utworzyć bazę danych przestrzennych w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92). |
| 3. | Wykonawca musi przygotować symbolizację obiektów EMUiA uzgodnioną z Zamawiającym i zapisać symbolizację do pliku warstwy. |
| 4. | Aplikacja musi umożliwiać zarządzanie bazą Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów (EMUiA) w postaci relacyjnej bazy danych (forma tabelaryczna i mapowa). Aplikacja musi być zgodny ze specyfikacją modelu pojęciowego danych EMUiA zgodnie z załącznikiem nr 2. do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Aplikacja musi być zgodny z danymi PRNG. Aplikacja musi umożliwiać odczytywanie współrzędnych X,Y obiektów bazy danych EMUiA. |
| 5. | Aplikacja musi umożliwiać zarządzanie obiektami bazy EMUiA obowiązkowo uwzględniając: - Aplikacja musi umożliwiać dodawanie, usuwanie i edycję obiektów poligonowych miejscowości, obiektów liniowych osi ulic, obiektów poligonowych granic placów i rond oraz obiektów punktowych adresów. - W przypadku dodawania do rejestru obiektu miejscowości Użytkownik musi mieć możliwość zapisu danych: identyfikator, nazwa miejscowości, nazwa miejscowości nadrzędnej, przymiotnik odmiany nazwy, dopełniacz odmiany nazwy, rodzaj miejscowości, datę początku ważności datę końca ważności, status miejscowości. - W przypadku dodawania do rejestru obiektu ulicy, placów i rond Użytkownik musi mieć możliwość zapisu danych: identyfikator, przedrostek 1. ulicy, przedrostek 2. ulicy, nazwa ulicy, nazwa główna ulicy, typ obiektu, datę początku ważności datę końca ważności, status miejscowości, danych uchwały (numer, data uchwalenia). - W przypadku dodawania do rejestru obiektu punktu adresowego Użytkownik musi mieć możliwość zapisu danych: o położeniu budynku (miejscowość, ulica, obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej), danych budynku (identyfikator, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, status budynku, usytuowanie budynku, element dociągnięcia punktu, datę początku ważności datę końca ważności, status punktu adresowego) umożliwiając korzystanie ze słowników. - Aplikacja musi umożliwiać określenie statusu budynku poprzez wybór możliwości z rozwijanej listy: istniejący, prognozowany, w trakcie budowy. - Aplikacja musi umożliwiać określenie usytuowania budynku poprzez wybór możliwości z rozwijanej listy: budynek naziemny, budynek podziemny. - Aplikacja musi umożliwiać określenie elementu dociągania punktu poprzez wybór możliwości z rozwijanej listy: środek ściany budynku, środek wejścia do budynku, środek ciężkości budynku. |
| 6. | Aplikacja musi umożliwiać generowanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego obowiązkowo uwzględniając: - Aplikacja musi generować zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego. - Aplikacja musi automatycznie nadawać do dokumentu zawiadomienia nagłówek składający się z: znaku sprawy, miejscowości i daty wydania dokumentu, tytułu („ZAWIADOMIENIE o nadaniu numeru porządkowego”). - Aplikacja musi automatycznie podawać informacje o numerze porządkowym poprzez określenie: nazwy województwa, nazwy powiatu, nazwy gminy, nazwy miejscowości, kod pocztowy, nazwa ulicy, nazwa obrębu ewidencyjnego, numer działki ewidencyjnej, status budynku, usytuowanie budynku oraz nadany numer porządkowy budynku. - Aplikacja musi umożliwiać generowanie zawiadomienia bez zbędnego uzupełniania danych, dane wprowadzone do bazy danych EMUiA muszą uzupełniać się automatycznie. - Aplikacja musi w przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu zawiadomienia mieć możliwość zapisania w module stałych znaków sprawy, bez konieczności wpisywania ich przy każdym wydawanym dokumencie zawiadomienia, z możliwością edycji tych znaków w dowolnym momencie. - W przypadku nadawania daty wydania dokumentu zawiadomienia data bieżąca nadawana musi być przez system automatycznie oraz musi istnieć możliwość zmiany jej na dowolną, również wstecz. - Aplikacja musi umożliwiać dodanie na początku dokumentu zawiadomienia ustaloną przez Zamawiającego treści wstępu zawiadomienia, z możliwością zmiany tej treści w dowolnym momencie. |
| 7. | Aplikacja musi umożliwiać dodanie do dokumentu zawiadomienia załącznika graficznego z lokalizacją punktu w odniesieniu do działek ewidencyjnych obowiązkowo uwzględniając: - Aplikacja musi dodawać do generowanego załącznika automatycznie wielkość skali rysunku z możliwością jej zmiany w dowolnym momencie. - Aplikacja musi dodawać do generowanego załącznika automatycznie numer budynku, który został przedstawiony na rysunku. - Aplikacja musi dodawać do generowanego załącznika automatycznie tytuł załącznika „ZAWIADOMIENIE o ustaleniu numeru porządkowego nieruchomości”. - Aplikacja musi dodawać do generowanego załącznika automatycznie obrys przedmiotowego numeru porządkowego nieruchomości. - Aplikacja musi umożliwiać zarządzanie treścią dodatkowych warstw przedstawionych na rysunku załącznika poprzez wskazanie warstw dostępnych w projekcie z możliwością zapamiętania wybranych warstw bez konieczności każdorazowego ich wybierania. |
| 8. | Aplikacja musi umożliwiać sporządzanie wykazów z EMUiA obowiązkowo uwzględniając: - Aplikacja musi umożliwiać wybranie gotowej statystyki bez zbędnego ingerowania w jej ustawienia. - Aplikacja musi umożliwiać sporządzenie informacji szczegółowych o wybranym punkcie adresowym: nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa gminy, nazwa miejscowości, kod pocztowy, nazwa ulicy, nazwa obrębu ewidencyjnego, numer działki ewidencyjnej, numer budynku, numer lokalu, status budynku, usytuowanie budynku, element budynku, datach ważności, statusie. - Aplikacja musi umożliwiać sporządzenie wykazu miejscowości. - Aplikacja musi umożliwiać sporządzenie wykazu ulic z możliwością wyboru wykazu dla całej gminy lub dla wybranych miejscowości oraz z możliwością wybrania konkretnego statusu ulic. - Aplikacja musi umożliwiać sporządzenie wykazu punktów adresowych z możliwością wyboru wykazu dla całej gminy, dla wybranych miejscowości lub dla wybranych ulic oraz z możliwością wybrania konkretnego statusu punktów adresowych. - Aplikacja musi umożliwiać generowanie wykazów do formatu arkusza kalkulacyjnego lub formatu pdf z podaniem tytułu wykazu oraz opisu parametrów wykazu. |
| 9. | Aplikacja musi umożliwiać wyświetlanie w oknie mapy danych z dotyczących: granic miejscowości z nazwami i identyfikatorami TERYT, osi ulic i granice zewnętrzne placów z nazwami i identyfikatorami TERYT, punktów adresowych z numerami porządkowymi, kontury budynków istniejących i w budowie (na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków, BDOT500 lub BDOT10k oraz mapy zasadniczej), granice i numery działek ewidencyjnych (na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków), granice trójstopniowego podziały terytorialnego państwa, w których gmina jest położona oraz ich identyfikatory TERYT. Aplikacja musi umożliwiać wyświetlanie danych w połączeniu z pozostałymi bazami danych przestrzennych dostępnych w gminie m.in. rejestr MPZP, rejestr STUDIUM oraz innymi danymi dostępnymi za pomocą usług sieciowych WMS i WFS m.in. dane GDOŚ ochrony środowiska, ortofotomapa. Aplikacja musi umożliwiać wyświetlanie treści bazy danych na mapie z podkładem tematycznym m.in. z portali mapowych takich jak Open Street Map, Google Maps. Aplikacja musi umożliwiać interaktywne połączenie z funkcją Google Street View w celach poglądowych dla miejsce w których system Google Street View funkcjonuje. |
| 10. | Aplikacja musi umożliwiać generowanie mapy punktów adresowych z możliwością nadania tytułu mapy, określenia skali mapy, dodania legendy, dodatkowego opisu lub obrazu oraz z możliwością dodania dowolnie wybranej treści, formatu i orientacji arkusz mapy. |
| 11. | Aplikacja musi umożliwiać przekazywanie danych do Państwowego Rejestru Granic oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wraz z powierzchniami jednostek podziałów terytorialnych kraju nowych lub zmienionych danych ewidencyjnych dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej również z wykorzystaniem usług sieciowych, o których mowa w art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Aplikacja musi umożliwiać importowanie i eksportowanie bazy danych EMUiA za pomocą pliku GML zgodnie z wymogami instrukcji „Wytyczne dot. aktualizacji przez gminy państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w zakresie adresów” przygotowaną przez CODGiK. |

## 13.6 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

| ID | Opis wymagań |
| --- | --- |
| 1 | Moduł ochrony zabytków pozwoli na prowadzenie i uzyskanie wszelkich informacji dotyczących stanu zagospodarowania obiektów zabytkowych. Dla użytkowników wewnętrznych aplikacje powinny dawać możliwość gromadzenia danych zabytkowych w sposób umożliwiający łatwe przeszukiwanie, analizy oraz udostępnianie informacji w postaci kart zabytkowych. |
| 2 | Wykonawca dostarczy możliwość prowadzenia rejestru i zestawienia mapowego obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków oraz stref ochronnych i archeologicznych, wraz z ewidencja obiektów wpisanych do rejestru zabytków. |
| 3 | Oprogramowanie powinno możliwość rejestracji zabytku w gminnej ewidencji zabytków poprzez wprowadzanie pełnych informacji dotyczących obiektu zgodnie z przepisami prawa. |
| 4 | W przypadku zabytków archeologicznych oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzania informacji o lokalizacji archeologicznej: numer obszaru AZP, numer stanowiska na obszarze AZP i numer stanowiska w miejscowości oraz adres. |
| 5 | Narzędzie umożliwiające wygenerowanie nowej karty ewidencyjnej Gminnej Ewidencji Zabytków, po aktualizacji danych, zgodnie z przepisami prawa. |
| 6 | Możliwość generowania raportów o nieruchomościach objętych strefami zabytkowymi i wyszukiwania nieruchomości i generowanie informacji o położeniu w strefie zabytkowej oraz o numerze uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która reguluje zasady ochrony. |

# 14. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZASAD PRZYGOTOWANIA DANYCH DO ZASILENIA SYSTEMU

| ID | Opis wymagań |
| --- | --- |
| 1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - Wykonawca musi przetworzyć posiadane przez Zamawiającego dokumenty planistyczne obowiązujące od daty wejścia w życie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do daty rozpoczęcia niniejszego projektu do postaci cyfrowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy. - Wykonawca dostanie od Zamawiającego wykaz uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obowiązujących od daty wejścia w życie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do daty rozpoczęcia niniejszego projektu. - Wykonawca zeskanuje do postaci elektronicznej (jpg lub pdf) wszystkie rysunki MPZP przekazane przez Zamawiającego będące wyłącznie w wersji analogowej, lub których wersja cyfrowa jest nieczytelna lub niezdatna do wektoryzacji. - Poprawnie utworzone dane dotyczące Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) muszą składać się z pliku wektorowego (ESRI shapefile (shp. – plik przechowujący geometrię obiektu; shx. – plik indeksowy; dbf. – plik przechowujący dane atrybutowe (tabelaryczne); prj. – plik przechowujący informację na temat układu współrzędnych i odwzorowania)) i z pliku rastrowego (geotiff). - Wykonawca wszystkim rysunkom MPZP przekazanym przez Zamawiającego nada georeferencje (skalibruje do postaci plików geoTIFF) w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92): - Usługa kalibracji danych referencyjnych do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 musi zachowywać: dokładność RMS<=1mm w skali mapy, format .tif i georeferencja w formacie .tfw oraz w oryginalnej rozdzielczości głębi kolorów. - Usługa kalibracji danych referencyjnych musi być udokumentowana w formacie graficznym lub tekstowym w postaci raportów kalibracji, przedstawiających liczbę punktów dopasowania, rozkład przestrzenny punktów, współrzędne punktów dostosowania w układzie PUWG 92, błędy dopasowania na każdym punkcie wyrażone w metrach oraz rodzaj użytej transformacji. - Usługa kalibracji danych referencyjnych musi odbyć się z wykorzystaniem transformacji afinicznej 1. lub 2. stopnia z zachowaniem równomiernego rozkładu punktów dopasowania (dopuszczalna jest kalibracja z wykorzystaniem transformacji elastycznej przy uzasadnieniu postępowania w raporcie kalibracji). - Pliki rastrowe MPZP (geotiff) muszą być nazwane zgodnie z numerem uchwały i numerem załącznika uchwalonego rysunku MPZP np. II_15_2006_zal1, II_15_2006_zal2, XXXII_263_14_zal1. - Wszelkie kwestie sporne wynikające z jakości i dokładności rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego muszą być uzgodnione z Zamawiającym. - Wykonawca zwektoryzuje rysunki MPZP przekazane przez Zamawiającego do postaci wektorowej shapefile (shp) obowiązkowo uwzględniając: - Usługa wektoryzacji danych musi obejmować wektoryzację przekazanych rysunków MPZP. - Transformacja MPZP obejmie przetworzenie do postaci cyfrowej wszystkich ustaleń MPZP: granice MPZP, przeznaczenia MPZP, pozostałe ustalenia MPZP punktowe, pozostałe ustalenia MPZP liniowe, pozostałe ustalenia MPZP powierzchniowe, zgodnie z legendą rysunków MPZP oraz opisami tekstowymi uchwał MPZP wraz z utworzeniem i wypełnieniem tabeli atrybutów. - Wszystkie przeznaczenia MPZP muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_ przeznaczenia”. - Wszystkie granice planów MPZP muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_granice”. - Wszystkie obiekty liniowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_ liniowe”. - Wszystkie obiekty punktowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_ punktowe”. - Wszystkie obiekty powierzchniowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile), powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_ powierzchniowe”. - Usługa wektoryzacji danych musi być zapisana do formatu .shp w układzie Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992. - Usługa wektoryzacji danych musi obejmować wszystkie przekazane dane z dokładnością <= 0.5mm w skali mapy i zachowaniem topologii obiektów powierzchniowych i liniowych (tj. styczność obiektów, brak dziur w geometrii obiektów, nienakładanie się wykluczających się wzajemnie obiektów) oraz z uwzględnieniem zabiegów kartograficznych stosowanych na mapach takich jak zmiana grubości linii, przesunięcia kartograficzne obiektów. - Przeznaczenia, granice i wszystkie warstwy z ustaleń dodatkowych muszą być dociągnięte do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych. - Przeznaczenia (obiekty poligonowe) nie mogą na siebie nachodzić, pokrywać się oraz nie mogą mieć szczelin, dziur - muszą być poprawne topologicznie. - Wyrysowanie obiektów musi uwzględniać zabiegi kartograficzne stosowane na mapach np. grubości linii, przesunięcia kartograficzne obiektów. - Wszystkie obiekty powierzchniowe (obiekty poligonowe) takie jak strefy, granice obszarów, zasięgi obszarów muszą być narysowane obiektem poligonowym. Do obiektów powierzchniowych zaliczyć należy np. strefę ochronną od cmentarza, granicę obszaru górniczego, Główny Zbiornik Wód Podziemnych itp. Obiekty te nie mogą być wyrysowane poza granicą obszaru opracowania i powinny być dociągnięte do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych. - Do obiektów liniowych zaliczyć należy np. nieprzekraczalną linię zabudowy, linię energetyczną, gazową, ścieżkę rowerową, itp.. Obiekty nie powinny być rysowane poza granicą obszaru opracowania. - Obiekty punktowe nie mogą być wyrysowane poza granicą obszaru opracowania. - W tabeli atrybutów warstwy, kolumna OPIS musi być uzupełniona zgodnie z legendą rysunku MPZP oraz tekstem uchwały MPZP. - Opisy przeznaczeń, kierunków oraz dodatkowych ustaleń punktowych, powierzchniowych i liniowych powinny być podpisane z dużej litery np. „Tereny zabudowy…”. - Usługa wektoryzacji danych musi obejmować uzupełnienie tabeli atrybutów zgodnie z informacjami zawartymi na wektoryzowanym dokumencie - rysunkiem MPZP oraz powiązanym z nim załącznikiem tekstowym - uchwałą MPZP. Tabela atrybutów powiązana z geometrią obiektów musi być zapisana z kodowaniem w formacie UTF-8. Schemat tabeli do uzupełnienia w atrybuty przedstawiony jest w ostatnim punkcie. - Zamawiający pod pojęciem "dodatkowych ustaleń MPZP powierzchniowych/ liniowych/ punktowych" ma na myśli pozostałe ustalenia MPZP (nakazy, zakazy, ograniczenia, dopuszczenia), poza przeznaczeniami MPZP, takie jak: strefa zalewowa, linie zabudowy, zabytek ewidencyjny itp. - Wykonawca musi przygotować symbolizację przeznaczeń MPZP na podstawie kolumny „OPIS” z warstwy wektorowej „PRZEZNACZENIA MPZP” uwzględniając symbolizację określoną w załączniku 1. do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zapisać symbolizację do pliku warstwy. - Wykonawca pozostałym obiektom warstw wektorowych musi nadać symbolizację najbardziej zbliżoną do oryginalnych oznaczeń poszczególnych rysunków MPZP i uzgodnioną z Zamawiającym oraz zapisać symbolizację do pliku warstwy. |
| 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: - Wykonawca musi przetworzyć posiadane przez Zamawiającego dokumenty planistyczne do postaci cyfrowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy. - Wykonawca dostanie od Zamawiającego wykaz obowiązujących uchwał studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP). - Wykonawca zeskanuje do postaci elektronicznej (jpg lub pdf) wszystkie rysunki SUIKZP (tylko rysunek kierunków zagospodarowania przestrzennego) przekazane przez Zamawiającego będące wyłącznie w wersji analogowej, lub których wersja cyfrowa jest nieczytelna lub niezdatna do wektoryzacji. - Poprawnie utworzone dane dotyczące SUIKZP (tylko rysunek kierunków zagospodarowania przestrzennego) muszą składać się z pliku wektorowego (ESRI shapefile (shp. – plik przechowujący geometrię obiektu; shx. – plik indeksowy; dbf. – plik przechowujący dane atrybutowe (tabelaryczne); prj. – plik przechowujący informację na temat układu współrzędnych i odwzorowania)) i z pliku rastrowego (geotiff). - Wykonawca wszystkim rysunkom SUIKZP przekazanym przez Zamawiającego nada georeferencje (skalibruje do postaci plików geoTIFF) w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92): - Usługa kalibracji danych referencyjnych do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 musi zachowywać: dokładność RMS<=1mm w skali mapy, format .tif i georeferencja w formacie .tfw oraz w oryginalnej rozdzielczości głębi kolorów. - Usługa kalibracji danych referencyjnych musi być udokumentowana w formacie graficznym lub tekstowym w postaci raportów kalibracji, przedstawiających liczbę punktów dopasowania, rozkład przestrzenny punktów, współrzędne punktów dostosowania w układzie PUWG 92, błędy dopasowania na każdym punkcie wyrażone w metrach oraz rodzaj użytej transformacji. - Usługa kalibracji danych referencyjnych musi odbyć się z wykorzystaniem transformacji afinicznej 1. lub 2. stopnia z zachowaniem równomiernego rozkładu punktów dopasowania (dopuszczalna jest kalibracja z wykorzystaniem transformacji elastycznej przy uzasadnieniu postępowania w raporcie kalibracji). - Pliki rastrowe SUIKZP (geotiff) muszą być nazwane zgodnie z numerem uchwały i numerem załącznika uchwalonego rysunku SUIKZP np. II_15_2006_zal1, II_15_2006_zal2, XXXII_263_14_zal1. - Wszelkie kwestie sporne wynikające z jakości i dokładności rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego muszą być uzgodnione z Zamawiającym. - Wykonawca zwektoryzuje rysunki SUIKZP przekazane przez Zamawiającego do postaci wektorowej shapefile (shp) obowiązkowo uwzględniając: - Usługa wektoryzacji danych musi obejmować wektoryzację przekazanych rysunków SUIKZP. - Transformacja SUIKZP obejmie przetworzenie do postaci cyfrowej wszystkich ustaleń SUIKZP: granice SUIKZP, kierunki zagospodarowania SUIKZP, pozostałe ustalenia SUIKZP punktowe, pozostałe ustalenia SUIKZP liniowe, pozostałe ustalenia SUIKZP powierzchniowe, zgodnie z legendą rysunków SUIKZP oraz opisami tekstowymi uchwał SUIKZP wraz z utworzeniem i wypełnieniem tabeli atrybutów. - Wszystkie kierunki zagospodarowania SUIKZP muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_ przeznaczenia”. - Wszystkie granice SUIKZP muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_granice”. - Wszystkie obiekty liniowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_ liniowe”. - Wszystkie obiekty punktowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile) i powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_ punktowe”. - Wszystkie obiekty powierzchniowe muszą być w jednej warstwie (jeden plik shapefile), powinny być nazwane „nazwa_gminy_mpzp_dodatkowe_ powierzchniowe”. - Usługa wektoryzacji danych musi być zapisana do formatu .shp w układzie Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992. - Usługa wektoryzacji danych musi obejmować wszystkie przekazane dane z dokładnością <= 0.5mm w skali mapy i zachowaniem topologii obiektów powierzchniowych i liniowych (tj. styczność obiektów, brak dziur w geometrii obiektów, nienakładanie się wykluczających się wzajemnie obiektów) oraz z uwzględnieniem zabiegów kartograficznych stosowanych na mapach takich jak zmiana grubości linii, przesunięcia kartograficzne obiektów. - Przeznaczenia, granice i wszystkie warstwy z ustaleń dodatkowych muszą być dociągnięte do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych. - Przeznaczenia (obiekty poligonowe) nie mogą na siebie nachodzić, pokrywać się oraz nie mogą mieć szczelin, dziur - muszą być poprawne topologicznie. - Wyrysowanie obiektów musi uwzględniać zabiegi kartograficzne stosowane na mapach np. grubości linii, przesunięcia kartograficzne obiektów. - Wszystkie obiekty powierzchniowe (obiekty poligonowe) takie jak strefy, granice obszarów, zasięgi obszarów muszą być narysowane obiektem poligonowym. Do obiektów powierzchniowych zaliczyć należy np. strefę ochronną od cmentarza, granicę obszaru górniczego, Główny Zbiornik Wód Podziemnych itp. Obiekty te nie mogą być wyrysowane poza granicą obszaru opracowania i powinny być dociągnięte do wierzchołków wektorowych działek ewidencyjnych. - Do obiektów liniowych zaliczyć należy np. nieprzekraczalną linię zabudowy, linię energetyczną, gazową, ścieżkę rowerową, itp.. Obiekty nie powinny być rysowane poza granicą obszaru opracowania. - Obiekty punktowe nie mogą być wyrysowane poza granicą obszaru opracowania. - W tabeli atrybutów warstwy, kolumna OPIS musi być uzupełniona zgodnie z legendą rysunku SUIKZP oraz tekstem uchwały SUIKZP. - Opisy kierunków oraz dodatkowych ustaleń punktowych, powierzchniowych i liniowych powinny być podpisane z dużej litery np. „Tereny zabudowy…”. - Usługa wektoryzacji danych musi obejmować uzupełnienie tabeli atrybutów zgodnie z informacjami zawartymi na wektoryzowanym dokumencie - rysunkiem SUIKZP oraz powiązanym z nim załącznikiem tekstowym - uchwałą SUIKZP. Tabela atrybutów powiązana z geometrią obiektów musi być zapisana z kodowaniem w formacie UTF-8. Schemat tabeli do uzupełnienia w atrybuty przedstawiony jest w ostatnim punkcie. - Zamawiający pod pojęciem "dodatkowych ustaleń SUIKZP powierzchniowych/ liniowych/ punktowych" ma na myśli pozostałe ustalenia SUIKZP (nakazy, zakazy, ograniczenia, dopuszczenia), poza przeznaczeniami SUIKZP, takie jak: strefa zalewowa, linie zabudowy, zabytek ewidencyjny itp. - Wykonawca musi przygotować symbolizację kierunków zagospodarowania SUIKZP na podstawie kolumny „OPIS” z warstwy wektorowej „KIERUNKI SUIKZP” uwzględniając symbolizację zbliżoną do oryginalnych oznaczeń poszczególnych rysunków SUIZKP i uzgodnioną z Zamawiającym oraz zapisać symbolizację do pliku warstwy. - Wykonawca pozostałym obiektom warstw wektorowych musi nadać symbolizację najbardziej zbliżoną do oryginalnych oznaczeń poszczególnych rysunków SUIKZP i uzgodnioną z Zamawiającym oraz zapisać symbolizację do pliku warstwy. |
| 3 | Wnioski: - Wykonawca musi przetworzyć posiadany przez Zamawiającego rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy. - Rejestr musi zostać poddany cyfryzacji zarówno części opisowej jak i ich lokalizacji przestrzennej poprzez odniesienie konkretnych pozycji rejestru do działki ewidencyjnej i/lub punktu adresowego. - Wykonawca utworzy bazę na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych źródłowych przygotowanych w odpowiedniej strukturze danych określonych przez Wykonawcę. - W przypadku potrzeby cyfryzacji danych, których źródłem są opracowania kartograficzne Wykonawca zastosuje wszystkie wymogi określone w poprzednim punkcie tj. wymogów określonych m.in. dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - Usługa tworzenia bazy cyfrowej rejestru musi obejmować uzupełnienie tabeli atrybutów zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze. Tabela atrybutów powiązana z geometrią obiektów musi być zapisana z kodowaniem w formacie UTF-8. - Wykonawca obiektom warstw wektorowych musi nadać symbolizację uzgodnioną z Zamawiającym oraz zapisać symbolizację do pliku warstwy. - Wykonawca utworzy bazę w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92). |
| 4 | Ewidencja miejscowości, ulic i adresów: - Wykonawca zaimportuje dane cyfrowe EMUiA przekazane przez Zamawiającego zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z późniejszymi zmianami i aktów wykonawczych do tego rozporządzenia. - Wykonawca musi utworzyć bazę danych przestrzennych w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92). - Wykonawca musi przygotować symbolizację obiektów EMUiA uzgodnioną z Zamawiającym i zapisać symbolizację do pliku warstwy |
| 5 | Gminna ewidencja zabytków - Wykonawca musi utworzyć rejestr Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) w postaci cyfrowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) i aktów wykonawczych. - Wykonawca musi utworzyć rejestr w postaci cyfrowej na podstawie rejestru przekazanego przez Zamawiającego. - Wykonawca musi utworzyć bazę danych przestrzennych w układzie współrzędnych EPSG 2180 (PUWG 92). - Wykonawca musi utworzyć rejestr w odniesieniu do działek ewidencyjnych przekazanych przez Zamawiającego. - Wykonawca musi przygotować symbolizację obiektów GEZ uzgodnioną z Zamawiającym i zapisać symbolizację do pliku warstwy. |

# 15. PORTAL MAPOWY

| ID | Opis wymagań |
| --- | --- |
|  | Portal Informacyjny będzie posiadał cechy nowoczesności oraz innowacyjności wynikające z wykorzystania do jego budowy autorskich elementów projektu graficznego i rozwiązań techniczno - funkcjonalnych Wykonawcy oraz nowoczesnych technik wykorzystywanych na stronach internetowych. |
|  | Portal Informacyjny - strona informacyjna opisująca działalność Zamawiającego w obszarze GIS/SIP zawierająca wszystkie informacje dostępne bez logowania Użytkownika, powiązana graficznie i tematycznie z Portalem mapowym. Powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące danych przestrzennych zgromadzonych w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka. |
|  | Portal Informacyjny powinien być dostępny i prawidłowo wyświetlany na urządzeniach mobilnych wyposażonych w przeglądarkę HTML oraz zapewniających wparcie techniczne dla wykorzystywanych technologii wykonania serwisów internetowych. |
|  | Portal Informacyjny musi działać w oparciu o kodowanie UTF-8. |
|  | Funkcjonalności dotyczące danych przestrzennych: - Portal mapowy musi umożliwiać publikowanie dane przestrzenne ze szczególnym uwzględnieniem danych planistycznych. - Portal mapowy musi umożliwiać publikowanie danych przestrzennych stanowiących: - Przestrzenne i opisowe dane rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki organizacyjne urzędu m.in.: rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inne. - Przestrzenne i opisowe dane rejestrów publicznych innych podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: rejestr ewidencji gruntów i budynków, rejestr TERYT i inne. - Przestrzenne i opisowe dane obce pozyskane w drodze wymiany danych lub innej współpracy za pomocą różnych usług sieciowych m.in.: WMS, WFS i inne. - Portal mapowy musi umożliwiać dodawanie danych za pomocą usług sieciowych WMS/WMTS/WFS z zewnętrznych źródeł (import danych) zgodnie z wymogami ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489). - Portal mapowy musi umożliwiać udostępnianie danych własnych na zewnątrz (eksport danych) w dowolnych formatach m.in. shp, gml, csv, poprzez generowanie linków WMS/WMTS/WFS do dowolnie wybranych danych w sposób zgodny z wymogami ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489). |
|  | Funkcjonalności dotyczące widoku mapy: - Zbliżanie i oddalanie realizowane poprzez operację kółkiem myszki, podawanie wielkości skali lub poprzez dedykowane przyciski dostępne w oknie mapy. - Przesuwanie mapy. - Powrót do poprzedniego lub następnego widoku mapy. - Pełny widoku mapy. |
|  | Wymaga się, aby Portal Informacyjny był oprogramowaniem serwerowym dostępnym poprzez przeglądarkę internetową dla użytkowników zewnętrznych (Internet) oraz dla użytkowników wewnętrznych poprzez lokalną sieć LAN. |
|  | Struktura Portalu Informacyjnego powinna być intuicyjna oraz przejrzysta, szczególnie w prezentacji danych. |
|  | Funkcjonalności dotyczące wyszukiwania obiektów: - Wyszukiwanie działek ewidencyjnych poprzez wskazanie obrębu ewidencyjnego z rozwijanej listy numerów i nazw obrębów ewidencyjnych oraz poprzez wpisanie numeru działki ewidencyjnej z opcją autouzupełniania numerów działek ewidencyjnych. - Wyszukiwanie adresu z opcją autouzupełniania miejscowości, nazwy ulicy oraz numeru budynku. |
|  | Funkcjonalności dotyczące odczytywania informacji o atrybutach danych przestrzennych: - Atrybuty (opisy) muszą być wyświetlane na mapie w postaci pływającego okna (dymek) oraz w postaci wyskakującego okna (pop-up). Wskazanie obiektu musi odbywać się poprzez zatrzymanie kursora nad wybranym obiektem. - Wyświetlane atrybuty (opisy) muszą obejmować atrybuty wszystkich obiektów pochodzących z różnych, wyświetlanych aktualnie warstw wektorowych. Wskazanie obiektu musi odbywać się poprzez kliknięcie kursorem w wybrany obiekt. - Wyświetlane atrybuty (opisy) muszą uwzględniać konfigurację atrybutów ustaloną przez Administratora. - Podgląd i pobieranie załączników zapisanych w atrybutach wybranego obiektu. |
|  | Na stronie głównej portalu informacyjnego powinny znaleźć się odniesienia do następujących usług: - Geoportal - umożliwiający użytkownikowi utworzenie dowolnej kompozycji portalu ze wszystkich zgromadzonych danych / warstw - link prowadzący bezpośrednio do portalu, - opublikowane metadane dla projektu, - zasoby do pobrania - możliwość udostępnienia otwartych danych przestrzennych, - baza wiedzy. |
|  | Pozostałe funkcjonalności: - Narzędzie wykonywania różnorodnych pomiarów wyznaczonych przez użytkowników na mapie m.in. odległość, długość, powierzchnia. - Narzędzie minimapy wyświetlające aktualne miejsce na mapie na tle całej gminy z uwzględnieniem ustawień skonfigurowanych przez Administratora. - Narzędzie do generowania linku do wybranego obiektu na mapie. - Możliwość włączania i wyłączania okna interaktywnej legendy. - Możliwość wyświetlania wybranego rejestru danych przestrzennych obowiązkowo uwzględniając: - Rejestr musi pokazywać atrybuty wybranego rejestru danych przestrzennych. - Okno rejestru musi mieć możliwość wyszukiwanie obiektów. - Okno rejestru musi mieć możliwość sortowania danych wg poszczególnych pól. - Okno rejestru musi umożliwiać odczytywanie zapisanych do obiektów. - Możliwość przybliżenia widoku mapy do zasięgu wybranego rejestru danych przestrzennych. - Możliwość zmiany mapy podkładowej z listy obejmującej m.in. mapę ogólnogeograficzną i ortofotomapę i inne warstwy podkładowe. - Możliwość włączania i wyłączania dodatkowych warstw tematycznych pobieranych poprzez usługi WMS i WFS m.in. obszary chronione GDOŚ. - Portal musi umożliwiać świadczenie usług WMS i WFS w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. - Narzędzie umożliwiające wydruk mapy do formatu HTML oraz PDF z poprzez m.in. określenie tytułu mapy, wybór odpowiednich warstw mapy i inne. - Możliwość wyświetlania w oknie mapy widoku "googel street view" w oknie mapy lub danych z wideorejestracji. |

# 16. PORTAL E-USŁUG

W ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy i uruchomi oprogramowanie aplikacyjne, umożliwiające obsługę i świadczenie wdrażanych e-usług.

1)	Wykonawca uruchomi w ramach zamówienia e-usługi polegające na załatwieniu sprawy dotyczącej:

  - Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – poziom dojrzałości 4.

  - Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – poziom dojrzałości 4.

  - Wniosek o wydanie informacji o zagospodarowaniu działki – poziom dojrzałości 3.

  - Wniosek o wydanie informacji o nr działki i powierzchni– poziom dojrzałości 3.

  - Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku – poziom dojrzałości 3.

  - E-usługa zgłaszania wniosków do projektu MPZP/STUDIUM (portal partycypacja) – poziom dojrzałości 3.

  - E-usługa zgłaszania uwagi do projektu MPZP/STUDIUM (portal partycypacja) – poziom dojrzałości 3.

  - E-usługa pobieranie WMS I WFS – poziom dojrzałości 3.

2) Funkcjonalność techniczna uruchomienia e-usługi o stopniu dojrzałości 3.:

a)	Portal musi umożliwiać Interesantowi elektroniczne uzupełnienie formularza wniosku.

b)	Portal musi umożliwiać rejestrację Interesanta poprzez wpisanie danych osobowych, co ułatwi późniejsze składanie wniosków poprzez automatyczne uzupełnienie odpowiednich pozycji wniosku.

c)	Portal musi posiadać możliwość logowania do portalu i uwierzytelniania za pomocą e-PUAP - (z możliwością wyłączenia uwagi i wniosków do projektów MPZP).

d)	Portal musi umożliwiać Interesantowi złożenie wniosku poprzez podanie: danych wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwę jednostki czy osoby prawnej, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, adresu e-mail, numeru telefonu), numeru decyzji, danych przedmiotowej działki ewidencyjnej (poprzez wskazanie działki na mapie lub wybranie obrębu ewidencyjnego i numeru działki w panelu formularza), oraz dodanie załączników do składanego wniosku.

e)	Portal musi automatycznie weryfikować uzupełnioną treść formularza i umożliwiać Interesantowi automatyczne wysłanie wniosku drogą elektroniczną do Urzędu, uwzględniając:

- Portal musi posiadać funkcję automatycznego powiadomienia Interesanta drogą elektroniczną o brakach w formularzu;

- Portal musi umożliwiać Interesantowi uzupełnienie formularza oraz jego ponowną automatyczną weryfikację.

f)	Portal musi umożliwiać Urzędnikowi złożenie potwierdzenia przyjęcia i odbioru wniosku.

g)	Portal musi umożliwiać informowanie Interesanta o statusie sprawy przez wiadomość mailową.

3)	Funkcjonalność techniczna uruchomienia e-usługi o stopniu dojrzałości 4.:

a)	Portal e-usług musi umożliwiać Interesantowi elektroniczne uzupełnienie formularza wniosku i zainicjowanie procesu realizacji wybranej usługi.

b)	Portal e-usług musi umożliwiać rejestrację Interesanta poprzez wpisanie danych osobowych, co ułatwi późniejsze składanie wniosków poprzez automatyczne uzupełnienie odpowiednich pozycji wniosku.

c)	Portal e-usług musi posiadać możliwość logowania i uwierzytelniania za pomocą e-PUAP.

d)	Portal e-usług musi umożliwiać Interesantowi złożenie wniosku poprzez podanie: danych wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwę jednostki czy osoby prawnej, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, adresu e-mail, numeru telefonu), danych przedmiotowej działki ewidencyjnej (poprzez wskazanie działki na mapie lub wybranie obrębu ewidencyjnego i numeru działki w panelu formularza).

e)	Portal e-usług musi automatycznie weryfikować uzupełnioną treść formularza i umożliwiać Interesantowi automatyczne wysłanie wniosku drogą elektroniczną do Urzędu, uwzględniając:

- Portal e-usług musi posiadać funkcję automatycznego powiadomienia Interesanta drogą elektroniczną o brakach w formularzu.

- Portal e-usług musi umożliwiać Interesantowi uzupełnienie formularza oraz jego ponowną automatyczną weryfikację.

f)	Portal e-usług musi umożliwiać automatyczną rejestrację i nadanie numeru sprawy w elektronicznym obiegu dokumentów funkcjonującym w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka.

g)	Portal e-usług musi umożliwiać Urzędnikowi złożenie potwierdzenia przyjęcia i odbioru wniosku.

h)	Portal e-usług musi generować odpowiedź na uzupełniony formularz wniosku i rejestrować ją w elektronicznym obiegu dokumentów wykorzystywanym w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka.

i)	Portal e-usług musi automatycznie wyliczać opłatę skarbową za wydanie dokumentu zgodnie z wymogami „Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej”.

j)	Portal e-usług musi zapewniać moduł transakcyjny umożliwiający dokonanie płatności on-line (e-płatności).

k)	Portal e-usług musi automatycznie przekazywać Interesantowi i Urzędnikowi potwierdzenie dokonania płatności za opłatę skarbową.

l)	Portal e-usług musi umożliwiać informowanie Interesanta o statusie sprawy przez wiadomość mailową.

m)	Portal e-usług musi automatycznie przekazywać Interesantowi informację o możliwości odbioru gotowego dokumentu.

n)	Portal e-usług musi umożliwiać zbudowanie profilu urzędu poprzez możliwość ustawienia opcji:

- Możliwość zdefiniowania treści wstępu wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- Możliwość zdefiniowania treści informacji o opłacie skarbowej.

- Możliwość zdefiniowania treści informacji o zwolnieniu z opłaty skarbowej.

- Możliwość określenia opisu przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowej działki poprzez wybór dodawania informacji o przeznaczeniu i dodatkowych informacjach lub tylko o przeznaczeniu.

- Możliwość określenia poboru opłaty za legendę lub nie pobierania opłaty za legendę do wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

# 17. PORTAL PARTYCYPACJA

Moduł musi umożliwiać zgłaszanie uwag i wniosków do zamieszczonego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem:

- Moduł musi działać w przeglądarce webowej.

- Moduł musi posiadać wydzielone poziomy dostępu dla: Urzędnika oraz Mieszkańca.

Panel Urzędnika, rozumianego jako osoba odpowiedzialna za procesy przyjmowania MPZP lub ich konsultacje oraz będąca administratorem zdalnym serwisu, musi umożliwiać:

- Tworzenie nowego procesu konsultacji.

- Modyfikowanie danych dotyczących administratora w tym: nazwa, imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon).

- Zarządzanie planami (MPZP) będącymi w fazie konsultacji w tym prowadzenie zmian w tabeli atrybutów obiektów wektorowych powiązanych z konsultowanym planem.

Panel Mieszkańca, rozumianego jako użytkownika zalogowanego, musi umożliwiać:

- Anonimowy podgląd portalu z ograniczonym dostępem do danych osobowych.

- Składanie wniosków i uwag.

- Przeglądanie przebiegu procesu uchwalania planu (MPZP).

- Przeglądanie udostępnionych przez Urzędnika załączników.

- Przeglądanie danych wektorowych i rastrowych na mapie.

Moduł musi zapewnić Mieszkańcowi wygodny panel rejestracji i logowania z wymaganymi danymi osobowymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email i opcjonalnie numer telefonu.

Moduł musi posiadać wymagane zabezpieczenia danych użytkowników tylko na potrzeby procedur planistycznych.

Moduł musi posiadać panel rejestracji i logowania z uwzględnieniem:

- Moduł musi umożliwiać wprowadzenie wymaganych danych osobowych.

- Moduł musi posiadać mechanizm odzyskiwania hasła oraz mechanizm zmiany danych konta lub jego usunięcia.

- Moduł musi posiadać mechanizm zabezpieczenia portalu przed wirtualnymi użytkownikami (botami).

Proces składania wniosków i uwag przez Mieszkańca musi przebiegać z uwzględnieniem:

- Moduł musi zapewnić Mieszkańcowi możliwość składania wniosków i uwag do planu (MPZP) poprzez uzupełnienie formularza przez aplikację i dodania aktywnego punktu na mapie, oznaczającego przedmiotową działkę wniosku.

- Moduł musi umożliwiać dodanie aktywnego punktu na mapie, będącego punktem wniosku bezpośrednio powiązanego z wybraną działką ewidencyjną.

- Moduł musi umożliwiać postawienie punktu wniosku w dowolnym miejscu na mapie w obrębie gminy objętej procesem konsultacji lub w obrębie planu objętego procesem konsultacji.

- Moduł musi zapewnić automatyczne dodawanie nazwy planu (MPZP) na podstawie geolokalizacji wskazanego punktu na mapie.

- Moduł musi zapewnić selekcję więcej niż jednej działki poprzez przytrzymanie przycisku CTRL na klawiaturze a następnie wybór działek LPM,

- Moduł musi automatycznie uzupełniać informacje dotyczące daty wniosku i danych wnioskodawcy.

- Moduł musi posiadać możliwość dodania załącznika tekstowego, graficznego (mapy, zdjęcia, skanu) dotyczącego wniosku.

- Moduł musi posiadać moduł walidacji wniosku z uwzględnieniem jego poprawności poprzez odrzucenie pustych wniosków.

- Moduł musi automatycznie dodawać wypełniony wniosek do mapy z wyświetleniem go na liście wniosków w panelu Urzędnika.

Proces konsultacji musi przebiegać ze szczególnym uwzględnieniem:

- Moduł musi umożliwiać Urzędnikowi tworzenie nowego procesu konsultacji.

- Moduł musi umożliwiać Urzędnikowi ustalenie parametrów konsultacji w tym: dodawanie nazwy procesu konsultacji, dodawanie daty rozpoczęcia i zamknięcia procesu konsultacji, dodawanie załączników tekstowych w formatach DOC oraz PDF, dodawanie załączników graficznych w formatach PDF, JPG, TIF.

- Moduł musi umożliwiać Urzędnikowi dodanie granicy projektowanego planu (MPZP) poprzez: wybranie działek ewidencyjnych, które dotyczą danego projektu planu (MPZP), poprzez wybranie obrębu ewidencyjnego będącego granicą projektowanego planu (MPZP) lub poprzez wybranie granicy gminy w przypadku kiedy granicą projektowanego planu (MPZP) jest obszar całej gminy.

- Moduł musi umożliwiać dodawanie kolejnych etapów procedury uchwalania planów (MPZP) zgodnie z § 12. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Moduł musi umożliwiać wybranie etapu z rozwijalnej listy, określenie dokładnej nazwy etapu, opisu, okresie obowiązywania etapu oraz dodanie załączników graficznych i tekstowych.

- Moduł musi umożliwiać również zdecydowanie czy na danym etapie istnieje możliwość składania wniosków lub uwag do projektu planu (MPZP).

- Moduł musi umożliwiać określanie dat różnych procedur i etapów poprzez ręczne wpisanie daty lub wybranie z kalendarza.

- Moduł musi umożliwiać Urzędnikowi dodawanie załączników wektorowych z przypisanym układem współrzędnych ze szczególnym uwzględnieniem: warstw wektorowych dotyczących granic planów, warstw wektorowych dotyczących granic przeznaczeń planu (MPZP).

- Moduł musi umożliwiać dodawanie dodatkowych informacji w formie wektorowych warstw powierzchniowych/liniowych/punktowych ze szczególnym uwzględnieniem postaci obiektowej warstw wektorowych tj. bezpośrednio powiązanej części geometrycznej i tabelarycznej danych.

- Moduł musi umożliwiać przechowywanie warstw wektorowych w formie bazy danych.

- Moduł musi umożliwiać przypisanie warstwom wektorowym układu współrzędnych PUWG 1992.

- Moduł musi umożliwiać dodawanie załączników rastrowych z przypisaną georeferencją w formacie GeoTIFF z przypisanym układem współrzędnych PUWG 1992.

- Moduł musi umożliwiać generowanie raportów zbiorczych na podstawie złożonych wniosków lub uwag.

- Moduł musi posiadać możliwość generowania raportu z informacją w szczególności o: nazwie procesu planistycznego, danych adresowych wnioskodawców, treści wniosków lub uwag oraz opcjonalnie dodatkowych uwagach Urzędnika.

Mapa interaktywna dostępna w module musi posiadać funkcjonalność z uwzględnieniem:

- Moduł musi umożliwiać zmianę przybliżenia mapy (skali wyświetlania) w sposób skokowy za pomocą kółka myszy, przycisków przybliżenia i oddalenia.

- Zakres wyświetlanych na mapie danych dostosowany musi być do aktualnie wybranej skali mapy.

- Informacje o aktualnym położeniu kursora wyświetlane muszą być w sposób ciągły w układzie współrzędnych geodezyjnych PUWG 1992

- Wprowadzone przez Urzędnika dane o charakterze przestrzennym widoczne muszą być na Mapie Interaktywnej.

- Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie działki ewidencyjnej na podstawie danych wprowadzonych ręcznie przez użytkownika.

- Moduł musi posiadać funkcję automatycznego przybliżania i centrowania na wyszukany obiekt po wyszukaniu poprawnie wprowadzonego numeru działki ewidencyjnej.

- Mapa umożliwia swobodne przemieszczanie się użytkownika po widoku mapy poprzez przytrzymanie LPM i przesunięcie kursora.

- Mapa interaktywna prezentowana w module musi posiadać treść z uwzględnieniem.

Moduł musi umożliwiać stworzenie warstwy danych dotyczących wybranego Procesu Konsultacji współtworzonej przez Urzędnika i zalogowanych Mieszkańców:

- Moduł musi umożliwiać stworzenie warstwy danych punktowych z zaznaczonymi na mapie wnioskami i uwagami.

- Moduł musi umożliwiać dodanie warstwy aktualnie obowiązujących planów MPZP oraz planów archiwalnych lub studium jako warstwy dodatkowej – opcjonalnej.

- Moduł musi umożliwiać każdemu użytkownikowi przeglądanie na mapie lokalizacji zgłoszonych wniosków lub uwag.

# 18. INTEGRACJA Z SYSTEMEM EZD

Integracja musi umożliwiać odbiór wygenerowanych dokumentów za pomocą e-usługi w obiegu dokumentów.

Moduł musi zapewnić przestrzenną rejestrację graficzną spraw będących przedmiotem obsługi modułu EZD.

Moduł musi umożliwiać prezentację spraw zarejestrowanych w module EZD na mapie w odniesieniu danej jednostki identyfikacji przestrzennej:

- danych adresowych;

- danych identyfikacyjnych nieruchomości (numery działek ewidencyjnych, numery obrębów);

- wybranych atrybutach cech identyfikacji przestrzennej (nazwa ulicy, numer drogi lub innymi uzgodnionymi cechami przestrzennymi).

Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie i wybór zarejestrowanych dokumentów w module EZD oraz ich prezentację na mapie.

Moduł musi umożliwiać wydruk mapy zawierającej obszar danej sprawy.

Moduł musi umożliwiać prezentację sprawy w odniesieniu do działek ewidencyjnych przekazanych przez Zamawiającego oraz innych danych przestrzennych dostępnych przez usługi WMS np. ortofotomapa.