Rawa Mazowiecka, 10.01.2019 r.

# Nasz znak:  IRO.7013.2.10.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i montaż wyposażenia oraz malowanie linii boisk w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pukininie.

I. Przedmiot zamówienia

- Podstawowe informacje o planowanym zadaniu:

Nazwa zamówienia: 			Dostawa i montaż wyposażenia oraz malowanie linii boisk w 					sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pukininie

Zamawiający-inwestor: 			Gmina Rawa Mazowiecka,

Adres siedziby Zamawiającego:		al. Konstytucji 3 Maja 32,

96-200 Rawa Mazowiecka

Miejsce i adres inwestycji:		Pukinin 39 gm. Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka

2. 	Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej określonego w opisie przedmiotu zamówienia oraz malowanie w sali linii boisk do minisiatkówki, minikoszykówki oraz mini piłki ręcznej.

3. Tryb udzielenia Zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30 000 euro.

4.	Termin wykonania zamówienia:   w terminie do 28 lutego 2019 r. (ok. 5 tygodni od zawarcia umowy na realizację zamówienia).

Opis przedmiotu zamówienia

- Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Pukininie ma wymiary 14,15m na 9,05m (pomieszczenie 1/25 na rzucie parteru). W ramach zamówienia planuje się:

1)  dostawę oraz montaż następującego wyposażenia:

|  |  | Wyposażenie sali gimnastycznej w Pukininie - wykaz |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszykówka |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. konstrukcja do koszykówki składana na ścianę |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | 2. mechanizm regulacji wysokości |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | 3. tablica do kosz. epoksydowa o wym. 90x120cm na ramie metalowej |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | 4. obręcz uchylna |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | 5. siatka do obręczy |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | montaż poz. 1-5 |  |  |  |  | kpl |  |
| 2. | Siatkówka |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. słupek aluminiowy do siatkówki z tuleją i deklem |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 2. osłona słupka |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 3. siatka do minisiatkówki z antenkami |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 4. szyna/listwa przyścienna |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 5. osłona szyny/listwy |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | montaż poz. 1-5 |  |  |  |  | kpl |  |
| 3. | Piłka ręczna/piłka nożna |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. bramki o wym. 2,0x3,0m aluminiowe z siatką mocowane do ściany |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | montaż |  |  |  |  | kpl |  |
| 4. | Drabinki gimnastyczne |  |  |  |  |  |  |
|  | - dłuższy bok: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. drabinki gimnastyczne - podwójne szer.180 cm wys. 300 cm |  |  |  |  | 6 szt. |  |
|  | 2. drabinki gimnastyczne - pojedyncze szer.90 cm wys. 300 cm |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | 3. belki mocujące dług. 630 cm (góra + dół = kpl) |  |  |  |  | 2 kpl |  |
|  | - krótszy bok: |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. drabinki gimnastyczne - pojedyncze szer.90 cm wys. 300 cm |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | 5. belki mocujące o dług. 120 cm (góra + dół = kpl) |  |  |  |  | 2 kpl |  |
|  | montaż 1-5 |  |  |  |  | kpl |  |
| 5. | Osłona grzejnika |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. osłona drewniana dług. 100cm i wys. ok.130cm |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | montaż |  |  |  |  | kpl |  |
| 6. | Lina gimnastyczna |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. wspornik ścienny |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | - 2. lina gimnastyczna dług. 5m |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | montaż 1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Drabinka do wspinania |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. wspornik ścienny |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 2. drabinka sznurowa do wspinania dług. 5m |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | montaż 1-2 |  |  |  |  | kpl |  |
| 8. | Siatki ochronne na okna |  |  |  |  |  |  |
|  | - siatka na okna (dłuższy bok) napinana na wspornikach polietylenowa o wymiarach 3,3 x 13,0 m = 41,6 m2, gr. splotu 3 mm, oczka 100 x 100 mm, kolor niebieski |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | - 2. siatka na okna (krótszy bok) napinana na wspornikach polietylenowa o wym. 3,2 x 8,0 m = 25,6 m2, gr. splotu 3 mm, oczka 100 x 100 mm, kolor niebieski |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | montaż 1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Siatki ochronne na ściany |  |  |  |  |  |  |
|  | - siatka ochronna (na dłuższym boku ponad wykładziną ścienną) polipropylenowa z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 3,2 x 14,0 m = 44,8 m2, gr. 2mm, oczka 50 x 50 mm |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | - siatka ochronna (na krótszym boku ponad wykładziną ścienną) polipropylenowa z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 3,2 x 9,0 m = 28,8 m2, gr. 2mm, oczka 50 x 50 mm |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | montaż 1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wyposażenie magazynku sportowego |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. regał na piłki przejezdny - na ponad 20 piłek różnej wielkości, 4 poziomowy o wym. dług. ok. 140cm |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 2. wózek na materac do zeskoku - ustawienie pionowe |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 3. wózek na piłki przejezdny – może być otwarty |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 11. | Sprzęt sportowy |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ławka gimnastyczna - dług. 200cm – nogi drewniane |  |  |  |  | 6 szt. |  |
|  | 2. kozioł gimnastyczny pokryty skórą |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 3. drążek gimnastyczny na drabinę |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | 4. stół do tenisa – klasy: TIBHAR 3000, Sponeta S4-72i |  |  |  |  | 4 szt. |  |
|  | 5. materac zeskokowy treningowy 200x120x40cm |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 6. stojak do skoku wzwyż - szkolny |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | 7. poprzeczka do skoku wzwyż |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 8. skrzynia 5 - elementowa |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 9. odskocznia gimnastyczna |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | 10. bramka do Unihokeja meczowa 115 x 160cm z siatką |  |  |  |  | 2 szt. |  |

2) montaż na ścianach drabinek gimnastycznych posiadanych przez Zamawiającego:

- 4 drabinki gimnastyczne - pojedyncze szer.90 cm wys. 250 cm

- 1 drabinki gimnastycznej - podwójnej szer.180 cm wys. 250 cm.

2. Ze względu na niewielkie rozmiary sali (szerokość 9,05m) planuje się, że zamiast standardowej siatki do siatkówki będzie musiała być zastosowana krótsza siatka do minisiatkówki. Siatka będzie mocowana z jednej strony do listwy przyściennej a z drugiej strony do słupka (środek sali wypada w drzwiach wejściowych). Zakłada się, że bramki aluminiowe  do piłki ręcznej będą mocowane do ścian. Planuje się, że drabinki gimnastyczne będą usytuowane:

- na ścianie naprzeciwko drzwi wejściowych, wzdłuż dłuższego boku z oknami, w dwóch szeregach po 3 podwójne drabinki + 1 pojedyncza drabinka, z przerwą pośrodku na zamontowanie listwy przyściennej do mocowania siatki do siatkówki,

-  na ścianie szczytowej, przy oknach, wzdłuż krótszego boku w dwóch szeregach po 3 podwójne drabinki + 1 pojedyncza z przerwą pośrodku na zamontowanie listwy przyściennej do mocowania siatki do siatkówki Z uwagi na okna drabinki muszą być zamontowane do ściany z użyciem stalowych belek mocujących.

Do mocowania napinanych siatek ochronnych na okna należy użyć linek oraz wsporników zapewniających montaż siatek w odległości min. 25 cm od ściany.

Uwaga: z uwagi, że ściany do których będzie mocowane wyposażenie sali gimnastycznej wymurowane są z pustaków ceramicznych, w celu prawidłowego zamocowania wyposażenia do ścian konieczne będzie użycie tzw. kotew chemicznych.

3. Zamówienie obejmuje również malowanie linii 3 boisk:

1) do mini siatkówki – kolor linii pomarańczowy,

2) do mini koszykówki – kolor linii granatowy,

3) do mini piłki ręcznej/nożnej – kolor linii biały,

wg następujących wytycznych:

linie białe wymalowane obwodowo na wykładzinie niebieskiej na jej na styku z wykładziną w kolorze drewna i oraz poprzecznie przez środek sali; byłyby to linie końcowe dla piłki nożnej, ręcznej i koszykówki; dodatkowo biała linia (półkole) w odległości 250cm od bramki wyznaczałaby pola karne dla piłki ręcznej i nożnej; białe ,,krótkie kreski'' naprzeciwko obu bramek w odległości 400cm od nich byłyby miejscami rzutu karnego; dodatkowo linie do koszykówki przy koszach byłyby w kolorze granatowym, a linia rzutu do kosza byłaby w odległości 400cm od tablicy; natomiast boisko do siatkówki miałoby wymiary 550cmx1100cm, nie byłoby linii obrony i ataku tylko linie autowe, które byłyby w kolorze pomarańczowym; biała linia na środku sali byłaby linią środkową dla wszystkich trzech boisk.

Boisko z liniami przedstawione zostało na rysunku ,,Rzut sali gimnastycznej z aranżacją linii boisk’’,  który jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia. Podłoga sali gimnastycznej pokryta jest wykładziną sportową PCV Omnisports Reference firmy Tarkett.

4. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń:

Przewidziane do zamontowania wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę musi posiadać wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające jego stosowanie w obiektach oświatowych.

Wszystkie urządzenia powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm. Wykonawca winien przedstawić i przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

- potwierdzające zgodność urządzeń z ww. normami tj.: certyfikaty zgodności wydane przez jednostki certyfikujące lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta urządzenia,

- karty techniczne urządzeń.

II.  Warunki udzielenia zamówienia:

- Oferty pisemne należy składać na załączonym formularzu ofertowym z podaniem wynagrodzenia i terminu  wykonania w sekretariacie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka przy al. Konstytucji 3 Maja 32 pok. 202, 96-200 Rawa Mazowiecka  lub przesłać listownie na wymieniony adres zamawiającego. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną (w postaci skanu) na adresy e-mail: sekretariat@rawam.ug.gov.pl; w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną na ww. adres proszę o dodatkowe przesłanie na adres marek.kobylecki@rawam.ug.gov.pl krótkiej informacji o przesłaniu takiej oferty.

- Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert już po ich złożeniu.

- Termin składania ofert:  do 18 stycznia 2019 r. do godz. 12.00.

- Termin wykonania zamówienia: do 28 lutego 2018 roku.

- W uzgodnieniu Zamawiającym Oferent będzie miał możliwość obejrzenia obiektu celu zapoznania się z warunkami wykonania zamówienia .

Sprawę prowadzi:

Marek Kobyłecki , a w razie jego nieobecności zastępuje go Hubert Kozłowski

tel. kontaktowy 46 854 51 71

email: marek.kobylecki@rawam.ug.gov.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Rzut parteru z salą gimnastyczną (pom. 1/25),

- Rzut sali gimnastycznej z aranżacją linii boisk,

- Przekrój B-B,

- Zdjęcia sali gimnastycznej.