Znak sprawy: DG.271.1.2020							    	   Załącznik nr 5a do SIWZ

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 2.445 | km | 2.45 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącego podłoża bitumicznego 9535.5 | m2 | 9535.50 |  |  |
| 3 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni bitumicznej 9535.5 | m2 | 9535.50 |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie mech. istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11S 50/70 w ilości średnio 100 kg/m2: 9535,5 m2 x 0,100 Mg/m2 = 953,6 Mg 953.6 | t | 953.60 |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem wyrównania z betonu asfaltowego 9535.5 | m2 | 9535.50 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 6 d.3 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna jezdni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 9535.5 | m2 | 9535.50 |  |  |
| 4 |  | POBOCZA |  |  |  |  |
| 7 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Przygotowanie podłoża gruntowego pod pobocza wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 3667.5 | m2 | 3667.50 |  |  |
| 8 d.4 | KNNR 6 0113-05 | Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 (dolomit) stabilizowanego mechanicznie, grubość 10 cm 3667.5 | m2 | 3667,50 |  |  |
| 9 d.5 | KNNR 6 1301-02 | Mechaniczne zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego 3667.5 | m2 | 3667.50 |  |  |

Wartość kosztorysu: …………………………

Podatek (VAT) 23,00%: …………………………

Ogółem wartość kosztorysu: ………….………………

......................................, dnia ......................                                             .......................................................

(miejscowość)                                                                                                                                                               (pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy                  		                                                                                                                                                                                     lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)