          - Załącznik nr 7  do SIWZ z dnia 30-09-2020 r.

- znak sprawy: IRK.271.9.7.2020

- WYKAZ

- WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Z FUNKCJĄ GAŚNICZĄ

- mający związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. :

,,Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina 
Rawa Mazowiecka”,

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO – MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA LUB PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne: |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania: |  |
|  | - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, |  |
|  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażenia podanym poniżej |  |
|  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 384 z póżn. zm.). |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. |  |

|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. |  |
| --- | --- | --- |
|  | W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. |  |
|  | Urządzenia i podzespoły powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych |  |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). Oznaczenie operacyjne podane zostanie podczas realizacji zamówienia. |  |
| 2 | Podwozie z kabiną: |  |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy. Podwozie z kabiną i silnik tego samego producenta. Rok produkcji podwozia 2020r. Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami EURO 6. Pojemność min. 2299cm³ Moc minimalna 120kW. Fabryczne sterowanie zwiększające obroty silnika. Pojemność zbiornika paliwa max. 80 l. | Podać producenta i model podwozia oraz rok produkcji |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej (wg PN-EN 1846-1). |  |
| 2.3 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3500kg. |  |
| 2.4 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, podświetlany napis "STRAŻ", maksymalna szerokość 1400mm maksymalna wysokość 60mm. - dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka - dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane na boku przedniego zderzaka - dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane na bokach zabudowy w środkowej jej części - w tylnej części zabudowy, na prawej ścianie zamontowana lampa sygnalizacyjno - ostrzegawcza tzw. kogut wykonana w technologii LED - generator sygnałów świetlno - dźwiękowych (min. 6 zmiennych modulowanych tonów) z możliwością podawania komunikatów głosowych, z funkcją wyciszenia w porze nocnej, z dodatkowym dźwiękiem ostrzegawczym tzw. horn, głośnik o mocy min. 200 W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające ergonomiczny dostęp |  |
| 2.5 | Podwozie pojazdu musi spełniać następujące warunki: - napęd 4x2, z blokadą mechanizmu różnicowego mostu napędowego - koła osi tylnej bliźniacze - zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane - pneumatyczne zawieszenie dodatkowe w systemie dwuobwodowym - koło zapasowe pełnowymiarowe bez konieczności przewożenia w pojeździe - układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania tzw. ABS z systemem stabilizacji toru jazdy - światła przeciwmgielne - światła jazdy dziennej fabryczne w technologii LED |  |
| 2.6 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. Fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości. Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Uchwyt rurowy - poziomy wspomagający bezpieczne trzymanie podczas jazdy alarmowej. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Kabina wyposażona dodatkowo w: - elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim - fabryczne szyby przesuwne w II rzędzie pasażerskim - elektrycznie regulowane lusterka - klimatyzację - system niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego o mocy min. 4 kW, z regulatorem temperatury - półkę podsufitową na dokumenty - fabryczny stolik wysuwny dla dowódcy - indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm - automatyczne punktowe oświetlenie stopni wejściowych LED IP67 min. 27 lm - dodatkowe gniazdo zapalniczki - podest zamontowany pomiędzy fotelami w I rzędzie wyposażony w instalację zasilającą oraz ładowarki dla radiotelefonów oraz latarek - dwa radiotelefony nasobne z wyświetlaczem kanałowym spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. Radiotelefony nasobne tego samego producenta, co radiotelefon przewoźny. - dwie latarki kątowe, każda o łącznej mocy świecenia min. 200lm, przegubowa głowica z regulacją w 3 pozycjach 0° / 45°/ 90°, wyświetlacz czasu pracy, zgodność z: ATEX LOM 12ATEX2087 X, 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67, II 1D Ex ia IIIC T85 oC Da lub równoważne W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny z GPS spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. Samochód wyposażony w instalację antenową. Na dachu zamontowany szperacz szerokokątny LED min. 6000lm. Radio fabryczne z MP3 wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę. W widocznym miejscu sygnalizacja optyczna stanu otwartych skrytek, zasilania osprzętu dodatkowego oraz wysuniętego masztu. Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rozłożenia masztu. |  |
| 2.7 | Wymiary gabarytowe: Maksymalny rozstaw osi w przedziale od 3650mm do 3750mm Maksymalna długość pojazdu nie może przekroczyć 6600mm (+/- 50mm) Maksymalna szerokość bez lusterek nie może przekroczyć 2500mm (z lusterkami) Maksymalna wysokość nie może przekroczyć 2700mm |  |
| 2.8 | Dodatkowa instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik zasilania bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania. Wzmocniony fabryczny akumulator. Alternator o mocy min. 180A. Automatyczna ładowarka sieciowa min. 10A, zintegrowana z automatycznie wypinającym wtyczkę zasilania gniazdem zewnętrznym, przewód zasilający min. 3mb. Gniazdo musi posiadać kontrolkę stanu pracy. Kolorystyka i oznakowanie: - kabina w kolorze czerwieni sygnałowej zbliżona do RAL 3000 - listwy boczne czarne -zderzaki i błotniki w kolorze białym - żaluzje skrytek sprzętowych w kolorze naturalnym aluminium - pas wyróżniający odblaskowy barwy białej po obu stronach kabiny oraz zabudowy - na drzwiach przednich, masce oraz tylnej ścianie zabudowy napisy STRAŻ - na drzwiach tylnych herb oraz nazwa jednostki - na tylnej żaluzji oznakowanie "korytarz życia" |  |
| 2.9 | Wyposażenie dodatkowe pojazdu: - wyciągarka elektryczna o uciągu min. 5440kg sterowana bezprzewodowo, lina syntetyczna o długości min. 30 mb (wyciągarka ujęta w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP-PIB) - hak holowniczy (ujęty w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP-PIB) |  |
| 3 | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 3.1 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników aluminiowych z ramą nośną aluminiową skręcaną - system transportowy. Poszycie z blachy aluminiowej lakierowane obustronnie klejone do konstrukcji szkieletowej. Profile obwodowe aluminiowe anodowane - system transportowy. |  |
| 3.2 | Wymiary gabarytowe zabudowy: Długość min. 2900mm Szerokość min. 2150mm Wysokość równa z kabiną podwozia. Na bokach po dwie skrytki umieszczone symetrycznie o szerokości maksymalnej 1150mm, skrytka tylna o szerokości maksymalnej 750mm. |  |
| 3.3 | Wymagania dla zabudowy: Skrytki zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny. Wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, wyposażone w klamkę rurową. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. Dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii. Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza. Półki na sprzęt oraz wyposażenie pożarnicze z możliwością regulacji wysokości. Półka skośna podsufitowa wysuwna, z obniżeniem podczas wysuwu, zamontowana w tylnej skrytce z przeznaczeniem na deskę oraz zestaw Kramera. Szuflada pionowa wysuwna z uchwytami mocującymi dwa aparaty ODO. Szuflada pozioma z mocowaniem pompy szlamowej WT40X. Trzy pojemniki techniczne na podręczne wyposażenie ratownicze. Mocowania sprzętowe dla: - pilarki do drewna - piły beton - stal - pompy pływającej typu Niagara - drabiny nasadkowej na dachu - dwóch odcinków ssawnych na dachu - sprzętu ratowniczo - burzącego (stała ścianka sprzętowa) - pachołków drogowych 6szt - walizki z zestawem dysków sygnalizacyjno ostrzegawczych - kaseta pod półką sprzętową - bosaka - dwóch gaśnic 6kg - węży tłocznych: kaseta 6szt W42 - węży tłocznych: kaseta 4szt W52 oraz 2szt W52 W okolicy modułowego systemu gaśniczego wyprowadzony wylot ogrzewania niezależnego. Zbiornik wodny kompozytowy o pojemności min. 250l, wyposażony w właz rewizyjny, przyłącza, system przelewowy oraz wskazanie poziomu wody. Nasada W52 do tankowania zbiornika zamontowana na prawej ścianie zabudowy. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 30l wbudowany w zbiornik wodny, wyposażony w przyłącza oraz wskazanie poziomu środka. Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ryflowaną. Na dachu skrzynia sprzętowa aluminiowa o wymiarach min. 1800/550/250 wyposażona w oświetlenie LED, wentylację oraz dwa zamki dociągowe z zabezpieczeniami przed otwarciem. Wejście na dach za pomocą drabiny wahadłowej z wykonaniem antypoślizgowym szczebli. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu. Barierki aluminiowe na dachu z wysokim uchwytem ułatwiającym bezpieczne wejście na podest (uchwyt min. 200mm - max. 250mm od poziomu dachu). Oświetlenie pola dachu LED. Zewnętrzne oświetlenie robocze pola pracy wykonane w technologii LED min. 2 lampy na każdym boku oraz 1 z tyłu. Sterowanie oświetleniem za pomocą pilota generatora. W prawej przedniej skrytce zainstalowany pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany z źródła samochodu wyposażony w dwie najaśnice 2x180W 30 000lm IP67, sterowany automatyczne pilotem przewodowym z funkcją składania automatycznego do pozycji parkingowej po zwolnieniu hamulca postojowego. Maszt musi posiadać możliwość ustawienia dowolnego poziomu wysunięcia. |  |
| 4 | Wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem: |  |
| 4.1 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć następujące wyposażenie: - sześć węży W42 w barwie fluorescencyjnej - piłę beton - stal Stihl TS 420 lub równoważną - pachołki drogowe 6szt - zestaw dysków sygnalizacyjno ostrzegawczych w walizce - łopata aluminiowa 2szt - szpadel aluminiowy 2szt - widły aluminiowe 2szt - drabina aluminiowa trzy przęsłowa z certyfikatem CNBOP-PIB - bosak aluminiowy teleskopowy - gaśnica podręczna 6kg 2szt - narzędzie wielofunkcyjne dielektryczne typu Hooligan - łom stalowy - siekiera - młot - piła ręczna do drewna - trzy pojemniki techniczne na podręczne wyposażenie ratownicze - modułowy system gaśniczy wodno - pianowy wyposażony w pompę o następujących parametrach: - zakres ciśnienia na wyjściu 5-9bar - minimalna wydajność 250l/min - zasilanie spalinowe Prądownica TURBO z regulacją strumienia oraz przepływu od 19l/min do 150l/min wyposażona w dedykowaną nasadkę do podawania piany -Możliwość zassania wody z zewnętrznego źródła z funkcją napełnienia zbiornika Zwijadło szybkiego natarcia obrotowe w dwóch płaszczyznach (z możliwością ustawienia i blokowania zapadkowego w trzech położeniach), wysuwane poza zabudowę, z linią niskiego ciśnienia o długości min. 25mb wyposażoną w prądownicę z możliwością płynnej regulacji strumienia prądu gaśniczego oraz dedykowaną nasadkę do podawania piany. |  |
| 5 | Wymagania pozostałe: |  |
| 5.1 | Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego – 24 miesiące. Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu oraz dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny, wynikająca z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu oraz wyposażenia przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. |  |

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego

oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretne parametry lub wpisując wyraz „spełnia”