Znak sprawy: DG.271.3.2020							   Załącznik nr 5a do SIWZ

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Część I - Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości Niwna

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 1.475 = 1.48 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0102-05 | Mechaniczne karczowanie zarośli w pasie drogowym od 31% do 60% powierzchni | ha | 0.89 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm mechanicznie z transportem na odległość do 1 km | m2 | 200 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. - regulacja korony drogi | m3 | 200 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. (pod uzupełnienie koryta jezdni): 2384.0 m2 x 0.40 m = 953.6 m3 | m3 | 953.6 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża z kruszywa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne jezdni | m2 | 2384.0 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0111-01 | Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm = 2,5 MPa z betoniarki, warstwa gr. 15 cm | m2 | 2384 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31,5) | m2 | 2384 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0107-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie średnia grubość warstwy 15 cm: 4469.0 m2 x 0.15 m = 670.40 m3 | m3 | 670.4 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża z kruszywa łamanego | m2 | 6853 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 11 d.3 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 6256.2 |  |  |
| 12 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej | m2 | 6256.2 |  |  |
| 13 d.3 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 6072 |  |  |
| 4 |  | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 14 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod uzupełnienie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego | m2 | 360 |  |  |
| 15 d.4 | KNNR 6 0107-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie, średnia grubość warstwy 15 cm: 360.0 m2 x 0.15 m = 54.0 m3 | m3 | 54 |  |  |
| 16 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Przygotowanie podłoża gruntowego pod pobocza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 3010 |  |  |
| 17 d.4 | KNNR 6 0113-05 | Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31.5 o grubości warstwy 10 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym | m2 | 3010 |  |  |
| 18 d.4 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III | m2 | 1000 |  |  |
| 19 d.4 | KNNR 1 0512-02 | Umocnienie skarp wykopów ażurowymi płytami betonowymi 60x40x8 na podłożu z chudego betonu o grubości 5 cm | m2 | 612 |  |  |

Wartość kosztorysu: …………………………

Podatek (VAT) …….%: …………………………

Ogółem wartość kosztorysu: ………….………………

......................................, dnia ......................                                             .......................................................

(miejscowość)                                                                                                                                                               (pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy                  		                                                                                                                                                                                     lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)