Znak sprawy: DG.271.3.2020							    	   Załącznik nr 5b do SIWZ

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Część II - Remont drogi Dziurdzioły - Zarzecze

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 2.22 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 0702-08 | Demontaż tymczasowy istniejących progów podrzutowych | szt. | 2 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie ręczne nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową i obramowaniem, ze złożeniem materiałów obok | m2 | 70 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem obok | m | 35 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej | m2 | 9202 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża bitumicznego | m2 | 9202 |  |  |
| 7 d.2 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z włókien szklanych powlekana powłoką bitumiczną o Rw=100 kN/m (w obu kierunkach) na istniejącym podłożu bitumicznym | m2 | 9202 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m2: 9202,0 m2 x 0,1 Mg/m2 = 920,2 Mg | t | 920.2 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównania bitumicznego | m2 | 9202 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 10 d.3 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 8980 |  |  |
| 4 |  | POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |  |  |  |  |
| 11 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Przygotowanie koryta dla poboczy wraz z wykonaniem zabiegu chwastrobójczego oraz mechaniczne profilowanie i zagęszczenie gruntu podłoża | m2 | 2250 |  |  |
| 12 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 stab. mech. o grubości 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym | m2 | 2250 |  |  |
| 5 |  | REMONT ZJAZDÓW |  |  |  |  |
| 13 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów z kostki betonowej | m2 | 70 |  |  |
| 14 d.5 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie obramowania istniejących zjazdów z kostki) | m | 35 |  |  |
| 15 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej staroużytecznej (przełożenie) o grub. 8 cm na warstwie drobnego kruszywa i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 70 |  |  |
| 16 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wyk. mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów nieutwardzonych | m2 | 100 |  |  |
| 17 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 o średniej grubości 10 cm | m2 | 100 |  |  |
| 6 |  | ROBOTY UZUPEŁNIAJACE |  |  |  |  |
| 18 d.6 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa i wymiana skrzynek zaworów wodociągowych - 35 szt. | m3 | 3.5 |  |  |
| 19 d.6 | KNNR 6 0702-07 | Ponowny montaż istniejących progów podrzutowych | szt. | 2 |  |  |
| 20 d.6 | KNNR 1 0503-05 | Profilowanie i plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypów i wykopów w gruntach kat. I-III | m2 | 4440 |  |  |

Wartość kosztorysu: …………………………

Podatek (VAT) ……%: ………………………… Ogółem wartość kosztorysu: ………….………………

......................................, dnia ......................                                                   .......................................................

(miejscowość)                                                                                                                                                              (pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy                  		                                                                                                                                                                 lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)