Znak sprawy: DG.271.3.2020							    	   Załącznik nr 5c do SIWZ

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Część III - Remont drogi w miejscowości Nowa Rossocha

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1.359 = 1.36 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej | m2 | 5350.1 |  |  |
| 3 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża bitumicznego | m2 | 5350.1 |  |  |
| 4 d.2 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z włókien szklanych powlekana powłoką bitumiczną o Rw=100 kN/m (w obu kierunkach) na istniejącym podłożu bitumicznym | m2 | 5350.1 |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m2: 5350.1 m2 x 0.1 Mg/m2 = 535.0 Mg | t | 535 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównania bitumicznego | m2 | 5350.1 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 7 d.3 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 5214.2 |  |  |
| 4 |  | POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |  |  |  |  |
| 8 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Przygotowanie koryta dla poboczy wraz z wykonaniem zabiegu chwastrobójczego oraz mechaniczne profilowanie i zagęszczenie gruntu podłoża: 770.0 m x 0.5 m x 2 + 589.0 m x 0.75 m x 2 = = 1653.5 m2 | m2 | 1653.5 |  |  |
| 9 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 stab. mech. o grubości 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym | m2 | 1653.5 |  |  |
| 5 |  | REMONT ZJAZDÓW |  |  |  |  |
| 10 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów nieutwardzonych | m2 | 100 |  |  |
| 11 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Wyrównanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 o średniej grubości 10 cm | m2 | 100 |  |  |
| 6 |  | ROBOTY UZUPEŁNIAJACE |  |  |  |  |
| 12 d.6 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa i wymiana skrzynek zaworów wodociągowych - 3 szt. | m3 | 0.3 |  |  |
| 13 d.6 | KNNR 1 0503-05 | Profilowanie i plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypów i wykopów w gruntach kat. I-III | m2 | 2718 |  |  |

Wartość kosztorysu: …………………………

Podatek (VAT) ………%: ………………………… Ogółem wartość kosztorysu: ………….………………

......................................, dnia ......................                                             .......................................................

(miejscowość)                                                                                                                                                               (pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy                  		                                                                                                                                                                                     lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)