Załącznik nr 9a

Przedmiar robót

"Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kurzeszynek, Wołucza, Julianów                                               oraz Boguszyce Małe i Garłów"

Remont drogi w miejscowości Kurzeszynek

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Geodezyjne odtworzenie granic pasa drogowego w niezbędnym zakresie + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 1.180 = 1.18 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z transportem na odległość do 3 km | m2 | 875 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 40-70 cm wraz z transportem dłużyc, karpiny i gałęzi na odległość do 10 km | szt. | 1 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznych jezdni grub. średnio 5 cm z transportem gruzu na odległość do 10 km | m2 | 688.5 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego gr. średnio 15 cm mechanicznie z transportem gruzu na odległość do 10 km | m2 | 688.5 |  |  |
| 2 |  | REMONT PRZEPUSTÓW |  |  |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy wyk. na odkład koparkami podsiębiern. o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV pod wymianę części przelotowych przepustów pod koroną drogi wraz z rozbiórką ist. przepustów: 11,0 m x 2,0 m x 2,0 m = 44,0 m3 | m3 | 44 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie | m2 | 11 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Ławy fundamentowe z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. Mech. o grubości 20 cm pod części przelotowe przepustów | m2 | 11 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0605-06 | Części przelotowe przepustów pod koroną drogi z rur karbowanych PEHD o średnicy 40 cm | m | 11 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0605-03 | Ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm | szt. | 4 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 1 0214-03 | Zasypanie mechaniczne wykopów z zagęszczeniem zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 410 cm) - kat. gr. I-II | m3 | 30.8 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 1 0514-01 | Umocnienie skarp oraz wlotów i wylotów przepustów ażurowymi płytami bet. 60x40x8 na warstwie chudego betonu gr. 5 cm z wypełnieniem otworów betonem | m2 | 12 |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 13 d.3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 5 km sam. samowył. - koryto podbudowy głęb. 40 cm: 1470,6 m2 x 0,40 m = 588,2 m3 | m3 | 588.2 |  |  |
| 14 d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1470.6 |  |  |
| 15 d.3 | KNNR 6 0111-01 | Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm = 2,5 MPa z betoniarni, warstwa gr. 15 cm | m2 | 1470.6 |  |  |
| 16 d.3 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm (warstwa dolna) | m2 | 1470.6 |  |  |
| 17 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm (warstwa górna) | m3 | 1470.6 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 1470.6 |  |  |
| 19 d.3 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej z ziemi i zanieczyszczeń roślinnych | m2 | 2310 |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową istniejącego podłoża bitumicznego | m2 | 2310 |  |  |
| 21 d.3 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m2: 2310,0 m2 x 0,1 Mg/m2 = 231,0 Mg | t | 231 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównania | m2 | 2310 |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 23 d.4 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 1341.6 |  |  |
| 24 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznej | m2 | 1341.6 |  |  |
| 25 d.4 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 3540 |  |  |
| 5 |  | POBOCZA I ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 26 d.5 | KNNR 6 1301-01 | Przygotowanie podłoża gruntowego (ścinka / uzupełnienie gruntu), wykonanie zabiegu środkiem chwastobójczym i ułożenie mechaniczne poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 1180 |  |  |
| 27 d.5 | KNNR 6 1301-02 | Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego | m2 | 1180 |  |  |
| 28 d.5 | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie ręczne (obrabianie na czysto) skarp korony drogi w gruntach kat. I-III | m2 | 4720 |  |  |
| 29 d.5 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa i wymiana skrzynek i pokryw zasuw wodociągowych - 11 szt. | m3 | 1.1 |  |  |

Wartość kosztorysu:                …….……………………

Podatek (VAT) … %:               .…………………………

Ogółem wartość kosztorysu:    ………………..………..