Załącznik nr 9b

Przedmiar robót

"Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kurzeszynek, Wołucza, Julianów                                               oraz Boguszyce Małe i Garłów"

Remont drogi w miejscowości Wołucza

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Geodezyjne odtworzenie granic pasa drogowego w niezbędnym zakresie + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 1.993 = 1.99 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0102-04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni z transportem na odległość do 5 km. | ha | 0.12 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 20-40 cm wraz z transportem dłużyc, karpiny i gałęzi na odległość do 10 km | szt. | 3 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0104-07 | Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną z transportem na odległość do 10 km | szt. | 2 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego i naturalnego gr. średnio 15 cm mechanicznie z transportem na odległość do 10 km | m2 | 1931.1 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem obok | m | 60 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 6 0803-05 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem materiału obok | m2 | 40 |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 6 0803-05 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem materiału obok | m2 | 60 |  |  |
| 2 |  | REMONT PRZEPUSTU |  |  |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV pod wymianę części przelotowej przepustu pod koroną drogi wraz z rozbiórką istn. przepustu i ścianek czołowych z betonu oraz utrzymanie odwodnienia wykopu: 7,0m x 3,0m x 4,0m = 84,0m3 | m3 | 84 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie | m2 | 7 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Ławy fundamentowe z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. o grubości 20 cm pod część przelotową przepustu | m2 | 7 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 6 0605-06 | Część przelotowa przepustu pod koroną drogi z rur karbowanych PEHD o średnicy 80 cm | m | 7 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 6 0605-03 | Ścianki czołowe z betonu o wymiarach 500cm x 300cm x 24cm dla rur o średnicy 80 cm | szt. | 2 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 1 0214-03 | Zasypanie mechaniczne wykopów z zagęszcz. zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gr. I-II | m3 | 58.8 |  |  |
| 15 d.2 | KNNR 1 0514-01 | Umocnienie skarp oraz wlotu i wylotu przepustu ażurowymi płytami bet. 60x40x8 na warstwie chudego betonu gr. 5 cm z wypełnieniem otworów betonem | m2 | 24 |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 16 d.3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odległość do 5 km sam. samowyład. - koryto podbudowy głębokość 40 cm: 1931,1 m2 x 0,40 m = 772,44 m3 | m3 | 772.44 |  |  |
| 17 d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1931.1 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 6 0111-01 | Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm = 2,5 MPa z betoniarni, warstwa gr. 15 cm | m2 | 1931.1 |  |  |
| 19 d.3 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm (warstwa dolna) | m2 | 1931.1 |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grub. 5 cm (warstwa górna) | m2 | 1931.1 |  |  |
| 21 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 1931.1 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej z ziemi i zanieczyszczeń roślinnych | m2 | 6459.3 |  |  |
| 23 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową istniejącego podłoża bitumicznego | m2 | 6459.3 |  |  |
| 24 d.3 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne – siatka z włókien szklanych powlekana powłoką bitumiczną o Rw=100kN/m (w obu kierunkach) na istn. podłożu bitumicznym | m2 | 6459.3 |  |  |
| 25 d.3 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m2: 6459,3 m2 x 0,1 Mg/m2 = 645,93 Mg | t | 645.93 |  |  |
| 26 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównania | m2 | 6459.3 |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 27 d.4 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 1801.8 |  |  |
| 28 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznej | m2 | 1801.8 |  |  |
| 29 d.4 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 8052 |  |  |
| 5 |  | REGULACJA ZJAZDÓW |  |  |  |  |
| 30 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod nawierzchnią zjazdów | m2 | 100 |  |  |
| 31 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia ze staroużytecznej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 40 |  |  |
| 32 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia ze staroużytecznych płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 60 |  |  |
| 33 d.5 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe staroużyteczne na obramowaniu zjazdów z wykonaniem ław betonowych C 12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej | m | 60 |  |  |
| 34 d.5 | KNNR 6 1301-01 | Wyrównanie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie na średnią grubość 15 cm | m2 | 300 |  |  |
| 6 |  | POBOCZA I ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 35 d.6 | KNNR 6 1301-01 | Przygotowanie podłoża gruntowego (ścinka/uzupełnienie gruntu), wykonanie zabiegu środkiem chwastobójczym i ułożenie mechaniczne poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 15 cm | m2 | 2013 |  |  |
| 36 d.6 | KNNR 6 1301-02 | Mechaniczne zagęszczanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego | m2 | 2013 |  |  |
| 37 d.6 | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie ręczne (obrobienie na czysto) skarp korony drogi w gruntach kat. I-III | m2 | 7972 |  |  |
| 38 d.6 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa i wymiana skrzynek i pokryw zasuw wodociągowych - 16 szt. | m3 | 1.6 |  |  |

Wartość kosztorysu:                …….……………………

Podatek (VAT) … %:               .…………………………

Ogółem wartość kosztorysu:    ………………..………..