Załącznik nr 9c

Przedmiar robót

"Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kurzeszynek, Wołucza, Julianów                                               oraz Boguszyce Małe i Garłów"

Remont drogi w miejscowości Julianów

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Geodezyjne odtworzenie granic pasa drogowego w niezbędnym zakresie + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.15 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego i naturalnego gr. średnio 15 cm mechanicznie z transportem na odległość do 10 km | m2 | 102.6 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem obok | m | 12 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0803-05 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ze złożeniem materiału obok | m2 | 14 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. - koryto podbudowy głębokość 40 cm: 102,6 m2 x 0,40 m = 41,04 m3 | m3 | 41.04 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 102.6 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm (warstwa dolna) | m2 | 102.6 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grub. 5 cm (warstwa górna) | m2 | 102.6 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 102.6 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni z ziemi i zanieczyszczeń roślinnych | m2 | 429 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 6 0107-02 | Wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, średnio na grubość 10 cm: 429,0 m2 x 0,1 m = 42,9 m3 | m3 | 42.9 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową istniejącego podłoża z kruszywa łamanego | m2 | 429 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 13 d.3 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 499 |  |  |
| 14 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznej | m2 | 499 |  |  |
| 15 d.3 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 480 |  |  |
| 4 |  | REGULACJA ZJAZDÓW |  |  |  |  |
| 16 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod nawierzchnię zjazdów | m2 | 14 |  |  |
| 17 d.4 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia ze staroużytecznej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 14 |  |  |
| 18 d.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe staroużyteczne na obramowaniu zjazdów z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej | m | 12 |  |  |
| 19 d.4 | KNNR 6 1301-01 | Wyrównanie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie na średnią grubość 15 cm | m2 | 20 |  |  |
| 5 |  | POBOCZA I ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 20 d.5 | KNNR 6 1301-01 | Przygotowanie podłoża gruntowego (ścinka/uzupełnienie gruntu), wykonanie zabiegu środkiem chwastobójczym i ułożenie mechaniczne poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 15 cm | m2 | 150 |  |  |
| 21 d.5 | KNNR 6 1301-02 | Mechaniczne zagęszczanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego | m2 | 150 |  |  |
| 22 d.5 | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie ręczne (obrobienie na czysto) skarp korony drogi w gruntach kat. I-III | m2 | 150 |  |  |
| 23 d.5 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa i wymiana skrzynek i pokryw zasuw wodociągowych – 2 szt. | m3 | 0.2 |  |  |

Wartość kosztorysu:                …….……………………

Podatek (VAT) … %:               .…………………………

Ogółem wartość kosztorysu:    ………………..………..