Załącznik nr 9d

Przedmiar robót

"Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kurzeszynek, Wołucza, Julianów                                               oraz Boguszyce Małe i Garłów"

Remont drogi w miejscowości Boguszyce Małe i Garłów

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Geodezyjne odtworzenie granic pasa drogowego w zakresie zadania + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.268 = 0.27 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznych jezdni grub. średnio 6 cm z transportem gruzu na odległość do 10 km | m2 | 1690 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego gr. średnio 15 cm mechanicznie z transportem gruzu na odległość do 10 km | m2 | 1690 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z transportem na odległość do 10 km | m2 | 30 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z transportem na odległość do 5 km | m | 15 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie słupków do znaków (11 szt.) wraz z demontażem oznakowania pionowego i transportem na odl. do 10 km | szt. | 17 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie bariery ochronnej z rur stalowych z transportem na odl. do 10 km | szt. | 1 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z tranp. urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. - koryto podbudowy: 1531,0 m2 x 0,50 m = 765,5 m3 | m3 | 765.5 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1531 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0111-01 | Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm = 2,5 MPa z betoniarni, warstwa gr. 15 cm | m2 | 1531 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm (warstwa dolna) | m2 | 1531 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grub. 5 cm (warstwa górna) | m2 | 1531 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 1531 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 14 d.3 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 1469.9 |  |  |
| 15 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznej | m2 | 1469.9 |  |  |
| 16 d.3 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 1446 |  |  |
| 4 |  | CHODNIK I ZJAZD DO SZKOŁY |  |  |  |  |
| 17 d.4 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 3 km sam. samowyład. - koryto chodnika: 110,0 m2 x 0,25 m = 27,5 m3 | m3 | 27.5 |  |  |
| 18 d.4 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wtopione proste o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej | m | 60 |  |  |
| 19 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdu | m2 | 110 |  |  |
| 20 d.4 | KNNR 6 0104-03 | Warstwa odcinające z pospółki wykonana i zagęszczona mechanicznie o grub. 10 cm | m2 | 110 |  |  |
| 21 d.4 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 110 |  |  |
| 22 d.4 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (chodnik - grafit, zjazd – czerwona) fazowanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 110 |  |  |
| 23 d.4 | KNNR 6 0404-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C 12/15 z oporem i podsypce cem. - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem. - piask. | m | 55 |  |  |
| 5 |  | POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |  |  |  |  |
| 24 d.5 | KNNR 6 1301-01 | Przygotowanie podłoża gruntowego (ścinka/uzupełnienie gruntu), wykonanie zabiegu środkiem chwastobójczym i ułożenie mechaniczne poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 305 |  |  |
| 25 d.5 | KNNR 6 0113-06 | Ułożenie poboczy z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 305 |  |  |
| 26 d.5 | KNNR 6 1301-02 | Mechaniczne zagęszczanie poboczy z kruszywa łamanego | m2 | 305 |  |  |
| 6 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME, BEZPIECZEŃSTWO RUCHU |  |  |  |  |
| 27 d.6 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 11 |  |  |
| 28 d.6 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne średnie o pow. ponad 0,3 m2 (folia III generacji) | szt. | 17 |  |  |
| 29 d.6 | KNNR 6 0705-03 | Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi grubowarstwowe wykonywane mechanicznie (P-10) | m2 | 24 |  |  |
| 30 d.6 | KNNR 6 0701-03 | Balustrady szczeblinkowe U-11a z rur ocynkowanych koloru żółtego o rozstawie słupków co 2,00 m, h = 110 cm | m | 4 |  |  |
| 7 |  | ODWODNIENIE DROGI |  |  |  |  |
| 31 d.7 | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ze złożeniem obok | m2 | 10 |  |  |
| 32 d.7 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 - 0,60 m3 w gr. kat. III-IV pod wykonanie elementów odwodnienia | m3 | 51 |  |  |
| 33 d.7 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża oraz wykonanie podsypki 10 cm pod ułożenie studni i przykanalika | m2 | 8 |  |  |
| 34 d.7 | KNR-W 2-18 0524-01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem | szt. | 1 |  |  |
| 35 d.7 | KNNR 6 0605-06 | Ułożenie przykanalika z rury karbowanej PEHD o średnicy 20 cm | m | 10 |  |  |
| 36 d.7 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnia chłonna (rewizyjna) z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | stud. | 1 |  |  |
| 37 d.7 | KNNR 1 0214-03 | Zasypanie mechaniczne wykopów z zagęszcz. zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gr. I-II | m3 | 40.8 |  |  |
| 38 d.7 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika | m2 | 10 |  |  |
| 39 d.7 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm | m2 | 10 |  |  |
| 40 d.7 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej staroużytecznej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 10 |  |  |
| 8 |  | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 41 d.8 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa i wymiana pokryw z ramami i włazów studni kanalizacji teletechnicznej (2 szt.) | m3 | 2 |  |  |
| 42 d.8 | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie ręczne (obrobienie na czysto) skarp korony drogi w gruntach kat. I-III | m2 | 300 |  |  |
| 43 d.8 | KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawników siewem z nawożeniem i przygotowaniem podłoża gruntowego z ziemi urodzajnej gr. 10 cm | m2 | 160 |  |  |
| 44 d.8 | KNNR 6 1301-01 | Wyrównanie zjazdów gruntowych destruktem bitumicznym stabilizowanym mechanicznie na średnią grubość 15 cm | m2 | 25 |  |  |
| 45 d.8 | KNNR 6 1302-02 | Odmulenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp na głębokości średnio 30 cm | m | 60 |  |  |

Wartość kosztorysu:                …….……………………

Podatek (VAT) … %:               .…………………………

Ogółem wartość kosztorysu:    ………………..………..