Załącznik nr 9c

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

"Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Mazowiecka"

Remont drogi wewnętrznej Dziurdzioły - Stare Byliny

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe i odtworzenie granic pasa drogowego w niezbędnym zakresie + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 1.35 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0102-06 | Mechaniczne usunięcie zarośli i samosiejek w pasie drogowym | ha | 0.54 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego gr. średnio 10 cm mechanicznie z transportem na odległość do 15 km | m2 | 4050 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. - regulacja korony drogi | m3 | 1350 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA JEZDNI I POBOCZY |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odległość do 5 km sam. samowyład. - koryto podbudowy - głębokości 20 cm | m3 | 974 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 4870 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0111-01 | Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm = 2,5 MPa z wytwórni, warstwa gr. 15 cm | m2 | 4870 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm (warstwa dolna) | m2 | 4870 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 5 cm (warstwa górna) | m2 | 4870 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 4870 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 11 d.3 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 4463 |  |  |
| 12 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem warstwy nawierzchni bitumicznej | m2 | 4463 |  |  |
| 13 d.3 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 4300 |  |  |
| 4 |  | REGULACJA ZJAZDÓW |  |  |  |  |
| 14 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod nawierzchnię zjazdów | m2 | 100 |  |  |
| 15 d.4 | KNNR 6 1301-01 | Wyrównanie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie na średnią grubość 15 cm | m2 | 100 |  |  |
| 5 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 16 d.5 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych dł. 3.0 m | szt. | 4 |  |  |
| 17 d.5 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki A-7 (2 szt.); D-46 (2 szt.); D-47 (2 szt.); średnie lica z folii III typu | szt. | 6 |  |  |
| 6 |  | POBOCZA I ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 18 d.6 | KNNR 6 1301-01 | Przygotowanie podłoża gruntowego z wykonaniem zabiegu chwastobójczego i ułożenie mechaniczne poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 15 cm | m2 | 1380 |  |  |
| 19 d.6 | KNNR 6 1301-02 | Mechaniczne zagęszczanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego | m2 | 1380 |  |  |
| 20 d.7 | KNNR 1 0512-02 | Umocnienie skarp wykopów betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 na podsypce z chudego betonu gr. 5 cm | m2 | 720 |  |  |
| 21 d.7 | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie ręczne (obrobienie na czysto) skarp korony drogi w gruntach kat. I-III | m2 | 5400 |  |  |

Wartość kosztorysu:                …….……………………

Podatek (VAT) … %:               .…………………………

Ogółem wartość kosztorysu:    ………………..………..