Załącznik nr 9a2

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej nr 113125 E w miejscowości Pukinin

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.488 = 0.49 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 0802-04 | Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznych gr. śr. 3 cm z transportem destruktu na odległość do 5 km | m2 | 450 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie ręczne nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z podbudową i obramowaniem z krawężników betonowych, ze złożeniem kostki obok | m2 | 20 |  |  |
| 2 |  | REMONT PRZEPUSTÓW POD KORONĄ DROGI |  |  |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. wraz z rozbiórką istniejących przepustów, utrzymaniem odwodnienia wykopów i transportem rur na odległość do 10 km | m3 | 32 |  |  |
| 5 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod ławę przepustów | m2 | 4 |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Ława pod części przelotowe przepustów z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm | m2 | 4 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0605-06 | Części przelotowe przepustów z rur spiralnie karbowanych PEHD o średnicy wewn. 40 cm | m | 8 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0605-03 | Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych dla rur o średnicy 40 cm | szt. | 2 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 1 0214-03 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gr. I-II | m3 | 22.4 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 1 0512-02 | Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustów płytami ażurowymi 60x40x8 na podsypce z chudego betonu gr. 5 cm | m2 | 10 |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 11 d.3 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej | m2 | 2364.8 |  |  |
| 12 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża bitumicznego | m2 | 2364.8 |  |  |
| 13 d.3 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m2 | t | 236.5 |  |  |
| 14 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównania bitumicznego | m2 | 2364.8 |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 15 d.4 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 2316 |  |  |
| 5 |  | POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |  |  |  |  |
| 16 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Przygotowanie podłoża gruntowego dla poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gruntu podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1036 |  |  |
| 17 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 stab. mech. o grubości 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym | m2 | 1036 |  |  |
| 6 |  | REMONT ZJAZDÓW |  |  |  |  |
| 18 d.6 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów z kostki betonowej | m2 | 20 |  |  |
| 19 d.6 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo - piaskowej (obramowanie istniejących zjazdów z kostki) | m | 8 |  |  |
| 20 d.6 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej staroużytecznej (przełożenie) o grubości 8 cm na warstwie drobnego kruszywa i podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 20 |  |  |
| 21 d.6 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie nawierzchni zjazdów betonowych betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m2 | t | 15.0 |  |  |
| 22 d.6 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów nieutwardzonych | m2 | 670 |  |  |
| 23 d.6 | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 o średniej grubości 10 cm | m2 | 670 |  |  |
| 7 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 24 d.7 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych | szt. | 1 |  |  |
| 25 d.7 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe: wymiana znaku A-7; folia II generacji, znaki z podwójnym zagięciem krawędzi, wielkość średnia | szt. | 1 |  |  |
| 8 |  | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 26 d.8 | KNNR 1 0503-05 | Profilowanie i plantowanie (obrobianie na czysto) skarp nasypów i wykopów w gruntach kat. I-III | m2 | 1952 |  |  |

Wartość kosztorysu:                …….……………………

Podatek (VAT) … %:               .…………………………

Ogółem wartość kosztorysu:    ………………..………..