Załącznik nr 9b

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Geodezyjne odtworzenie granic pasa drogowego w niezbędnym zakresie + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 1.24 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0102-04 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni z transportem na odległość do 5 km | ha | 0.092 = 0.09 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 0802-04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych grubości średnio 6 cm z transportem destruktu na odległość do 15 km | m2 | 650 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego i naturalnego gr. średnio 15 cm mechanicznie z transp. na odległość do 15 km | m2 | 650 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem obok | m | 60 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 6 0803-05 | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem materiału obok | m2 | 84 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 6 0807-04 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej z transportem gruzu na odległość do 15 km | m | 110 |  |  |
| 2 |  | REMONT PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI |  |  |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyład wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, utrzymaniem odwodnienia wykopu i transportem rur na odległość do 15 km | m3 | 28 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod ławę przepustu | m2 | 7 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Ława pod część przelotową przepustu z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm | m2 | 7 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 6 0605-06 | Część przelotowa przepustu z rur spiralnie karbowanych PEHD o średnicy wewn. 40 cm | m | 7 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 6 0605-03 | Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych dla rur o średnicy 40 cm | szt. | 2 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 1 0214-03 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr. kat. II warstwy w stanie luźnym 40 cm) | m3 | 19.6 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 1 0512-02 | Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustu płytami ażurowymi 60x40x8 na podsypce z chudego betonu gr. 5 cm | m2 | 6 |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 15 d.3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odległość do 5 km sam. samowyład. - koryto podbudowy śr. głębokość 45 cm: 1321,6 m2 x 0,45 m = 594,7 m3 | m3 | 594.7 |  |  |
| 16 d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1321.6 |  |  |
| 17 d.3 | KNNR 6 0111-01 | Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm = 2,5 MPa z betoniarni wg PN-S 96012:1997, warstwa gr. 15 cm | m2 | 1321.6 |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 6 0113-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S 06102:1997 o grubości 15 cm (warstwa dolna) | m2 | 1321.6 |  |  |
| 19 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S 06102:1997 o grub. 5 cm (warstwa górna) | m2 | 1321.6 |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 1321.6 |  |  |
| 21 d.3 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej z piasku, ziemi i zanieczyszczeń roślinnych | m2 | 3450 |  |  |
| 22 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową istniejącego podłoża bitumicznego | m2 | 3450 |  |  |
| 23 d.3 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z włókien szklanych powlekana powłoką bitumiczną o Rw=100 kN/m (w obu kierunkach) na istn. podłożu bitumicznym | m2 | 3450 |  |  |
| 24 d.3 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 120 kg/m2: 3450,0 m2 x 0,12 Mg/m2 = 414,0 Mg | t | 414 |  |  |
| 25 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównania | m2 | 3450 |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 26 d.4 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 1231.5 |  |  |
| 27 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznej | m2 | 1231.5 |  |  |
| 28 d.4 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 4552.8 |  |  |
| 5 |  | REGULACJA ZJAZDÓW |  |  |  |  |
| 29 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod nawierzchnią zjazdów | m2 | 84 |  |  |
| 30 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia ze staroużytecznej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 84 |  |  |
| 31 d.5 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe staroużyteczne na obramowaniu zjazdów z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej | m | 60 |  |  |
| 32 d.5 | KNNR 6 1301-01 | Wyrównanie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie na średnią grubość 15 cm | m2 | 400 |  |  |
| 6 |  | POBOCZA I ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 33 d.6 | KNNR 6 1301-01 | Przygotowanie podłoża gruntowego (ścinka/uzupełnienie gruntu), wykonanie zabiegu środkiem chwastobójczym i ułożenie mechaniczne poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 15 cm | m2 | 960 |  |  |
| 34 d.6 | KNNR 6 1301-01 | Przygotowanie podłoża gruntowego (ścinka/uzupełnienie gruntu), wykonanie zabiegu środkiem chwastobójczym i ułożenie mechaniczne poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 10 cm | m2 | 115 |  |  |
| 35 d.6 | KNNR 6 1301-02 | Mechaniczne zagęszczanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego | m2 | 1075 |  |  |
| 36 d.5 | KNNR 6 0606-03 | Ścieki prefabrykowane z elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i ławie z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mech. grub. 20 cm wraz z wykonaniem koryta | m | 110 |  |  |
| 37 d.6 | KNNR 1 0512-02 | Umocnienie skarp wykopów betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8 na podsypce z chudego betonu gr. 5 cm | m2 | 276 |  |  |
| 38 d.6 | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie ręczne (obrobienie na czysto) skarp korony drogi w gruntach kat. I-III | m2 | 4960 |  |  |
| 39 d.6 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa i wymiana skrzynek i pokryw zasuw wodociągowych - 31 szt. | m3 | 3.1 |  |  |

Wartość kosztorysu:                …….……………………

Podatek (VAT) … %:               .…………………………

Ogółem wartość kosztorysu:    ………………..………..