Załącznik nr 9c

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Remont drogi wewnętrznej Przewodowice - Julianów Raducki

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.733 = 0.73 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0102-04 | Mechaniczne karczowanie zarośli powyżej 60% powierzchni | ha | 0.236 = 0.24 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. śr. 6 cm z transportem destruktu na odległość do 10 km | m2 | 1543.5 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. średnio 15 cm mechanicznie z transportem na odległość do 10 km | m2 | 1543.5 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem obok | m | 25 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie ręczne nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową ze złożeniem materiałów obok | m2 | 42 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie słupków do znaków wraz z demontażem oznakowania pionowego i transportem na odległość do 10 km | szt. | 16 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odległość do 5 km sam. samowyład. (koryto jezdni): 2307,2 m2 x 0,50 m = 1153,6 m3 | m3 | 1153.6 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2307.2 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0111-01 | Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm = 2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm (z wytwórni) | m2 | 2307.2 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (dolomit) stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (15 cm frakcja 0/63 + 5 cm frakcja 0/31,5) | m2 | 2307.2 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego | m2 | 2307.2 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej | m2 | 777.8 |  |  |
| 14 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża bitumicznego | m2 | 777.8 |  |  |
| 15 d.2 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z włókien szklanych powlekana powłoką bitumiczną o Rw=100kN/m (w obu kierunkach) - szer. ok. 5.0 m na istn. podłożu bitumicznym | m2 | 777.8 |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m2: 777,8 m2 x 0,1 Mg/m2 = 77,8 Mg | t | 77.8 |  |  |
| 17 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównania bitumicznego | m2 | 777.8 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 18 d.3 | KNNR 6 0308-01 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 2140 |  |  |
| 19 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem warstwy wiążącej | m2 | 2140 |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 2835.5 |  |  |
| 4 |  | POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |  |  |  |  |
| 21 d.4 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. (koryto poboczy): 706,5 m x 0,5 m x 0,2 m x 2 = 141,3 m3 | m3 | 141.3 |  |  |
| 22 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Przygotowanie podłoża gruntowego dla poboczy wraz z wyk. zabiegu chwastobójczego, profilowaniem i zagęszczaniem gruntu podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 706.5 |  |  |
| 23 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 stab. mech. o grubości 15 cm z zagęszczeniem mechanicznym wraz z wykonaniem obsypki gruntem rodzimym | m2 | 706.5 |  |  |
| 5 |  | REGULACJA ZJAZDÓW |  |  |  |  |
| 24 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów z kostki betonowej | m2 | 42 |  |  |
| 25 d.5 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe 15x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo - piaskowej (przełożenie obramowania istniejących zjazdów z kostki) | m | 25 |  |  |
| 26 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej staroużytecznej o gr. 8 cm (przełożenie) na warstwie drobnego kruszywa i podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 42 |  |  |
| 27 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów nieutwardzonych | m2 | 200 |  |  |
| 28 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 o średniej grubości 15 cm | m2 | 200 |  |  |
| 6 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 29 d.6 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych | szt. | 16 |  |  |
| 30 d.6 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - montaż elementów oznakowania, folia III typu, znaki z podwójnym zagięciem krawędzi, wielkość średnia | szt. | 19 |  |  |
| 7 |  | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |  |  |  |  |
| 31 d.7 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa i wymiana skrzynek zaworów wodociągowych - 14 szt. | m3 | 1.4 |  |  |
| 32 d.7 | KNNR 1 0503-05 | Profilowanie i plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypów i wykopów w gruntach kat. I-III | m2 | 2826 |  |  |

Wartość kosztorysu:                …….……………………

Podatek (VAT) … %:               .…………………………

Ogółem wartość kosztorysu:    ………………..………..