- Załącznik Nr 7

- Opis przedmiotu zamówienia

- (Znak sprawy: OP.271.2.2023)

szczegółowe wymagania techniczne

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. :

,,Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej – Gmina Rawa Mazowiecka”

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO – MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO- UŻYTKOWE |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania ogólne: |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania: |
|  | - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, |
|  | - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), |
|  | - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 384 z póżn. zm.). |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także |

|  | zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. |
| --- | --- |
|  | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. |
|  | W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagana jest zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. |
|  | Urządzenia i podzespoły powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Urządzenia i wyposażenie powinny posiadać Świadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB jeśli są wymagane. |
| 1.3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Oznaczenie operacyjne podane zostanie podane w trakcie realizacji zamówienia. |
| 2 | Podwozie z kabiną: |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy. Podwozie z kabiną i silnik tego samego producenta. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2023r. Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami EURO 6. Pojemność minimum 2200cm³. Moc minimalna 120kW. Maksymalny moment obrotowy silnika minimum 360Nm. Pojemność zbiornika paliwa max. 80 l. Skrzynia biegów manualna. |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej (wg PN-EN 1846-1). Wymagane parametry należy potwierdzić Świadectwem Dopuszczenia. |
| 2.3 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu minimum 5000kg - maksimum 7500kg. |
| 2.4 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, podświetlany napis "STRAŻ", maksymalna szerokość 1400mm maksymalna wysokość 60mm - dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka, dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane na bokach zabudowy pomiędzy żaluzjami - w tylnej części zabudowy lampa sygnalizacyjno - ostrzegawcza płaska typu kogut - generator sygnałów świetlno - dźwiękowych (min. 6 zmiennych modulowanych tonów) z możliwością podawania komunikatów głosowych, z funkcją wyciszenia w porze nocnej, z dodatkowym dźwiękiem ostrzegawczym tzw. horn, głośnik o mocy min. 150 W. Miejsce zamocowania przycisku alarmowego sterowania i mikrofonu w kabinie zapewniające ergonomiczny dostęp. |
| 2.5 | Podwozie pojazdu musi spełniać następujące warunki: - napęd 4x2, z blokadą mechanizmu różnicowego mostu napędowego - koła osi tylnej podwójne - zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie z resorami potrójnymi, stabilizowane - pneumatyczne zawieszenie dodatkowe w systemie dwuobwodowym - koło zapasowe pełnowymiarowe bez konieczności przewożenia w pojeździe - układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania tzw. ABS z systemem stabilizacji toru jazdy - światła przeciwmgielne - światła jazdy dziennej fabryczne w technologii LED - sygnalizacja manewru cofania z automatycznie załączanym dodatkowym oświetleniem - Dodatkowy szperacz szerokokątny LED BAR o światłości min. 4900lm zamontowany nad szybą czołową |
| 2.6 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 6 osób w układzie foteli 1+1+4. Fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości. Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Uchwyt rurowy - poziomy wspomagający bezpieczne trzymanie podczas jazdy alarmowej. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Kabina wyposażona dodatkowo w: - elektrycznie regulowane szyby w I rzędzie pasażerskim - fabryczne szyby przesuwne w II rzędzie pasażerskim - elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka - klimatyzację - system niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego o mocy min. 4 kW, z regulatorem temperatury z doprowadzeniem do przedziału sprzętowego - półkę podsufitową na dokumenty - fabryczny stolik wysuwny dla dowódcy - indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm - automatyczne punktowe oświetlenie stopni wejściowych LED IP67 min. 27 lm - gniazdo zapalniczki - gniazdo USB - kamerę cofania - podest zamontowany pomiędzy fotelami w I rzędzie wyposażony w instalację zasilającą, przetwornicę min. 3400W, zewnętrzne gniazdo 230V, dwa radiotelefony nasobne, dwie ładowarki dla radiotelefonów nasobnych, dwie latarki akumulatorowe klasy Adalit L-90, dwie ładowarki dla latarek akumulatorowych, czajnik elektryczny inox 0,6l 230V w dedykowanym uchwycie, podwójne gniazdo USB dla drugiego rzędu pasażerów, półkę na dokumenty, miejsce na defibrylator, dwa lizaki do kierowania ruchem, W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny z GPS spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. Samochód wyposażony w instalację antenową. Radio fabryczne z MP3 wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę. W widocznym miejscu sygnalizacja optyczna stanu otwartych skrytek, zasilania osprzętu dodatkowego oraz wysuniętego masztu. Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rozłożenia masztu. |
| 2.7 | Wymiary gabarytowe: Maksymalny rozstaw osi w przedziale od 3600mm do 3750mm Maksymalna długość pojazdu nie może przekroczyć 6700mm (+/- 50mm) Maksymalna szerokość bez lusterek nie może przekroczyć 2500mm (z lusterkami) Maksymalna wysokość nie może przekroczyć 2800mm |
| 2.8 | Dodatkowa instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik zasilania bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania. Wzmocniony fabryczny akumulator. Alternator o mocy min. 180A. Automatyczna ładowarka sieciowa min. 8A, zintegrowana z automatycznie wypinającym wtyczkę zasilania gniazdem zewnętrznym, przewód zasilający min. 5mb, stopień IP gniazda min. 64. Gniazdo musi posiadać zewnętrzną kontrolkę stanu pracy. Kolorystyka i oznakowanie: - kabina w kolorze czerwieni sygnałowej - listwy boczne lakierowane w kolorze białym - zderzaki i błotniki w kolorze białym - żaluzje skrytek sprzętowych w kolorze naturalnym aluminium - pas wyróżniający odblaskowy barwy jaskrawej po obu stronach kabiny oraz zabudowy - na drzwiach bocznych, masce oraz tylnej ścianie zabudowy napisy STRAŻ, herb oraz nazwa jednostki - na tylnej żaluzji oznakowanie "korytarz życia" |
| 2.9 | Wyposażenie dodatkowe pojazdu: - wyciągarka elektryczna o uciągu powyżej 5440kg sterowana bezprzewodowo, lina o długości min. 25 mb (wyciągarka ujęta w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP-PIB) - hak holowniczy (ujęty w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP-PIB) |
| 3 | Zabudowa pożarnicza: |
| 3.1 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników aluminiowych w systemie skręcanym z ramą nośną aluminiową skręcaną - system transportowy. Poszycie z blachy aluminiowej lakierowane natryskowo obustronnie (wewnętrzny kolor srebrny zbliżony do aluminium) klejone i przykręcane do konstrukcji szkieletowej. Profile obwodowe aluminiowe anodowane - system transportowy. |
| 3.2 | Wymiary gabarytowe zabudowy: Długość min. 2900mm Szerokość min. 2050mm Wysokość zbliżona z kabiną podwozia. Na bokach po dwie skrytki umieszczone symetrycznie o szerokości maksymalnej 1150mm, Skrytka tylna o szerokości maksymalnej 750mm. |
| 3.3 | Wymagania dla zabudowy: Skrytki zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi z systemem wspomagania podnoszenia za pomocą sprężyny. Wszystkie żaluzje zamykane jednym kluczem, wyposażone w klamkę rurową. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. Dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii. Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza. W zabudowie należy zapewnić miejsce z mocowaniami sprzętowymi dla: - węży tłocznych: kaseta 2 x W75 oraz 6x W52 - pilarki - piły beton - stal - dwóch aparatów ODO Wysuwna szuflada skośna podsufitowa zamontowana w tylnej części z przeznaczeniem na deskę, szyny Kramera oraz inne długie elementy. Szuflada pionowa z zestawem BHP: kanister 10l na wodę pitną z kranem, uchwyt na ręczniki papierowe oraz dozowniki środka dezynfekującego i mydła, kosz na odpady, dwa uchwyty - jeden na rękawiczki jednorazowe, drugi na chusteczki specjalne, lusterko Szuflada pionowa na sprzęt burzący wraz z zestawem:: łom mały, łom duży, młot, młotek, piła kabłonkowa, nożyce do prętów, siekiera mała, topór, W okolicy urządzenia gaśniczego wyprowadzony wylot ogrzewania niezależnego. Dach w formie podestu roboczego z atestowanym przejściem antypoślizgowym. Na dachu skrzynia sprzętowa wykonana z aluminiowej blachy gładkiej wyposażona w oświetlenie LED, wentylację oraz dwa zamki dociągowe z zabezpieczeniami przed otwarciem oraz system podnoszenia na siłownikach, Wejście na dach za pomocą atestowanej drabiny wahadłowej z wykonaniem antypoślizgowym szczebli. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia masą dwóch ratowników oraz transportowanego sprzętu. Barierki aluminiowe na dachu wykonane z profili z uchwytem ułatwiającym bezpieczne wejście na podest. Oświetlenie pola dachu LED. Na dachu system dla mocowania drabiny aluminiowej dwu - przęsłowej pozwalający podać drabinę z podestu po rolce prowadzącej. Mocowanie dla odcinka ssawnego. Zewnętrzne oświetlenie robocze pola pracy wykonane w technologii LED min. 1 lampa na każdym boku oraz 1 z tyłu (światłość min. lampy roboczej 3200lm) W prawej przedniej skrytce zainstalowany pneumatyczny maszt oświetleniowy zasilany z źródła samochodu wyposażony w cztery najaśnice o mocy min. 270W 32 000lm IP67, sterowany automatyczne pilotem przewodowym z funkcją składania automatycznego do pozycji parkingowej po zwolnieniu hamulca postojowego. Maszt musi posiadać możliwość ustawienia dowolnego poziomu wysunięcia. |
| 4 | Wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem: |
| 4.1 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć następujące wyposażenie: Urządzenie wodno pianowe z pompą o wydajności maksymalnej 350l/min, maksymalne ciśnienie 9 bar, zintegrowane z szybkim natarciem, zasilane silnikiem spalinowym, prądownicę typu TURBO z możliwością regulacji przepływu 45-200l oraz strumienia, dedykowaną nakładkę umożliwiającą podanie piany, strumień gaśniczy podany za pomocą węży W 52, możliwość zasysania wody z zewnętrznego źródła, zwijadło szybkiego natarcia ręczne z odcinkiem min. 25mb wyposażone w prądownicę pistoletową z możliwością regulacji strumienia zwarty – rozproszony, podawanie piany z regulacją stężenia. Opcjonalnie dopuszcza się urządzenie gaśnicze o parametrach wydajności pompy od min. 250l/min do max 600l/min i ciśnieniu w zakresie 6-9bar. Zbiornik wodny kompozytowy min. 1000l z armaturą przyłączeniową, zaworami oraz sitem wyposażony w właz rewizyjny, przyłącza, system przelewowy oraz optyczne wskazanie poziomu wody. Zewnętrzna nasada W52 do tankowania zbiornika zamontowana na prawej ścianie zabudowy. Zewnętrzne nasady W52 linii zasysającej oraz linii gaśniczej zamontowane pod tylnym zderzakiem. Trzy pojemniki techniczne, Przewód z kranem i szczotką podpinany do zewnętrznej nasady W52 z przeznaczeniem do umycia obuwia, |
| 5 | Wymagania pozostałe: |
| 5.1 | Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego – 12 miesięcy. Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu oraz dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny, wynikająca z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu oraz wyposażenia przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. |

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 ustawy PZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.