Załącznik nr 2a do SIWZ

Kosztorys ofertowy

Remont drogi dojazdowej Boguszyce - Garłów

od km 0+189 do km 0+755

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0,566 |  |  |
| 2. | D 04.01.01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach głębokość 10 cm i średnia szerokość 0,60 cm Obmiar: 250 x 0,60 = 150,00 m2 | m2 | 150,00 |  |  |
| 3. | D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm Obmiar: jak wyżej | m2 | 150,00 |  |  |
| 4. | D 04.01.01 | Profilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej Obmiar: 566,0 x 3,0 - 150,0 m2 = 1548,0 m2 | m2 | 1548,00 |  |  |
| 5. | D 04.04.02 | Wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym niesortowanym, warstwa górna: grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm Obmiar jak wyżej | m2 | 1548,00 |  |  |
| 6. | D 05.03.08 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 5/8, 8/11 o ilości kruszywa bazaltowego 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową Obmiar: 566,0 x 3,0 = 1698,0 m2 | m2 | 1698,00 |  |  |
| 7. | D 05.03.09 | Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa bazaltowego 8 dm3/m2 i emulsją asfaltową Obmiar: jak wyżej | m2 | 1698,00 |  |  |
| 8. | D 07.02.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem fundamentu betonowego i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 3 |  |  |
| 9. | D 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupów znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 750 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 2 |  |  |
| 10. | D 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupów znaków informacyjnych typ D (małe), folia odblaskowa I generacji | szt. | 4 |  |  |

Wartość kosztorysu

Podatek VAT = 23% WK

Wartość końcowa kosztorysu

Uwaga:

Zakres robót i czynności szczegółowo określa

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna