Znak sprawy: DG.271.2.2015							    	    Załącznik nr 2 do SIWZ

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi dojazdowej na gruntach wsi Julianów i Konopnica

od km 0+000 do km 0+910

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0,910 |  |  |
| 2. | D 04.01.01 | Wykonanie koryta na poszerzeniach głębokość 10 cm i średnia szerokość 0,65 m Obmiar: 910,00 x 0,65 = 591,50 m2 | m2 | 591,50 |  |  |
| 3. | D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 10 cm Obmiar: jak wyżej | m2 | 591,50 |  |  |
| 4. | D 04.01.01 | Profilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej Obmiar: 910,00 x 4,00 = 3.640,00 m2 | m2 | 3.640,00 |  |  |
| 5. | D 04.04.02 | Wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem łamanym niesortowanym, warstwa górna: grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm Obmiar: 910,00 x 4,65 = 4.231,50 m2 | m2 | 4.231,50 |  |  |
| 6. | D 04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: jak wyżej | m2 | 4.231,50 |  |  |
| 7. | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg PN EN 13108-1, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 4.095,00 |  |  |
| 8. | D 04.04.02 | Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego grubości 10 cm, szerokość 2 x 0,25 mb Obmiar: 910,00 x 2 x 0,25 = 455,00 m2 | m2 | 455,00 |  |  |
| 9. | D 04.01.01 | Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego o grubości 10 cm i szerokości 2 x 0,25 mb Obmiar: 360,00 x 2 x 0,25 = 180,00 m2 | m2 | 180,00 |  |  |
| 10. | D 07.02.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem fundamentu betonowego i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 4 |  |  |
| 11. | D 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupów znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 750 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 4 |  |  |

Wartość kosztorysu			……………………………..

Podatek VAT = 23% WK		……………………………..

Wartość końcowa kosztorysu		……………………………..

Uwaga:

Zakres robót i czynności szczegółowo określa

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna