Znak sprawy: DG.271.1.2016							    	    Załącznik nr 2 do SIWZ

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej Nr 113111 E Księża Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka

od km 0+010 do km 2+248

| Lp. | Szczegółowa Specyfikacja Techniczna | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty (zł) | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 2. | D 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 2,25 |  |  |
| 3. | D 04.00.00 | PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 4. | D 04.03.01 | Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych | m2 | 11.315,00 |  |  |
| 5. | D 04.03.01 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (istniejąca nawierzchnia i wyrównanie naw. bitumicznej) | m2 | 22.890,40 |  |  |
| 6. | D 04.08.01 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo - żwirową przy średnim zużyciu 50 kg/m2 | t | 572,26 |  |  |
| 7. | D 05.00.00 | NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 8. | D 05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na odl. 15 km | m2 | 130,20 |  |  |
| 9. | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 130,20 |  |  |
| 10. | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 11.445,20 |  |  |
| 11. | D 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 12. | D 06.03.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 4.454,00 |  |  |
| 13. | D 03.01.03 | Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 60 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy | m | 36,00 |  |  |
| 14. | D 06.04.01 | Odtworzenie istniejących rowów przez wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami wraz z uformowaniem gruntów na odkładzie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw wodą; średnia ilość wykopu 0,75 m3/mb | m3 | 2.819,00 |  |  |
| 15. | D 07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5 |  |  |  |  |
| 16. | D 07.02.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem dołów i zabetonowaniem słupków | szt. | 20 |  |  |
| 17. | D 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 12 |  |  |
| 18. | D 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o średnicy 800 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | 2 |  |  |
| 19. 20. | D 07.02.01 M-15.02.03 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych informacyjnych typ D drogowych (prostokątny o wym. 600x900 mm), folia odblaskowa I generacji IZOLACJA BITUMICZNA Kod CPV 45262600-7 | szt. | 6 |  |  |
| 21. | M-15.02.03 | Przygotowanie poziomych powierzchni elementów mostów pod izolację. Wyrównanie nierówności zaprawą PCC | m2 | 97,34 |  |  |
| 22. | M-15.02.03 | Izolacje z papy zgrzewalnej o grubości > 0,5 cm | m2 | 97,34 |  |  |

Wartość kosztorysu			……………………………..

Podatek VAT = 23% WK		……………………………..

Wartość końcowa kosztorysu		……………………………..

Uwaga:

Zakres robót i czynności szczegółowo określa

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna